## DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

- Przebudowa układu komunikacyjnego – Etap I „Przebudowa  ulic powiatowych nr 1361R

- ul. Dworcowa i nr 1362R ul. Robotnicza w Ropczycach”

- LOKALIZACJA:

###### Ropczyce

- INWESTOR  BEZPOŚREDNI:

- Powiat Ropczycko-Sędziszowski.

- BRANŻA:

### Drogowa

| ##### BRANŻA | ##### FUNKCJA | ##### IMIĘ i NAZWISKO | ##### NR UPRAW. | ##### PODPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Drogowa | projektant | inż. Józef HUL | K 116/02 |  |

Sierpień  2018r.

Oświadczenie projektanta 
w trybie art. 20 ust. 4 prawa budowlanego.

Niniejszym oświadczam o sporządzeniu projektu: „Przebudowa  ulic powiatowych nr 1361R

ul. Dworcowa i nr 1362R ul. Robotnicza w Ropczycach ", zgodnie z obowiązującymi na dzień 2018-09-09 przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć.

| ##### BRANŻA | ##### FUNKCJA | ##### IMIĘ i NAZWISKO | ##### PODPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| drogowa | projektant | inż. Józef HUL |  |

Spis zawartości

- Część opisowa

- Część rysunkowa

Sytuacja							Rys. nr 1

Przekrój podłużny						Rys. nr 2

Konstrukcja nawierzchni					Rys. nr 3

Przepusty pod zjazdami					Rys. nr 4

Typowe karty KPED

OPIS TECHNICZNY

- „Przebudowa  ulic powiatowych nr 1361R

- ul. Dworcowa i nr 1361R ul. Robotnicza w Ropczycach”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- aktualna     mapa do celów opiniodawczych z uzbrojeniem 1:1 000

- wizja w terenie

- ustalenia z zainteresowanymi stronami

- uzgodnienia branżowe

2. STAN ISTNIEJĄCY

Teren falisty,  zabudowany i zbrojony jak na sytuacji 1:1000. Projektowane odcinki dróg są zlokalizowane na terenie miasta Ropczyce - DP nr 1316R ul. Dworcowa i ul. Robotnicza

DP nr 1361R ul. Dworcowa w km 3+604-4+536,50 przebiega przez m. Ropczyce. Droga w km 3+604 – 4+250 posiada jezdnię bitumiczną szer. 5,00-5,20m i przekrój szlakowy, odwodnienie do rowu otwartego po stronie prawej lub na niżej położony teren po stronie lewej. Zjazdy do gospodarstw po stronie prawej z kruszywa, pod zjazdami przepusty betonowe ze ściankami czołowymi.

Droga w km 4+250 – 4+536,50 posiada jezdnię bitumiczną szer. 6,00m i przekrój uliczny. Na tym odcinku zlokalizowane są 2 zatoki autobusowe o nawierzchni bitumicznej. Krawężnik betonowy 15*30cm, chodnik obustronny z płyt betonowych szer. 1,65m, obrzeże betonowe 8*30. Odwodnienie drogi na tym odcinku do kanalizacji deszczowej.

W ciągu odcinka drogi poprzecznie krzyżują się sieci uzbrojenia podziemnego, które na szerokości pasa drogowego posiadają rury ochronne.

DP nr 1362R ul. Robotnicza w km 4+536,50-5+167,25 przebiega przez m. Ropczyce.

Droga w km 4+536,50 – 5+125 posiada jezdnię bitumiczną szer. 5,00-5,20m i przekrój szlakowy, odwodnienie do rowu otwartego obustronnego. Zjazdy do gospodarstw po stronie prawej i lewej z  kruszywa, kostki  lub bitumiczne, pod zjazdami przepusty betonowe ze ściankami czołowymi. Rów  prawostronny jest wprowadzony do przepustu poprzecznego w rejonie skrzyżowania z ul. Dworcową, rów lewostronny do kanalizacji deszczowej w km 4+985.

Chodnik przy ul. Dworcowej  są połączone z chodnikiem wzdłuż ul. Robotniczej, który jest zlokalizowany za rowem. Do km 4+ 695 chodnik  w złym stanie technicznym - do przebudowy.  W pasie ul. Robotniczej zlokalizowane są place bitumiczne, które są wykorzystywane jako miejsca postojowe.

W ciągu odcinka drogi poprzecznie krzyżują się sieci uzbrojenia podziemnego, które na szerokości pasa drogowego posiadają rury ochronne.

3. STAN PROJEKTOWANY

- Budowa chodnika w km 3+604 – 4+245

Projektuje się chodnik szer. 2,15m przy jezdni, którą należy poszerzyć w miejscach jak na PZT i wzmocnić na całej szerokości zgodnie z konstrukcją nawierzchni. Istniejące zjazdy poddaje się przebudowie, nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej  na szer. chodnika - jak na sytuacji. Zjazdy pomiędzy chodnikiem a pasem drogowym uzupełnia się kruszywem łamanym lub  kostka betonową

Istniejący rów otwarty po stronie prawej w km  3+604 – 3+960 poddaje się przebudowie poprzez odmulenie i umocnienie istniejącego rowu elementami prefabrykowanymi lub zastosowanie odcinkowego zakrycia rowu w km 3+765 – 3+858,50 rurą  d500PP Sn8 oraz  ustawienie studni rewizyjnych, żelbetowych  d1200 typ ciężki celem włączenia studni ściekowych.   W km  3+604 – 3+960  istniejące zjazdy poddaje się przebudowie  na nowe, rury pod zjazdami d 500PP, ścianki czołowe ścięte z kostki betonowej.   Rów prawostronny na całym odcinku   umocniony ściekiem betonowym i płyta ażurową.  Projektuje się studnie  ściekowe z kratami typ ciężki i włącza się do rowu otwartego poprzez.

- Przebudowa nawierzchni jezdni i chodnika w km 3+960 – 4+536,50

Droga na tym odcinku zostaje poddana wzmocnieniu poprzez ułożenie dodatkowych warstw nawierzchni, wymianę krawężników, obrzeży i nawierzchni chodnika.  Szerokość jezdni i chodników jak na sytuacji. Istniejące studnie i studzienki należy wyregulować wysokościowo, na istniejących zjazdach ułożyć krawężnik obniżony do 5cm nad jezdnią, dodatkowo wykonać 4 studzienki kanalizacyjne z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej lub odwodnienia otwartego. Istniejące zatoki autobusowe poddaje się przebudowie  poprzez zastosowanie wymiarów geometrycznych zgodnych z warunkami technicznymi.

- Przebudowa nawierzchni i chodnika w km 4+536,50 – 5+125

Istniejąca nawierzchnię należy poszerzyć obustronnie  oraz wzmocnić zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym. Istniejący chodnik zlokalizowany  w rejonie skrzyżowania przy jezdni i dalej  do km  4+695 należy poddać przebudowie zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym. Szerokość jezdni i chodników jak na sytuacji. Istniejące zjazdy należy poddać przebudowie, rury pod zjazdami do wymiany na nowe. Rowy drogowe  po stronie prawej  odmulić, po stronie lewej odmulić i umocnić ściekiem betonowym i płytą ażurową. Rów kryty pod zjazdem w km  4+640 – 4+700 odmulić.

Szczegóły geometryczne i sytuacyjne wg planu sytuacyjnego – rys. nr 1.

###### Konstrukcja nawierzchni poszerzeń jezdni

Grunty podłożą i warunki wodne określono na jako G4.

Dla KR3 i G4 przyjęto konstrukcję nawierzchni

- 4cm warstwa ścieralna z AC11S

- 5cm warstwa wiążąca z AC 16W

- 2cm śr. W-wa profilowa z AC 16W

- 8cm podbudowa z AC 16W

- 20 cm – podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mech.

- 25cm – podbudowa pomocnicza - piasek stabilizowany cementem   Rm=2,5MPa (z betoniarki)

Krawężnik betonowy 15/30na ławie betonowej z oporem C12/15.

###### Konstrukcja nawierzchni zjazdów i parkingu w km 4+647-4+695

- 8 cm – kostka betonowa wibroprasowana

- 3 cm -  podsypka cementowo –piaskowa

- 20 cm - podbudowa z kruszywa C90/3

- 15cm – piasek stabilizowany cementem   Rm=2,5MPa

Obrzeża betonowe 8/30na ławie betonowej z oporem C12/15.

###### Konstrukcja nawierzchni chodników

- 8 cm – kostka betonowa wibroprasowana

- 3 cm -  podsypka cementowo –piaskowa

- 15 cm - podbudowa z kruszywa C90/3

- 15cm – piasek stabilizowany cementem   Rm=2,5MPa

Obrzeża betonowe 8/30na ławie betonowej z oporem C12/15.

###### odwodnienie i wykończenie

Wody opadowe z jezdni odprowadza się powierzchniowo do rowu otwartego lub kanalizacji deszczowej. Teren pomiędzy chodnikiem a granicą pasa drogowego obsiać trawą.

###### Zabezpieczenie istn. uzbrojenia

W granicach projektowanej przebudowy występuje istniejące uzbrojenie lecz nie wymaga zabezpieczenia.

###### Opis dostępności dla osób niepełnosprawnych

Obiekt zaprojektowano zapewniając niezbędne warunki do korzystania przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich w sposób określony w obowiązujących przepisach (Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  tj. Rozporządzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 430)).

W miejscach pokazanych w projekcie zagospodarowania terenu jako krawężnik obniżony na połączeniu chodnika z jezdnią (przejścia dla pieszych) należy wykonać obniżenie krawężnika do  0cm wyniesienia nad jezdnią.

Na szerokości przejścia (ok. 4,0m), w ciągu chodnika należy wykonać rampę o pochyleniu max 5% w kierunku przejścia przez jezdnię.

###### Urządzenia  BRD i oznakowanie

W rejonie skrzyżowania  zgodnie z POR przejścia dla pieszych zostaną odtworzone. Istniejące oznakowanie  poziome i  pionowe zostanie ustawione zgodnie  o POR. Na przepuście poprzecznym  po stronie prawej projektuje się barierkę U11a.

4. UWAGI OGÓLNE

Roboty wykonywać z zachowaniem wszelkich warunków bhp.

Zabrania się zasypywanie wykopów pod uzbrojenie oraz wykonywania nasypów zbrylonym, zamarzniętym gruntem.

Wykonawca ma obowiązek oznakować i zabezpieczyć teren budowy według obowiązujących przepisów.