# SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Z.U.D

dla zadań nr 1 - 4

WSTĘP

Zimowe utrzymanie dróg – Z.U.D. – są to prace prowadzone w ramach bieżącego utrzymania, mające na celu zmniejszenie lub całkowite wyeliminowanie zakłóceń dla ruchu  drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak opady śniegu oraz śliskość zimowa.

1.    Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji (SST) są wymagania przy świadczeniu usług związanych z zimowym utrzymaniem ulic i chodników.

1.1   Zakres usług objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia usług związanych z zimowym utrzymaniem ulic powiatowych i chodników na terenie Ropczyc i Sędziszowa Młp..

1.2   Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na ulicach i przyległych chodnikach:

## I. Ropczyce

- Ulice – Zadanie 1

  - ul. Sucharskiego do Kozodrzy Grunwald	4 750 m

  - ul. Leśna do leśniczówki            w Gnojnicy	4 650 m

  - ul. N.M.P		   550 m

  - ul. Wyszyńskiego	3 350 m

  - ul. Barbary		1 300 m

  - ul. Witosa		2 340 m

  - ul. Piłsudskiego	1 350 m.

  - ul. Ogrodnicza	2 970 m

  - ul. Ks. Zwierza         200 m.

Razem        21 460 m

- Chodniki – Zadanie 2

  - ul. Sucharskiego	  2360 m2

  - ul. N.M.P		   900 m2

  - ul. Wyszyńskiego	2 300 m2

  - ul. Barbary		5 000 m2

  - ul. Witosa		   900 m2

  - ul. Leśna                   1000 m2

  - ul. Piłsudskiego

+ ul. Ks. Zwierza  	3 700 m2

-    ul. Dworcowa           400 m2

-    ul. Robotnicza           500 m2

- parking przy Starostwie    2 500 m2

Razem       19 560 m2

## II. Sędziszów Młp.

- Ulice – Zadanie 3

  - ul. Węglowskiego	   600 m

  - ul. Konopnickiej

+ Wolicka do Szkoły 1 800 m

  - ul. Kolejowa	   500 m

  - ul. Piłsudskiego	   400 m

  - ul. Partyzantów     1 000 m

  - ul. Jana Pawła II	   600 m

  - ul. Rynek		   100 m

  - ul. 3-go Maja	   700 m

  - ul. Wesoła		   800 m.

-    ul. Borkowska      3 200  m.

Razem        9 700  m.

Chodniki – Zadanie 4

  - ul. Węglowskiego	 1 200 m2

  - ul. Konopnickiej

+ Wolica do Szkoły  1 800 m2

  - ul. Kolejowa	  1 000 m2

  - ul. Piłsudskiego       1 200 m2

  - ul. Partyzantów	  1 150 m2

  - ul. Jana Pawła II	  1 600 m2

  - ul. Rynek		     500 m2

  - ul. 3-go Maja	  2 100 m2

  - ul. Wesoła		 1  500 m2

-    Góra Ropczycka     1  440 m2

  - ul. Borkowska        3 200  m2

Razem    16 690 m2

#### Do odśnieżania chodników należy używać sprzętu specjalistycznego lekkiego nie powodującego uszkodzeń krawężników i nawierzchni chodników.

2.   Zwalczanie śliskości zimowej:

2.1    Sprzęt do rozsypywania środków chemicznych:

##### Do rozsypywania środków chemicznych należy używać rozsypywarek dających gwarancję rozsypywania w/w środków w ilości od 5 do 30 g/m2.

Do rozsypywania nasyconych wodnych roztworów chlorków należy używać urządzeń dających gwarancję ich użycia w ilości od 10 do 60 g/m2.

Rozsypywarki powinny zapewnić płynną regulację ilości rozsypywanych środków           i gwarantować równomierny wydatek środków chemicznych na 1 m2. Powinny mieć możliwość zmiany szerokości rozsypywania. Talerz rozsypujący musi być usytuowany na odpowiedniej wysokości, aby rozsypujący materiał nie powodował uszkodzeń karoserii pojazdów będących w ruchu.

2.2      Sprzęt do rozsypywania materiałów uszorstniających:

Do rozsypywania materiałów uszorstniających należy używać rozsypywarek dających gwarancję rozsypywania w/w środków w ilości od 50 do 150 g/m2.

Rozsypywarki powinny zapewnić płynną regulację ilości rozsypywanych materiałów           i gwarantować równomierny wydatek środków chemicznych na 1 m2.

Talerz rozsypujący musi być usytuowany na odpowiedniej wysokości, aby rozsypujący materiał nie powodował uszkodzeń karoserii pojazdów będących               w ruchu.

Nośniki piaskarek powinny być wyposażone w lemiesze odśnieżne.

Do rozsypywania materiałów uszorstniających na chodnikach należy używać sprzętu specjalistycznego lekkiego nie powodującego uszkodzeń krawężników i nawierzchni chodników.

Zarówno nośniki piaskarek jak i same piaskarki powinny być oznakowane zgodnie          z przepisami „Prawo o ruchu drogowym”.

Do obowiązku Wykonawców świadczących usługi związane z odśnieżaniem dróg i zwalczaniu śliskości zimowej na ulicach powiatowych należy:

  - Zapewnienie we własnym zakresie stałej obsługi naprawczo – remontowej

  - Posiadanie własnego telefonu łączności komórkowej.

###### 3.    WYKONANIE USŁUG

3.1 Odśnieżanie:

Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na ulicach będzie odbywać się według II standardu

Odśnieżanie ulic i chodników na terenie miast Ropczyce i Sędziszów Młp – zadanie         nr 1 - 4 będzie prowadzone w systemie patrolowo – interwencyjnym sprzętem wyszczególnionym w pkt. 2, zgodnie z planem operacyjnym z.u.d.

Nie dopuszcza się przerw w ruchu.

Utrudnienia w ruchu po ustąpieniu opadów śniegu nie mogą trwać dłużej niż:

-  luźny śnieg			4 godz.

-  błoto pośniegowe 		6 godz.

-  zajeżdżony śnieg 		cienka warstwa nie utrudniająca ruchu.

3.2   Zwalczanie śliskości zimowej.

W zależności od warunków atmosferycznych i stanu nawierzchni śliskość zimowa , będzie likwidowana przez rozsypywanie środków chemicznych lub uszorstniających na całej długości ulic.

- szron 			- 3 godz.

- szadź				- 3 godz.

- śliskość pośniegowa		- 4 godz.

- lodowica			- 4 godz.

Śliskość zimowa na ulicach i chodnikach będzie zwalczana poprzez rozsypywanie materiałów uszorstniających – frakcji 1- 4 mm. (mieszanka piaskowo- solna  w proporcji minimum 30% soli drogowej). W przypadku bardzo niskich temperatur zwiększyć procent soli do 50 %).

3.3   Inne prace.

Do obowiązków Wykonawcy należy także:

- bieżące udrażnianie studzienek ściekowych,

- usuwanie błota.

- wywożenie nadmiaru śniegu,

- jednokrotne dokładne oczyszczenie ulic powiatowych, chodników i mostów objętych zadaniem nr 1 - 4 po zakończeniu prac z.u.d na całej szerokości jezdni i chodników,

- pełnienie dyżurów

4.    KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT.

  - W zakresie usług z.u.d

Kontrola robót polega na wyrywkowej kontroli jakości wykonywanych usług, zleconych przez Zamawiającego (dyżurny zud).

SŁOWNIK ZJAWISK ZIMOWYCH

ŚNIEG LUŹNY - nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który nie został zagęszczony pod wpływem ruchu kołowego.

ŚNIEG ZAJEŻDŻONY - nieusunięty lub pozostały na nawierzchni jezdni po przejściu pługów śnieg, który został zagęszczony, ale nie stał się zlodowaciały.

NABÓJ ŚNIEŻNY - nieusunięta zlodowaciała lub ubita warstwa śniegu o znacznej grubości (od kilku centymetrów), przymarznięta do nawierzchni jezdni.

BŁOTO POŚNIEGOWE - topniejący śnieg pozostały na nawierzchni po przejściu pługów i posypaniu jej środkami chemicznymi.

GOŁOLEDŹ - rodzaj śliskości zimowej powstałej z utworzenia się warstwy lodu grubości do 1.0 mm na skutek opadu mgły roszącej lub deszczu na nawierzchnię o ujemnej temperaturze. Gołoledź występuje przy ujemnej lub nieznacznie wyższej od 0o C temperaturze powietrza. Tak powstała warstwa lodu ma jednakową grubość na całej powierzchni jezdni. Gołoledź występuje wtedy, gdy zaistnieją trzy następujące warunki:

- temperatura nawierzchni jest ujemna ,

- temperatura powietrza jest w granicach -6o C do +1o C,

- względna wilgotność powietrza jest większa od 85%.

LODOWICA - to rodzaj śliskości zimowej powstałej w wyniku utworzenia się warstwy lodu grubości do kilku centymetrów z zamarznięcia nieusuniętej z nawierzchni wody pochodzącej ze stopienia śniegu, lodu lub opadu deszczu, gdy temperatura powietrza nad powierzchnią jezdni obniżyła się poniżej 0o C. Im szybsze jest obniżenie temperatury, tym zjawisko lodowicy jest intensywniejsze. Tak powstała warstwa lodu ma zwykle różną grubość na całej powierzchni jezdni.

ŚLISKOŚĆ POŚNIEGOWA - rodzaj śliskości zimowej powstającej w wyniku zalegania na jezdni przymarzniętej do nawierzchni pozostałości nie usuniętego ubitego śniegu, pokrywającego ją całkowicie lub częściowo warstewką grubości kilku milimetrów.

Sporządził: Sławomir Świder