PROJEKT WYKONAWCZY

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1338R Iwierzyce - Zgłobień – Rzeszów w m. Nockowa i Będzienica – w zakresie budowy chodnika i zatoki autobusowej w miejscowości Nockowa”

SPIS TREŚCI

I.	OPIS TECHNICZNY	2

1.	PODSTAWA OPRACOWANIA	2

2.	OŚWIADCZENIE	3

3.	UPRAWNIENIA PROJEKTANTA I ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO  OKRĘGOWEJ IZBY INZYNIERÓW	4

4.	PRZEDMIOT OPRACOWANIA	7

5.	CEL I ZAKRES OPRACOWANIA	7

6.	STAN ISTNIEJĄCY	7

7.	ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE	8

7.1	Założenia projektowe	8

7.2	Zatoka autobusowa	8

7.3	Chodnik.	8

7.4	Tymczasowa organizacja ruchu	9

8.	UWAGI KOŃCOWE	9

II.	CZĘŚĆ RYSUNKOWA	10

- OPIS TECHNICZNY

# PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawą opracowania są następujące dokumenty:

- Umowa z Zamawiającym,

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 103, poz. 1126 z późniejszymi zmianami), wraz z przepisami wykonawczymi,

- Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. „Transprojekt” Warszawa 1979,

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43/99, poz. 430),

# OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy „Prawo Budowlane” (Dz.U.RP Nr 156 z dnia 17 sierpnia 2006 r. poz. 1118 z późniejszymi zmianami) oraz z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 202, poz.2072) oświadczam, że wykonana dokumentacja projektowa dla zadania pn.:

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1338R Iwierzyce - Zgłobień – Rzeszów w m. Nockowa i Będzienica – w zakresie budowy chodnika i zatoki autobusowej w miejscowości Nockowa”

jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

AUTOR OPRACOWANIA:

| Lp. | Funkcja | Imię i nazwisko | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Projektant | Łukasz Kwaśniak SWK/0147/POOD/12 | 10.2015 |  |

październik 2015 r.

# UPRAWNIENIA PROJEKTANTA I ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO  OKRĘGOWEJ IZBY INZYNIERÓW

# PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1338R Iwierzyce - Zgłobień – Rzeszów w m. Nockowa i Będzienica – w zakresie budowy chodnika i zatoki autobusowej w miejscowości Nockowa”.

Zakres inwestycji obejmuje budowę zatoki autobusowej wraz z wykonaniem chodnika na odcinku zatoki autobusowej przy drodze powiatowej Nr 1338R w m. Nockowa.

Realizacja przedmiotowej inwestycji w żaden sposób nie naruszy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ani też nie wpływa na warunki, o których mowa w art. 30.ust. 7 pkt 1-4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. (Prawo budowlane), a mianowicie:

- nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia,

- nie powoduje pogorszenia stanu środowiska lub stanu zachowania zbytków,

- nie powoduje pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych,

- nie powoduje wprowadzania, utrwalania bądź zwiększania ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Przebudowa drogi nie powoduje zmiany granic pasa drogowego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, przebudowa przedmiotowej drogi w zakresie budowy zatoki i budowy chodnika nie należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz potencjalnie mogących oddziaływać na środowisko, w związku z czym nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Przebudowa drogi nie jest przedsięwzięciem – nie jest zamierzeniem budowlanym lub inną ingerencją w środowisko, polegającą na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu.

# CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt przebudowy odcinka drogi powiatowej Nr 1338R w zakresie budowy zatoki autobusowej w od km 3+265,90 do km 3+321,90 oraz budowy chodnika na odcinku zatoki autobusowej długości L=44m w miejscowości Nockowa. Projekt zakłada wykonanie normatywnej zatoki autobusowej oraz budowę chodnika dla pieszych od na odcinku zatoki autobusowej, co poprawi bezpieczeństwo ruchu pieszych na danym odcinku drogi. Budowa zatoki autobusowej poprawi bezpieczeństwo ruchu pojazdów na tym odcinku drogi.

Całość inwestycji znajduje się w granicach pasa drogowego, na działkach należących do Inwestora.

# STAN ISTNIEJĄCY

Opracowanie obejmuje odcinek drogi powiatowej Nr 1338R Iwierzyce - Zgłobień – Rzeszów w miejscowości Nockowa. Inwestycja znajduje się w województwie podkarpackim, na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego.

W stanie istniejącym brak jest normatywnej zatoki autobusowej, co w znacznym stopniu ogranicza bezpieczeństwo ruchu w czasie postoju autobusu – pojazd w czasie postoju blokuje całkowicie ruch na jednym pasie ruchu w kierunku Rzeszowa.. Brak jest chodnika dla pieszych w obrębie planowanej zatoki.

# ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

## Założenia projektowe

Główne założenia projektowe przyjęto na podstawie zatwierdzonych przez Inwestora rozwiązań projektowych. Projekt sporządzono w oparciu o obecnie obowiązujące ustawy, rozporządzenia i normy dla projektowania konstrukcji drogowych.

Konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej (KR3).

- w-wa ścieralna z AC 11 S  gr. 5 cm,

- w-wa wiążąca z AC 16 W gr. 6 cm

- w-wa podbudowy z AC 22 P gr. 7 cm

- w-wa podbudowy pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm

- warstwa mrozoochronna z piasku gr. 25 cm

Konstrukcja nawierzchni chodnika dla ruchu pieszego.

- nawierzchnia z kostki betonowej – 6 cm

- podbudowa cementowo-pisakowa – 5 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm – 15 cm

- podbudowa z pospółki – 20 cm

## Zatoka autobusowa

Zatoka autobusowa została zaprojektowana zgodnie z warunkami określonymi w § 119 Rozporządzenia Ministra Transportu i gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 14.05.1999 r., nr 43, poz. 430). Zatoka znajduje się przy prawej krawędzi jezdni drogi powiatowej w miejscowości Nockowa w kilometrze roboczym od km 0+806,0 do km 0+862,0.

Geometria zatoki autobusowej dostosowana jest do parametrów technicznych zgodnych z punktem 8 § 119 w/w Rozporządzenia:

- długość krawędzi zatrzymania – 20,0m,

- szerokość zatoki przy jezdni – 3,0m,

- wyokrąglenie załomów krawędzi jezdni łukami poziomymi o promieniu – R=30,0m,

- szerokość chodnika (peronu) na długości zatoki – B=1,25m, pochylenie poprzeczne nawierzchni zatoki – i=2,0% w kierunku jezdni,

- skos wjazdowy z drogi – 1:8 (wjazd długości L=24,0m),

- skos wyjazdowy na drogę – 1:4 (wyjazd długości L=12,0m),

- łączna długość zatoki – L=24,0+20,0+12,0=56,0m.

## Chodnik.

Początek projektowanego chodnika zlokalizowano na początku projektowanej zatoki autobusowej w km 3+265,90 w miejscowości Nockowa w obrębie skrzyżowania z drogą gminną, a koniec chodnika na końcu odcinka zatrzymania zatoki autobusowej w km 3+309,90, długość chodnika 44,0m. Trasa projektowanego chodnika biegnie przy krawędzi wzdłuż zatoki autobusowej. Lokalizacja chodnika będzie połączeniem strefy dochodzącej drogi gminnej  oraz zatoki autobusowej.

Szerokość chodnika wynosi 1,25 m o jednostronnym spadku nawierzchni równym 2% w kierunku pasa ruchu. Chodnik obramowany krawężnikiem drogowym 20x30 cm na ławie betonowej z oporem i obrzeżem betonowym 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej oraz ławie betonowej z oporem.

Wszelkie elementy chodnika oraz zatoki autobusowej przedstawiono na rys. nr 2 „Plan sytuacyjny”. Szczegóły rozwiązania przekroju konstrukcyjnego pokazuje rys. nr 3 „Szczegół zatoki autobusowej”.

Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały, które spełniają wymagania Ustawy Prawo Budowlane, są zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane oraz posiadają wymagane przepisami atesty i certyfikaty.

- Technologię prowadzenia, wykonawstwa, kontrolowania i odbioru robót zawierają „Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”, które stanowią integralną część projektu.

## Tymczasowa organizacja ruchu

Przed przystąpieniem do robót należy opracować i zatwierdzić projekt organizacji ruchu na czas wykonywania przebudowy drogi.

# UWAGI KOŃCOWE

- Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, wszelkie odstępstwa od rozwiązań konstrukcyjnych, technologicznych i materiałowych, przedstawionych w niniejszym projekcie, wymagają pisemnej zgody Projektanta.

- Wszelkie prace prowadzić zgodnie z przepisami BHP pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane, zachowując zasadę starannego wykonania robót.

- Zastosowane materiały muszą posiadać świadectwa i atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie.

Projektant:

Łukasz Kwaśniak

Rzeszów, październik 2015r.

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA

1 – Orientacja

2 – Plan sytuacyjny

3 – Szczegół wykonania zatoki autobusowej