PROJEKT WYKONAWCZY

CZĘŚĆ OPISOWA

„Przebudowa mostu na potoku Brzezinka w ciągu drogi powiatowej Nr 1296R Dębica - Wielopole Skrzyńskie w m. Wielopole Skrzyńskie”

SPIS TREŚCI	1

I.	OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO	4

1.	WSTĘP	4

1.1.	Przedmiot opracowania	4

1.2.	Cel i zakres opracowania	4

1.3.	Podstawa opracowania	5

2.	OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO	8

2.1.	Ustrój nośny:	8

2.2.	Podpory	8

2.3.	Elementy wyposażenia	8

2.4.	Dojazdy do mostu	9

3.	OPIS PRZEBUDOWY MOSTU I DOJAZDÓW	9

3.1.	Ogólny opis przebudowy:	9

3.2.	Kolejność realizacji robót:	10

3.3.	Rozbiórka istniejącego mostu	12

3.4.	Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe:	12

3.5.	Konstrukcja poszczególnych elementów obiektu mostowego	13

3.5.1.	Posadowienie i konstrukcja przyczółków	13

3.5.2.	Ustrój nośny mostu	13

3.6.	Elementy wyposażenia obiektu	14

3.6.1.	Izolacja	14

3.6.2.	Nawierzchnia jezdni i chodników	14

3.6.3.	Kapa chodnikowa	15

3.6.4.	Płyty przejściowe	15

3.6.5.	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu	15

3.6.6.	Odwodnienie obiektu mostowego	15

3.6.7.	Umocnienie skarp	16

3.7.	Urządzenia dylatacyjne	16

3.8.	Przebudowa dojazdów do mostu	16

3.9.	Przebudowa zjazdów indywidualnych	17

3.10.	Umocnienie brzegów wraz z zabezpieczeniem dna potoku Brzezinka	18

4.	PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ OBCYCH	18

5.	ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS REALIZACJI ROBÓT	18

5.1.	Tymczasowa organizacja ruchu	18

5.2.	Stała organizacja ruchu	19

6.	INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA	19

6.1.	Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia	19

6.2.	Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów	19

6.3.	Wykaz istniejących obiektów budowlanych:	20

6.4.	Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi	20

6.5.	Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz czas i miejsce ich występowania	20

6.6.	Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych	21

6.7.	Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń	21

7.	DOWIĄZANIA WYSOKOŚCIOWE:	21

8.	UWAGI KOŃCOWE:	22

9.	WYMAGANE UZGODNIENIA, DECYZJIE I OPINIE:	23

II. OMÓWINIE OBLICZEŃ STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH	………24

III. WYMAGANE UZGODNIENIA, DECYZJE I OPINIE	30

- OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

# WSTĘP

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedsięwzięcie pn.:

„Przebudowa mostu na potoku Brzezinka w ciągu drogi powiatowej Nr 1296R Dębica - Wielopole Skrzyńskie w m. Wielopole Skrzyńskie”

Przedmiotowa inwestycja będzie polegała na:

- Przebudowie istniejącego mostu,

- Przebudowa dojazdów do mostu stałego wraz  przebudową zjazdów,

- Zabezpieczeniu brzegów i dna potoku Brzezinka.

## Cel i zakres opracowania

Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1296R ma na celu dostosowanie jego nośności do klasy „A” wg PN-85/S-10030, tj. 50 ton, a także dostosowanie go do obecnie obowiązujących „Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie” – Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku. Dz. U. Nr 63, poz. 735 oraz poprawę parametrów drogi powiatowej Nr 1296R.

W zakres inwestycji wchodzi:

- Przebudowa istniejącego mostu;

- Przebudowa dojazdów do mostu stałego wraz z przebudową zjazdów;

- Zabezpieczenie brzegów i dna potoku Brzezinka.

## Podstawa opracowania

- Umowa nr WD.273.67.2015 z dnia 30.11.2015r. zawarta pomiędzy Powiatem Ropczycko-Sędziszowskim, ul. Konopnickiej 5, 39-100 Ropczyce, a Firmą BIK-KOPCZYK Piotr Kopczyk, 35-309 Rzeszów, ul. Podwisłocze 36/101.

- Geotechniczne warunki posada wiania obiektów budowlanych, projektowanej przebudowy mostu na potoku Brzezinka w ciągu drogi powiatowej nr 1296R Dębica – Wielopole Skrzyńskie w m. Wielopolu Skrzyńskim.

- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, znak RR.6220.5.2015 z dnia 25.01.2016r., wydana przez Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie.

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – Pismo RR.6733.9.2015 z dnia 27.01.2016r.

- Pozwolenie wodnoprawne – OS.6341.54.2015  z dnia 10.02.2016r.

- „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. – tekst jednolity (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. 2001 Nr 115, poz. 1229 wraz

z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 r. Nr  43).

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr  63  z dnia 3 sierpnia 2000 r.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 Nr 62,

poz. 627 wraz z późniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 127).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 10/212 poz. 1397.

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie sposobu i klasyfikacji jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. Nr 257, poz. 1545).

- „Zasady ochrony środowiska w projektowaniu, budowie i utrzymaniu dróg”, dział 07 – „Ochrona wód w otoczeniu dróg”, Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie, Warszawa 1990.

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego” (Dz. U. Nr 137/2006 poz. 984).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonanie i odbioru robót budowanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego

(Dz. U. Nr 202 , poz. 2072, z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z dn. 27 kwietnia 2012r. poz. 463).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 43 , poz. 430).

Normy, wytyczne, katalogi branżowe:

- PN-85/S-10030 – Obiekty mostowe. Obciążenia.

- PN-81/B-03020 – Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-91/S-10041 – Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe i sprężone. Projektowanie.

- PN-81/B-06050 – Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

- Katalog Detali Mostowych, Transprojekt Warszawa . 2002r.

- Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych, Transprojekt Warszawa.

Piśmiennictwo:

- Madaj A., Wołowicki W., Budowa i utrzymanie mostów. WKŁ, W-wa 1995r.

- Rybak M. Przebudowa i wzmacnianie mostów. WKŁ, W-wa 1983r.

- Furtak K. Śliwiński J.: Materiały budowlane w mostownictwie. WKŁ, W-wa 2004r.

- Furtak K. Mosty zespolone PWN, Warszawa – Kraków 1999.

- Madaj A., Wołowicki W. Konstrukcje mostowe stalowo-betonowe. WKŁ, W-wa 2006r.

- Madaj A., Wołowicki W. Podstawy projektowania budowli mostowych. WKŁ, W-wa 2003r

- Wiłun Z.: Zarys  Geotechniki WKiŁ, ISBN: 978832061354

- Edel R.: Odwodnienie dróg WKiŁ, ISBN 8320616247

- Piłat J., Radziszewski P.: Nawierzchnie asfaltowe,  ISBN: 83-206-1659-0

- Rybak C.: Fundamentowanie. Projektowanie posadowień ISBN: 83-7125-080-0

# OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Przedmiotowy most znajduje się na granicy dwóch miejscowości  Wielopole Skrzyńskie i Brzeziny w ciągu drogi powiatowej Nr 1296R, w km 2+125. Przeszkodę dla drogi powiatowej stanowi potok Brzezinka. Istniejący most znajduje się w km 0+930 potoku. W ramach prac projektowych została przeprowadzona inwentaryzacja wraz z podstawowymi badaniami, tj. badanie jednorodności i wytrzymałości betonu podpór oraz badania zawartości chlorków w betonie. Konstrukcję istniejącego mostu stanowi rama żelbetowa. Z uwagi na przedawaryjny stan techniczny mostu, jego nośność jest ograniczona do 15 ton. Inwentaryzacja istniejącego obiektu przedstawiona jest na Rys. 22.

## Ustrój nośny:

Przęsło mostu stanowią żelbetowe prefabrykowane belki typu Gromnik 12 o wysokości 56cm w ilości 19 sztuk. Szerokości całkowita płyty pomostu wynosi 9,90m (wymiar  prostopadły do osi drogi). Na moście znajdują się chodniki dla pieszych o szerokości 1,20m od dolnej wody oraz 1,22 od górnej wody.

Stwierdzono klawiszowanie belek oraz nadmierne ugięcia co świadczy o braku płyty zespalającej oraz nadmiernym przeciążeniem obiektu. Stwierdzono również liczne zacieki, wykwity wapienne i korozje belek żelbetowych zwłaszcza  zewnętrznych ścian belek skrajnych. Na spodzie belek stwierdzono lokalne odpryski betonu odsłaniają skorodowane zbrojenie strzemion belek. Nośność na obiekcie została ograniczona do 15 ton. Rozpiętość przęsła mostu wynosi 12,00m, natomiast długość całkowita wraz ze skrzydłami 21,50m. Kąt skosu istniejącego mostu z drogą powiatową wynosi 60º.

## Podpory

Przyczółki istniejącego mostu wykonano jako żelbetowe, masywne. Szerokość przyczółków wynosi 11,20 m.. Kąt skosu ściany czołowej i osi podłużnej mostu wynosi 60º.

W podporach występują liczne zarysowania, pęknięcia, odpryski i ubytki materiału. Lokalnie znajdują się zacieki świadczące o korozji betonu. Badania kontrolne betonu obydwu przyczółków zakwalifikowały go do klasy B15 (C12/15).

## Elementy wyposażenia

Nawierzchnie mosty stanowi warstwa bitumiczna o całkowitej grubości 20cm. Stan nawierzchni jest dobry.

Na obiekcie zamontowane są balustrady stalowe wysokości 98cm. Ich stan techniczny jest dobry.

Na obiekcie brak urządzeń odwadniających, odwodnienie odbywa się poprzez spływ wody z pomostu bezpośrednio do potoku Brzezinka.

## Dojazdy do mostu

Istniejąca droga powiatowa jest drogą klasy „Z”, o nawierzchni bitumicznej. Parametry drogi i korpusu drogowego przedstawiono poniżej:

Parametry techniczne drogi powiatowej:

- szerokość jezdni:							ok. 6,0m

- szerokość poboczy gruntowych:				1,0m – 3,0m

- szerokość korony drogi zmienna:				od 8,0 do 12,0m

- nośność nawierzchni:						80kN/oś

- rodzaje skrzyżowań z drogami bocznymi:		zwykłe

# OPIS PRZEBUDOWY MOSTU I DOJAZDÓW

## Ogólny opis przebudowy:

Projektowana przebudowa mostu wraz z przebudową dojazdów znajduje się na granicy dwóch miejscowości: Wielopole Skrzyńskie i Brzeziny w powiecie ropczycko-sędziszowskim, w obrębie gminy Wielopole Skrzyńskie. Droga w ciągu której znajduje się przedmiotowy most jest drogą powiatową, przenoszącą ruch lokalny i pieszy na odcinku Dębica – Wielopole Skrzyńskie.

Po zakończeniu przebudowy, nowy obiekt mostowy będzie stałą budowlą komunikacyjną, przeprowadzającą ruch kołowy i pieszy nad potokiem Brzezinka. Światło mostu zostanie zwiększone w stosunku do istniejącego. Projekt przewiduje przebudowę istniejącego mostu w miejscu istniejącego.

Nowy most będzie w pełni normatywnym i funkcjonalnym obiektem mostowym. Istniejący ustrój nośny oraz podpory mostu zostaną całkowicie rozebrane. Nowy ustrój nośny mostu będzie stanowić żelbetowa płyta monolitycznie połączony z korpusami podpór (ustrój ramowy). Przyczółki mostu będą posadowione pośrednio na fundamencie palowym z żelbetowych pali CFA.

Parametry techniczne mostu stałego w m. Wielopole Skrzyńskie:

- Obciążenie:	klasa A, tj. 50 ton

wg PN-85/S-10030

- Długość całkowita mostu 	26,80m;

- Rozpiętość teoretyczna 	15,58m;

- Długość całkowita przęsła 	16,90m;

- Szerokość całkowita	11,28m;

- Szerokość jezdni	2 x 3,50m

- Szerokość chodników	2x1,50m;

- Kąt skosu obiektu	49°;

- Spadki poprzeczne jezdni 	3% (jednostronny);

- Spadki poprzeczne na chodnikach:	3% w kierunku jezdni;

- Spadek podłużny mostu:	R=1500m ~ 0,5% (w kierunku m. 	Dębicy)

- Nawierzchnia jezdni mostu 	bitumiczna.

## Kolejność realizacji robót:

Roboty dla całości zadania będą podzielone na cztery etapy:

Etap I – ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO MOSTU:

- Rozbiórka przęsła istniejącego mostu,

- Rozbiórka stref zaprzyczółkowych,

- Rozbiórka podpór mostu,

Etap II – PRZEBUDOWA MOSTU:

- Wykonanie robót ziemnych w rejonie podpór mostu,

- Wykonanie pali fundamentowych,

- Wykonanie korpusów przyczółków,

- Wykonanie skrzydełek,

- Wykonanie żelbetowej płyty pomostu,

- Wykonanie izolacji, kap chodnikowych, montaż barieroporęczy, montaż desek gzymsowych

- Wykonanie płyt przejściowych,

- Wykonanie umocnień nasypów przyobiektowych,

- Wykonanie nawierzchni jezdni i chodników,

- Wykonanie robót przyobiektowych i wykończeniowych,

Etap III – PRZEBUDOWA DOJAZDÓW DO MOSTU STAŁEGO WRAZ Z ZABEZPIECZENIEM KABLA TELETECHNICZNEGO:

- Poszerzenie jezdni wynikające z konieczności dopasowania do nowego przekroju na moście,

- Wykonanie konstrukcji dojazdów do mostu stałego wraz z ich dostosowaniem do projektowanej niwelety,

- Wykonanie chodników i montaż barier energochłonnych,

- Zabezpieczenie kabla teletechnicznego pod zjazdem,

- Przebudowa istniejących zjazdów,

- Wykonanie elementów odwodnienia.

Etap IV – ZABEZPIECZENIE BRZEGÓW POTOKU BRZEZINKA:

- Wykonanie robót ziemnych,

- Wykonanie zabezpieczenia brzegów potoku ażurowymi płytami betonowymi,

- Zabezpieczenie istniejącego dna potoku ażurowymi płytami betonowymi,

- Wykonanie umocnienia terenu pod mostem i w jego obrębie,

- Roboty wykończeniowe i rekultywacja terenu.

## Rozbiórka istniejącego mostu

Most stanowiący dotychczasową przeprawę przez potok Brzezinka zostanie rozebrany w początkowej fazie robót. Poniżej przedstawiono tabelę, w której zestawiono główne elementy z rozbiórki mostu.

Tabl. 1. Zestawienie głównych elementów z rozbiórki.

| L.p. | Element z rozbiórki | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Grunt ze zdjęcia wierzchniej warstwy podłoża | Składowany w pryzmach i wykorzystany do humusowania skarp i poboczy gruntowych |
| 2 | Destrukt z rozbiórki betonu asfaltowego | Zagospodarowane przez Wykonawcę zgodnie z umową inwestorem – odwiezienie i utylizacja zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27.04.2001r. DU Nr 62 poz.628 z późniejszymi zmianami |
| 3 | Kruszywo podbudów i warstw ochronnych |  |
| 4 | Gruz betonowy z rozbiórki pomostu i podpór |  |
| 5 | Stalowe elementy z rozbiórki konstrukcji nośnej pomostu |  |
| 7 | Nasyp drogowy grunt nasypowy nie nadający się do ponownego wbudowania w nasyp | Wykorzystany przez Wykonawcę do rekultywacji terenu objętego inwestycją |

Rozbiórka mostu rozpocznie się od rozbiórki elementów wyposażenia mostu. Kolejno zostanie rozebrany ustrój nośny mostu. Następnie rozebrana zostanie konstrukcja dojazdów do mostu wraz z całą strefą zaprzyczółkową. W ostatniej fazie rozbiórkowej rozebrane zostaną podpory mostu.

## Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe:

Rodzaj zastosowanych konstrukcji i materiałów na obiekcie mostowym:

- Beton pali  – C30/37,

- Beton korpusu podpór, skrzydeł – C30/37,

- Beton płyty pomostu – C30/37,

- Beton kap chodnikowych i płyt przejściowych - C25/30,

- Elementy niekonstrukcyjne – C12/15,

- Stal zbrojeniowa – gatunek BSt500S (A-IIIN).

Konstrukcja jezdni na moście:

- warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC 11S, grub. 5cm,

- warstwa ochronna izolacji – beton asfaltowy AC 16W, grub. 4cm.

Konstrukcja wzmocnienia konstrukcji nawierzchni istniejącej jezdni (KR3):

- warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC 11S o grubości 4cm,

Konstrukcja jezdni na dojazdach do mostu (KR3):

- warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC 11S o grubości 5cm,

- warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 16W o grubości 6cm,

- podbudowa zasadnicza – beton asfaltowy AC 22P grub. 10cm,

- podbudowa pomocnicza – kruszywa łamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie grub. 20cm.

- warstwa mrozoochronna z pospółki grub. 20cm.

## Konstrukcja poszczególnych elementów obiektu mostowego

### Posadowienie i konstrukcja przyczółków

Posadowienie nowych podpór mostu zaprojektowano jako pośrednie na 6 palach CFA ø800 pod każdym z przyczółków. Wykonana z betonu C30/37 i zbrojona stalą  BSt500S (A-IIIN).

Plan palowania i rysunek konstrukcyjny pala przedstawiony jest odpowiednio na Rys. 10 i Rys. 11.

Nowe przyczółki mostu zaprojektowano jako żelbetowe ze skrzydłami podwieszonymi do korpusu. Zaprojektowano korpusy podpór o grubości 1,00m i szerokości 14,13m od strony Wielopola Skrzyńskiego i 14,69m od strony Dębicy. Grubość skrzydeł podwieszonych wynosi 0,40m. Beton korpusu i skrzydeł C30/37, stal zbrojeniowa BSt500S (A-IIIN). Pod korpusem zaprojektowano korek z chudego betonu C12/15 o grubości min. 10cm. . Zbrojenie korpusu przyczółków dla podpór od strony Wielopola Skrzyńskiego przedstawione jest na Rys. 13.1, natomiast od strony Dębicy na rysunku 13.2. Zbrojenie skrzydeł przyczółków przedstawiono na Rys. 15.

### Ustrój nośny mostu

Ustrój nośny mostu zaprojektowano jako płytowy, monolitycznie połączony z korpusami podpór (ustrój ramowy) z betonu C30/37 i zbrojony stalą  BSt500S (A-IIIN). Rozpiętość teoretyczna przęsła wynosi 15,58m. Długość całkowita przęsła mostu wynosi 16,90m. Wysokość konstrukcyjna przęsła 0,60. Szerokość płyt jest zmienna, od strony Wielopola Skrzyńskiego 14,13m, od strony Dębicy 14,69m, prostopadle do osi drogi 10,90m.

Żelbetowa płyta pomostu z betonu klasy C30/37 będzie ukształtowana w sposób umożliwiający spływ wód opadowych w spadku podłużnym wynoszącym R=1500m  (~0,5%). Spadek poprzeczny płyty pod jezdnią wynosi 3% i jest jednostronny w części chodnikowej również 3%. Szerokość jezdni wynosi 7,0m a jej nawierzchnię stanowi bitumiczna warstwa ścieralna o grubości 5cm oraz warstwa ochronna izolacji o grubości 4cm.

Na obustronnych chodnikach o szerokości 1,5m zaprojektowano nawierzchnię z żywic epoksydowych o grubości 0,6cm. Na końcach płyty zaprojektowano przykrycie dylatacyjne w postaci masy bitumicznej.

W planie most będzie ukształtowany w łuku o promieniu R=350m.

Zbrojenie płyty pomostu przedstawione jest na Rys. 14.

## Elementy wyposażenia obiektu

Projekt przebudowy istniejącego obiektu mostowego obejmuje zastosowanie nowych elementów wyposażenia pomostu. Po zakończeniu budowy most będzie posiadał nową izolację, nawierzchnię jezdni i chodników, kapy chodnikowe, krawężniki oraz barieroporęcze. Poniżej przedstawiono szczegółową charakterystykę poszczególnych elementów wyposażenia pomostu.

### Izolacja

Na płycie pomostu zaprojektowano warstwę izolacji bitumicznej z papy termozgrzewalnej grubości 5mm. Powierzchnie betonowe stykające się z gruntem należy zabezpieczyć izolacyjną powłoką bitumiczną na zimno.

### Nawierzchnia jezdni i chodników

Zaprojektowano wykonanie nawierzchni na obiekcie mostowym dla ruchu KR3:

- warstwa ochronna izolacji z betonu asfaltowego AC 16W o grubości 4cm,

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S o grubości 5cm,

- nawierzchnia epoksydowa o grubości 0,6cm (na chodnikach).

Spadek poprzeczny na jezdni zaprojektowano jako jednostronny 3% w kierunku krawężnika od strony górnej wody, natomiast na chodnikach spadki jednostronne 3% w kierunku osi podłużnej mostu.

### Kapa chodnikowa

Żelbetową kapę chodnikową zaprojektowano jako wykonywaną na mokro i kotwioną do pomostu poprzez pręty zabetonowane w ustroju niosącym. Kapę zaprojektowano z betonu  C25/30 (B30) o grubości 23cm zbrojonego stalą BSt500 wg Rys. 16. Kapa chodnikowa mostu zakończona jest od strony jezdni krawężnikiem kamiennym 20x20cm na podlewce niskoskurczowej. Krawężniki są kotwione do kapy chodnikowej prętami stalowymi w rozstawie 0,5m. Wyniesienie krawężników ponad krawędź nawierzchni powinno wynosić nie mniej niż 15cm. Na kapach chodnikowych zaprojektowano nawierzchnię epoksydową grubości 0,6cm. Całkowita szerokość kap chodnikowych wynosi 190cm.

Gzymsy kapy chodnikowej zaprojektowano z deski polimerobetonowej o wymiarach 4x40x100cm kotwione w kapie chodnikowej.

### Płyty przejściowe

W tylnej ściance żwirowej przyczółka zaprojektowano wspornik pod płytę przejściową. Długość zaprojektowanych płyt przejściowych wynosi L=5,0m, a grubość 30cm. Zaprojektowano wykonanie płyt na mokro z betonu C25/30 (B30) zbrojonego dwukierunkowo prętami ze stali BSt500 wg Rys. 17. Spadek podłużny płyty wynosi 10%.

### Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

Most zostanie wyposażony w obustronne barieroporęcze o wysokości h=1100mm. Na dojazdach do mostu zaprojektowano bariery energochłonne typu H1W5. Szczegóły konstrukcyjne dotyczące barieroporęczy i barier przedstawiono na Rys. 18.

### Odwodnienie obiektu mostowego

Z uwagi na małą długość obiektu, odwodnienie z niego realizowane będzie powierzchniowo poprzez nadanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych. Na długości mostu zaprojektowano po 4 sączki odwadniające izolację co 2,95m.

Przed i za mostem od strony górnej wody zaprojektowano korytka ściekowe betonowe odprowadzające wody do przydrożnych rowów i dalej do wód potoku Brzezinka

Szczegóły dotyczące systemu odprowadzenia wód opadowych z przedstawiono na Rys. 8.

### Umocnienie skarp

Stożki nasypu przy przyczółkach zostały umocnione prefabrykowanymi elementami betonowymi, tj. trylinka soczewkową. Teren pod mostem, po obu stronach potoku został umocniony prefabrykowanymi  elementami ażurowymi, mającymi na celu zabezpieczeni podpór przed podmyciem.

## Urządzenia dylatacyjne

Na końcach przęsła obiektu, po obu stronach zaprojektowano bitumiczne przekrycia dylatacyjne. Na szerokości desek gzymsowych urządzenia dylatacyjne należy zabezpieczyć blachą osłonową. Rysunek przekrycia dylatacyjnego przedstawiony jest na Rys. 19.

## Przebudowa dojazdów do mostu

W zakres prac projektowych wchodzi przebudowa dojazdów do przebudowywanego mostu na odcinku wynikającym z odpowiedniego dostosowania do istniejącej niwelety oraz z dopasowania do nowego przekroju poprzecznego. Długość odcinka drogi powiatowej nr 1296R objętej przebudową wynosi 110,45m (wraz z mostem). Niweleta jezdni na moście i w jego obrębie zostanie dopasowana do projektowanego mostu.

Parametry techniczne odcinka dojazdów do mostu stałego:

- klasa drogi	Z

- prędkości projektowe 	min. Vp = 50 km/h

- obciążenie nawierzchni 	min. Q = 100 kN/oś

- kategoria obciążenia ruchem 	KR3

- ilość jezdni 	1

- szerokość jezdni 	2 x 2,85  - 2 x 3,5 m = 5,7 – 7,0 m

- szerokość chodników	2x1,50m

- szerokość poboczy gruntowych 		1,00m

- szerokość korony drogi 	od 8,0m do 9,0m

- pochylenie skarp nasypów i wykopów 1:1 ÷ 1:1,5,

- na dojazdach do obiektu mostowego zaprojektowano:

    - warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC 11S o grubości 5cm,

    - warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 16W o grubości 6cm,

    - podbudowa zasadnicza – beton asfaltowy AC 22P grub. 10cm,

    - podbudowa pomocnicza – kruszywa łamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie grub. 20cm.

    - warstwa mrozoochronna z pospółki grub. 20cm.

- wykonanie umocnień skarp rowów o nachyleniu większym niż 1:1,5,

- wykonanie umocnień nasypów w bezpośrednim sąsiedztwie przyczółków mostu drobnowymiarowymi elementami betonowymi,

- uporządkowanie terenu w obrębie przebudowanego obiektu.

Na przedmiotowym odcinku drogi objętym projektem, projektuje się wykonanie chodników z kostki brukowej gr. 6cm koloru szarego ograniczonych od jezdni betonowymi krawężnikami 20x30cm ułożonymi na ławie betonowej z oporem i ograniczonych od zewnątrz obrzeżem betonowym 8x30x100cm na ławie betonowej z oporem.

Konstrukcja chodnika dla pieszych:

- kostka brukowa, grub. 6cm,

- podsypka cementowo-piaskowa, grub. 5cm,

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5, grub. 20cm,

- warstwa odcinająca z piasku średniego, grub 10cm.

Zaprojektowano chodnik o szerokości 1,5 i długości:

-  przed mostem po prawej stronie i za mostem po lewej stronie drogi - 3,0m

- przed mostem po prawej stronie drogi - 6,0m

- za postem po lewej stronie drogi - 5,0m

Na odcinkach poza chodnikami zaprojektowano pobocza umocnione kruszywem łamanym 0/31,5 o szerokości 1,00m.

## Przebudowa zjazdów indywidualnych

Ze względu na przebudowę drogi na dojazdach istniejące zjazdy ulegną przebudowie. Nowe zjazdy zostaną wykonane z kruszywa łamanego. Zjazdy te zostaną wysokościowo dowiązane do nowej nawierzchni jezdni. Zjazd nr 1 w km 2+108,11 oraz zjazd nr w km 2+140,17.

Konstrukcja zjazdów:

- podbudowa pomocnicza – kruszywo łamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie grub. 20cm,

- podbudowa pomocnicza – kruszywo łamane 0/63 stabilizowane mechanicznie grub. 20cm,

- warstwa odsączająca piaszczysta grub. 10 cm,

W ramach przebudowy zjazdów projektuje się wykonanie nowego przepustu pod zjazdem nr 1.

## Umocnienie brzegów wraz z zabezpieczeniem dna potoku Brzezinka

Umocnienie brzegów i dna potoku Brzezinka ma na celu zabezpieczenie podpór przed podmyciem oraz zabezpieczenie dna przed ewentualnym rozmyciem. Zabezpieczenie brzegów i dna potoku zostało zaprojektowane na długości 38,5m, tj. 20,5m w górę i 18,0m w dół potoku od osi mostu. Umocnienie brzegów i dna zostanie wykonane z betonowych płyt ażurowych na podsypce z pospółki g. 15cm. Na końcach umocnień zaprojektowano gurty zamykające 50x100cm.

Wykonane zabezpieczenie brzegów i dna potoku będzie całkowicie synchronizowało z otaczającym terenem zapewniając jednocześnie ukierunkowany spływ wody i bezpieczeństwo obiektu mostowego podyktowane warunkami technicznymi określonymi Rozporządzeniem Ministra.

# PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ OBCYCH

W sąsiedztwie istniejącego mostu po jego prawej stroni biegnie podziemna sieć teletechniczna. W obrębie zjazdu nr 2 projektuje się zabezpieczenie sieci rurą ochronną dwudzielną RHDPE-D ϕ125 o długości  L=6,00m.

# ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS REALIZACJI ROBÓT

## Tymczasowa organizacja ruchu

Na czas realizacji robót zostanie całkowicie zamknięty ruch na obiekcie.

Na czas przebudowy mostu ruch kołowy zostanie skierowany na pobliskie drogi powiatowe i gminne znajdujące się w najbliższym sąsiedztwie przebudowywanego mostu. Tymczasową organizacje ruchu przygotuje w uzgodnieniu z Zamawiającym Wykonawca robót.

## Stała organizacja ruchu

Stała organizacje ruchu przygotuje w uzgodnieniu z Zamawiającym Wykonawca robót.

# INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

## Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzono na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U. Nr 120 poz. 1126.

## Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

- Rozbiórka istniejącego przęsła mostu,

- Rozbiórka stref zaprzyczółkowych,

- Rozbiórka podpór mostu,

- Rozbiórka dojazdów do mostu stałego,

- Wykonanie robót ziemnych i fundamentowych,

- Wykonanie pali i korpusów przyczółków,

- Wykonanie skrzydełek mostu,

- Wykonanie żelbetowej płyty pomostu,

- Montaż elementów wyposażenia mostu,

- Wykonanie płyt przejściowych,

- Wykonanie umocnień nasypów przyobiektowych,

- Wykonanie nawierzchni jezdni i chodników,

- Wykonanie robót przyobiektowych i wykończeniowych,

- Przebudowa dojazdów do mostu stałego,

- Wykonanie chodników i montaż barier energochłonnych,

- Zabezpieczenie kabla teletechnicznego pod zjazdem,

- Przebudowa istniejących zjazdów,

- Wykonanie elementów odwodnienia oraz rowów przydrożnych,

- Wykonanie zabezpieczenia brzegów i dna potoku betonowymi płytami ażurowymi,

- Wykonanie umocnienia terenu pod mostem i w jego obrębie,

- Roboty wykończeniowe i rekultywacja terenu.

## Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

- droga powiatowa Nr 1296R Dębica - Wielopole Skrzyńskie, w ciągu której znajduje się istniejący most stały,

- linia teletechniczna - biegnąca po prawej stronie mostu.

## Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Elementami, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi są:

- droga powiatowa Nr 1296R Dębica - Wielopole Skrzyńskie, w ciągu której znajduje się istniejący most stały,

- potok Brzezinka o szerokości koryta ok. 4,0m i głębokości średniej ok. 1,5m, nad którym i w obrębie którego prowadzone będą roboty,

- głębokie wykopy wykonywane w trakcie robót ziemnych i fundamentowych.

## Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz czas i miejsce ich występowania

Podczas budowy przewiduje się wykonanie robót, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególne wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a to:

- wykonanie wykopów przy przyczółkach stwarzających ryzyko przysypania ziemią

i upadku z wysokości,

- wykonanie robót w przęśle mostu i podporach stwarzające niebezpieczeństwo upadku z wysokości,

- montaż i rozbiórki elementów obiektu oraz montaż elementów pomocniczych (deskowania, rusztowania),

- prace związane z umocnieniem brzegów potoku grożące utonięciem,

- wszelkie prace wykonywane za pomocą i w obecności maszyn i ciężkiego sprzętu.

## Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Instruktaż pracowników wykona kierownik budowy. Instruktaż przeprowadzony będzie ustnie przed rozpoczęciem każdej nowej, szczególnie niebezpiecznej roboty z przedstawieniem niebezpieczeństw, na które narażony będzie pracownik oraz sposobu ich uniknięcia, a także postępowania w przypadku wydarzenia się wypadku. Niezbędne jest uświadomienie konieczności dbałości o bezpieczeństwo i o bieżące przestrzeganie przepisów.

## Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót budowlanych:

- oznakowanie terenu budowy,

- oznakowanie i ogrodzenie barierami i taśmami terenu z głębokimi wykopami,

- przy wszystkich pracach budowlanych przestrzegać przepisów BHP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

- zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości przez wykonanie tymczasowych pomostów i balustrad,

- stosowanie odpowiedniego sprzętu i odzieży ochronnej,

- stosowanie indywidualnego sprzętu zabezpieczającego przy robotach na wysokościach,

- zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu robót w sąsiedztwie sieci elektroenergetycznej.

# DOWIĄZANIA WYSOKOŚCIOWE:

Dowiązania wysokościowe przyjęto w układzie wysokościowym Kronsztad 86.

# UWAGI KOŃCOWE:

- Nominalna nośność przebudowanego obiektu mostowego odpowiada klasie „A” wg PN-85/S-100030, tj. 50.

- Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, wszelkie odstępstwa od rozwiązań konstrukcyjnych, technologicznych i materiałowych, przedstawionych w niniejszym projekcie wymagają pisemnej zgody Projektanta.

- Planowana przebudowa mostu nie będzie oddziaływała na środowisko w stopniu przekraczającym dopuszczalne normy i stanowiącym uciążliwości dla środowiska.

- Budowa mostu stałego powinna odbywać się pod nadzorem autorskim. Przed rozpoczęciem prac Inwestor powinien wystąpić do Biura Projektowego o sprawowanie nadzoru.

- Rozpoczęcie robót prowadzonych w obrębie potoku Brzezinka, należy zgłosić do Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie.

- Wszystkie roboty opisane w opisie technicznym należy wykonać ściśle wg technologii podanych w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), stanowiących integralną część projektu wykonawczego.

- W przypadku natrafienia w czasie robót na niezinwentaryzowane urządzenia uzbrojenia terenu należy bezwzględnie przerwać roboty, wezwać inspektora nadzoru, projektanta i właściciela urządzenia w celu uzgodnienia dalszego toku postępowania.

# WYMAGANE UZGODNIENIA, DECYZJIE I OPINIE:

- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – Pismo RR.6220.5.2015 z dnia 25.01.2016r.

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – Pismo RR.6733.9.2015 z dnia 27.01.2016r.

- Uzgodnienie z PZMiUW w Rzeszowie - Pismo IRO.506.1.18.2016 z dnia 05.02.2016r.

- Uzgodnienie sieci teletechnicznej – Pismo WA05022016/WP/4W/PO117 z dnia 05.02.2016r.

- Opinia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej – Pismo WG-WGO.6630.1.27.2016 z dnia 11.02.2016r.

- Pozwolenie wodno-prawne wydane przez Starostę Strzyżowskiego – Pismo OS.6341.54.2015 z dnia 10.02.2016r.

II.

OMÓWIENIE OBLICZEŃ STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH

- OMÓWIENIE OBLICZEŃ STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH

Metoda obliczeń:

Obliczenia statyczno - wytrzymałościowe przeprowadzono dla betonowej konstrukcji ramowej wykorzystując zasady mechaniki budowli, liniowej teorii sprężystości oraz metody stanów granicznych.

Obciążenia:

Obliczenia przeprowadzono dla obciążeń klasy „A” mostów drogowych wg PN-85/S-10030.

Charakterystyki geometryczne:

Charakterystyki geometryczne przyczółków i ustroju nośnego mostu przyjęto zgodnie 
z rzeczywistymi ich wymiarami, przedstawionymi w części rysunkowej projektu.

Charakterystyka podstawowych materiałów konstrukcyjnych:

Podstawowymi materiałami konstrukcyjnymi są:

- Beton konstrukcyjny C30/37,

- Beton konstrukcyjny C25/30,

- Beton niekonstrukcyjny C12/15.

- Stal zbrojeniowa gatunku A-IIIN (BSt500S)

Beton klasy C30/37

- wytrzymałość obliczeniowa:			Rb = 20,2 [MPa]

- współczynnik sprężystości:			Eb = 34,6 [GPa]

Beton klasy C25/30

- wytrzymałość obliczeniowa:			Rb = 17,3 [MPa]

- współczynnik sprężystości:			Eb = 32,6 [GPa]

Stal zbrojeniowa A-IIIN (BSt500S)

- wytrzymałość obliczeniowa:			Ra = 420,0 [MPa]

- współczynnik sprężystości:			Ea = 200,0 [GPa]

- ANALIZA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWA

Model ustroju:

W analizie statycznej przęsło zamodelowano jako element powłokowy.

Dla obliczeń wytrzymałościowych ustrój nośny mostu przyjęto jako płytę żelbetową sztywno połączoną z podporami mostu – rama.

Model podpór:

W analizie statycznej korpus podpór zostały zamodelowane jako elementy powłokowe natomiast pale jako elementy prętowe.

W obliczeniach wytrzymałościowych przyczółki mostu zamodelowano jako pionowe ściany o wymiarach równych wymiarom rzeczywistym. Obciążenie podpór stanowi zasypka przyczółka oraz obciążenia przekazywane z przęsła na podporę za pomocą sztywnego węzła.

Programy komputerowe:

Do obliczeń wykorzystano następujące programy:

- Robot Millenium – analiza sił wewnętrznych konstrukcji

- Mathcad – wyznaczenie naprężeń w stali i betonie

Rys. 1. Model mostu wykonany w programie ROBOT.

Zestawienie obciążeń:

Do obliczeń podpór, zestawiono obciążenia jako długotrwałe oraz krótkotrwałe. Do obciążeń długotrwałych zaliczono: ciężar własny konstrukcji, ciężar elementów wyposażenia oraz parcie gruntu od ciężaru zasypki za przyczółkami. Do obciążeń krótkotrwałych zaliczono: obciążenia taborem samochodowym K i q, obciążenie tłumem qt, siły hamowania, parcie gruntu od obciążenia ruchomego, parcie gruntu od obciążenia poziomego oraz obciążenia od temperatury. Do obliczeń podpór nie wzięto pod uwagę współczynnika dynamicznego, zgodnie z zapisami zawartymi w PN.

W poniższej Tabl. 1 zestawiono obciążenia przyłożone w programie ROBOT na płytę pomostu wg normy PN-85/S-10030.

Tabl. 1. Zestawienie obciążeń przyłożonych do płyty pomostu.

| Element | Rodzaj obciążenia | Ciężar jedn. | Obciążenie charakterystyczne | f | Obciążenie obliczeniowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | kN/m3 | kN/m2 | - | kN/m2 |
| Izolacja | powierzchniowe | 14,0 | 0,14 | 1,5 | 0,21 |
| Nawierzchnia jezdni | powierzchniowe | 23,0 | 2,07 | 1,5 | 3,11 |
| Kapa chodnikowa | powierzchniowe | 27,0 | 6,21 | 1,5 | 9,32 |
| Nawierzchnia chodników | powierzchniowe | 23,0 | 0,14 | 1,5 | 0,21 |
| Krawężnik kamienny | liniowe | - | 1,0 | 1,5 | 1,50 |
| Barieroporęcz | liniowe | - | 0,75 | 1,5 | 1,13 |

Obciążenia użytkowe stanowią obciążenie od pojazdu K i taboru q oraz tłum pieszych. Poniżej przedstawiono wartości obciążeń użytkowych dla klasy „A” wg PN-85/S-10030:

Obciążenie od pojazdu K:

K = 800kN	- obciążenie pojazdem K

P = 200kN	- obciążenie jednej osi pojazdu K

Obciążenie od taboru samochodowego:

q = 4,0kN/m2

Obciążenie tłumem:

qt = 2,5kN/m2

Wyniki analizy:

Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe mostu przeprowadzono w oparciu o metodę stanów granicznych. Obliczenia płyty pomostu, korpusu podpór oraz pali żelbetowych przeprowadzono jak dla konstrukcji ramowej.

W Tabl. 2. przedstawiono podstawowe wartości sił działających na dany element obiektu oraz jego nośność.

Tabl. 2. Obciążenia działające na przęsło.

| Element obiektu |  | Siły działające na element | Nośność elementu | Wykorzystanie przekroju |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [kPa] | [kPa] | [%] |
| Przęsło w środku rozpiętości | Beton | 14 082 | 20 200 | 69,71 |
|  | Stal | 329 54 | 420 000 | 78,46 |
| Przęsło nad podporą - zginanie | Beton | 13 757 | 20 200 | 68,10 |
|  | Stal | 402 227 | 420 000 | 95,88 |
| Przęsło nad podporą - ścinanie | Beton + Stal | 578,60 kN | 608,91 kN | 95,02 |

W tabl. 3. przedstawiono podstawowe wartości sił działających na pale oraz ich nośność.

Tabl. 3. Obciążenia działające na pale.

| Element obiektu |  | Siły działające na element | Nośność elementu | Wykorzystanie przekroju |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [kPa], [kN] | [kPa], [kN] | [%] |
| Pal - zginanie ze ściskaniem | Beton | 19 320 [kPa] | 20 200 [kPa] | 95,65 [%] |
|  | Stal | 314 900 [kPa] | 420 000 [kPa] | 74,98 [%] |
| Nośność pala w gruncie | - | 1607,00 [kN] | 1832,18 [kN] | 87,71 [%] |

- PODSUMOWANIE

Dokonana w projekcie analiza statyczno-wytrzymałościowa poszczególnych elementów konstrukcji projektowanego mostu, wykazała, że spełnione są wszystkie normowe warunki dotyczące stanu granicznego nośności oraz stanu granicznego użytkowania.

Ustrój nośny mosty został zaprojektowany do przenoszenia obciążeń klasy „A” tj. 50 t wg normy PN-85/S-10030.

Podpory i skrzydła mostu zostały zaprojektowane jako żelbetowe przy zachowaniu odpowiednich zapasów bezpieczeństwa i spełnieniu warunków określonych 
w poszczególnych normach branżowych oraz  zgodnie z zasadami projektowania, kształtowania i wymiarowania konstrukcji żelbetowych.

Reasumując, wszystkie elementy konstrukcji obiektu mostowego, są zaprojektowane 
z uwzględnieniem zapasów i współczynników bezpieczeństwa konstrukcji, a tym samym 
w sposób zapewniający odpowiednią trwałość elementów konstrukcji, podyktowaną warunkami technicznymi określonymi Rozporządzeniem Ministra.

III.

WYMAGANE UZGODNIENIA

DECYZJE I OPINIE