SPIS TREŚCI

PROJEKTU WYKONAWCZEGO

inwestycji pn.:

„PRZEBUDOWA PRZEPUSTU W KM 11+700 W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1342R sĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI – ZAGORZYCE – WIELOPOLE SKRZYŃSKIE W MIEJSCOWOŚCI SZKODNA”

A.	CZĘŚĆ OPISOWA	2

1.	informacje ogólne	3

1.1.	Przedmiot opracowania	3

1.2.	Przeznaczenie i program użytkowy obiektu	3

1.3.	Podstawowe parametry techniczne	3

1.4.	Etapowanie budowy	4

1.5.	Materiały wyjściowe	4

2.	Forma i funkcja projektowanego obiektu	5

3.	Układ konstrukcyjny projektowanych obiektów	6

3.1.	Ocena techniczna obiektu istniejącego	6

3.2.	OPIS SZCZEGÓŁOWY PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY OBIEKTU	6

3.2.1.	Fundament	6

3.2.2.	Część przelotowa przepustu	7

3.3.	Warunki geotechniczne i sposób posadownia obiektu	7

3.4.	Charakterystyka przeszkody	8

3.5.	Rozwiązania konstrukcyjno materiałowe	8

3.6.	Zakładana technologia przebudowy PRZEPUSTU	9

3.7.	Adaptacja dojazdów do PRZEPUSTU	9

3.8.	Rozbiórka PRZEPUSTU istniejącego	10

4.	Rozwiązania zasadnicze elementów WYPOSAŻENIA	11

4.1.	Izolacja	11

4.2.	Nawierzchnia na obiekcie i dojazdach	11

4.3.	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu	11

4.4.	Łożyska	11

4.5.	Dylatacje i urządzenia dylatacyjne	11

4.6.	Odwodnienie	12

4.7.	zasypkA PRZEPUSTU	12

4.8.	Schody naskarpowe	12

4.9.	UBEZPIECZENIE KORYTA POTOKU	12

4.10.	Ochrona antykorozyjna	12

4.11.	Urządzenia obce	12

4.12.	Oświetlenie obiektu	12

4.13.	Kolorystyka obiektu	13

4.14.	Znaki pomiarowe	13

5.	WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO	13

5.1.	Jakość, ilość i sposób odprowadzania wody opadowej z obiektów mostowych	13

5.2.	Emisja zanieczyszczeń gazowych	13

5.3.	Rodzaj i ilość odprowadzanych odpadów	14

5.4.	Emisja hałasu i wibracji	14

5.5.	Wpływ obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, wody powierzchniowe i podziemne	14

6.	Uwagi końcowe	14

B.	INFORMACJA O CZĘŚCI  RYSUNKOWEJ	16

- CZĘŚĆ OPISOWA

- informacje ogólne

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany „Przebudowy przepustu w km 11+700 w ciągu drogi powiatowej Nr 1342R Sędziszów Małopolski – Zagorzyce - Wielopole Skrzyńskie w m. Szkodna”.

## Przeznaczenie i program użytkowy obiektu

Przebudowywany obiekt inżynierski służył będzie jak dotychczas, do przeprowadzenia ruchu samochodowego oraz pieszego nad potokiem Budzisz. Przebudowa obiektu zapewni klasę nośności obiektu „B” wg PN-85/S-10030, poprawę warunków technicznych przepustu oraz poprawę bezpieczeństwa użytkowników. Kilometraż obiektu wynosi 11+700 i nie ulegnie zmianie po przebudowie.

## Podstawowe parametry techniczne

|  | Obiekt istniejący |  | Nowy obiekt po przebudowie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| długość całkowita | ~ 20,00m |  | 16,00m |  |
| szerokość w świetle | Ø1,25m |  | 3,00m |  |
| wysokość w świetle | Ø1,25m |  | 2,00m |  |
| szerokość jezdni | 5,50m |  | 5,50m (2 x 2,75m) |  |
| szerokość poboczy | 2 x 1,50m |  | 2 x 1,50m |  |
| usytuowanie obiektu w planie | prosta |  |  |  |
| kąt skrzyżowania z przeszkodą | 60o |  | 60o |  |
| klasa obciążenia wg PN-85/S-10030 | ----- |  | B tj. 40 ton |  |
| konstrukcja przepustu | żelbetowe kręgi prefabrykowane |  | żelbetowa konstrukcja skrzynkowa, prefabrykowana |  |
| spadki poprzeczne jezdni | daszkowy ~ 2.0% |  | daszkowy – 2.0% |  |
| elementy bezpieczeństwa ruchu | brak |  | bariera drogowa stalowa o parametrach H1W4 wg PN-EN 1317 |  |
| odwodnienie drogi | powierzchniowe, system spadków poprzecznych i podłużnych z odprowadzeniem wody poza obiekt |  | powierzchniowe, system spadków poprzecznych i podłużnych z odprowadzeniem wody poza obiekt |  |
| charakter obiektu | trwały (stały) |  |  |  |
| ścianki czołowe |  | żelbetowe, monolityczne |  | żelbetowe, monolityczne |

Dojazdy do obiektu:

W zakresie ukształtowania sytuacyjnego dojazdy do przepustu dostosowane są do istniejącej drogi przed i za obiektem. Oś drogi przebiegająca na dojazdach i obiekcie jest linią prostą.

Na dojazdach i obiekcie zaprojektowano niweletę prowadzoną w łuku pionowym wklęsłym o R=600m (odtworzenie stanu istniejącego), spadek podłużny w kierunku m. Sędziszów Małopolski.

Na odcinku wykopu roboczego zaprojektowano całkowitą rozbiórkę wraz z ponowną odbudową konstrukcji drogi. Na pozostałych odcinkach założono frezowanie nawierzchni istniejącej oraz wykonanie warstwy wyrównawczej i warstwy ścieralnej.

Na całym odcinku projektuje się przekrój daszkowy, ze spadkami 2%.

Na dojeździe od strony Sędziszowa Małopolskiego, po lewej stronie drogi zlokalizowana jest zatoka autobusowa o nawierzchni bitumicznej. W ramach adaptacji dojazdów wykonany zostanie remont nawierzchni istniejącej zatoki.

Całkowita długość adaptacji drogi (wraz z przepustem) wynosi 30,0m (od km 11+685,00 do km 11+715,00).

Parametry przeszkody:

Koryto potoku w stanie istniejącym w obrębie przepustu jest nieumocnione, porośnięte niską roślinnością. Występująca bezpośrednio przy brzegach liczna zieleń to głównie trawy, zakrzaczenia i pojedyncze drzewa.

## Etapowanie budowy

Niniejszy projekt przebudowy obiektu inżynierskiego nie przewiduje etapowania inwestycji. Należy wykonać pełny zakres przewidziany dla stanu docelowego z podziałem na etapy technologiczne. Na czas przebudowy przepustu ruch samochodowy i pieszy odbywał się będzie wyznaczonymi objazdami wg odrębnego opracowania.

## Materiały wyjściowe

Podstawą formalno – prawną opracowania są niniejsze dokumenty:

- Umowa nr  WD.273.81.2015 pomiędzy Powiatem Ropczycko - Sędziszowskim a firmą MOSTEK Patrycjusz Mostek 35-505 Rzeszów, ul. Dukielska 13/16a

- Inwentaryzacja obiektu i pomiary własne.

- Mapa do celów projektowych.

- Projekt budowlany „Przebudowy przepustu w km 11+700 w ciągu drogi powiatowej Nr 1342R Sędziszów Małopolski – Zagorzyce - Wielopole Skrzyńskie w m. Szkodna”, MOSTEK Patrycjusz Mostek.

- Forma i funkcja projektowanego obiektu

Po wykonaniu przebudowy przepustu obiekt posiadał będzie nośność klasy „B” wg PN-85/S-10030, tj. 40 t. Przewiduje się wykonanie normatywnego obiektu, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, umożliwiającego prawidłową eksploatację drogi przez ruch pieszy oraz pojazdy dopuszczone do ruchu na drogach powiatowych i właściwego pod względem  przepływów wód powodziowych. Niweleta drogi na obiekcie zostanie dowiązana do stanu istniejącego.

W sąsiedztwie inwestycji znajdują się pojedyncze zabudowania gospodarcze i mieszkaniowe, pastwiska oraz grunty zadrzewione i zakrzewione. Główna funkcją obiektu jest przeprowadzanie ruchu kołowego i pieszego nad potokiem Budzisz.

Przebudowywany obiekt zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63/00, poz. 735) [13], na klasę obciążenia taborem samochodowym B wg PN-85/S-10030 [5], odtworzenie dojazdów do przepustu zaprojektowano zgodnie wymaganiami Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43/99, poz. 430) [12].

Podczas projektowania korzystano z następujących materiałów pomocniczych:

- PN-85/S-10030. Obiekty mostowe. Obciążenia.

- PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.

- PN-EN 1317-2. Systemy ograniczające drogę. Część 2: Klasy działania, kryteria przyjęcia badań zderzeniowych i metody badań barier ochronnych.

- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1364 
z późn. zmianami).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 
z późn. zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43/99, poz. 430).

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63/00, poz. 735).

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne.

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
27 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (DZ.U. RP poz. 462);

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM Warszawa 2002.

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie niebezpiecznych.

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 1685 Nr14 poz. 60).

- Układ konstrukcyjny projektowanych obiektów

## Ocena techniczna obiektu istniejącego

Istniejący obiekt  jest przepustem żelbetowym, dwuotworowym 2 x  1,25m. Część przelotową stanowią rury prefabrykowane, żelbetowe, zamknięte na wlocie i wylocie monolitycznymi, żelbetowymi murkami czołowymi.

Stan techniczny przepustu jest niezadowalający, występują uszkodzenia powstałe w wyniku eksploatacji a także czynników atmosferycznych. Przekroje rur nie spełniają wymogów dla przepływów wód powodziowych i wymagają wymiany na konstrukcję jednootworową.

## OPIS SZCZEGÓŁOWY PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY OBIEKTU

Projektowany obiekt to przepust skrzynkowy, zamknięty z prefabrykowanych elementów żelbetowych o wymiarach wewnętrznych B x H = 3,00 x 2,00m, posadowiony na fundamencie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Przepust wykonany zostanie w miejscu obiektu istniejącego. Długość przepustu wynosi Lp = 16,00m. Obiekt dowiązano sytuacyjnie i wysokościowo do istniejącej drogi powiatowej.

### Fundament

Zaprojektowano fundament przepustu z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 50cm, posadowiony na zagęszczonej warstwie piaszczysto-żwirowej w geotkaninie separacyjnej, wbudowanej w miejsce gruntów o bardzo niskich wartościach parametrów geotechnicznych (wymiana gruntu w stalowych ściankach szczelnych – do odzysku). Na wlocie i wylocie ława zamknięta zostanie żelbetowymi fundamentami ścianek czołowych, zagłębionymi 1,20m pod dnem potoku, wykonanymi z betony klasy C25/30 (B30).

Wykonawca musi przewidzieć i skalkulować konieczność wykonania tymczasowej konstrukcji do przepuszczenia wody potoku na czas prowadzenia robót fundamentowych.

### Część przelotowa przepustu

Część przelotowa przepustu składa się z prefabrykatów skrzynkowych (zamkniętych) o przekroju prostokątnym, o wymiarach wewnętrznych 300x200cm, wykonanych zgodnie z katalogiem „Przepusty drogowe z elementów prefabrykowanych” opracowanych przez Transprojekt–Warszawa. Na wlocie i wylocie przepustu zaprojektowano elementy monolityczne, żelbetowe wraz ze ściankami czołowymi i skrzydełkami (beton C25/30), w celu dostosowania prostej konstrukcji prefabrykowanej do skosu obiektu. Uniemożliwienie wzajemnego przemieszczenia prefabrykatów wzdłuż osi podłużnej przepustu zapewni żelbetowa płyta zespalająca (beton C25/30), wykonywana na miejscu. Długość projektowanego przepustu wynosi 16,00m.

Projektowana konstrukcja części przelotowej posiada nośność klasy „B” wg 
PN-85/S-10030, tj. 40 T.

Szczegóły rozwiązań przedstawiono w części rysunkowej projektu.

## Warunki geotechniczne i sposób posadownia obiektu

Zgodnie z normą PN-86/B-02480 grunty badanego rejonu zaliczono do rodzimych gruntów mineralnych spoistych. Parametry geotechniczne gruntów spoistych ustalono na podstawie wyników badań terenowych i laboratoryjnych wg. metody „A” i ”B” zgodnie z PN-81/B-03020.

Wydzielone warstwy geotechniczne obejmują czwartorzędowe osady (mady) wieku holoceńskiego wykształcone jako gliny pylaste i pyły piaszczyste. Osady te w części stropowej podłoża zawierają znaczne ilości części organicznych na pograniczu namułu. Pod względem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy „C” wg PN-81/B-03020.

Z uwagi na stany gruntów w obrębie tej serii wydzielono trzy warstwy geotechniczne:

- Ia – grunty w stanie twardoplastycznym, wilgotne

- Ib – grunty w stanie plastycznym, wilgotne

- Ic – grunty w stanie miękkoplastycznym, mokre.

Grunty warstwy Ic wykazują bardzo niskie wartości parametrów geotechnicznych – nie nadają się do bezpośredniego obiektu. Z tego względu zaprojektowano wymianę gruntu do poziomu warstwy Ia (grunty twardoplastyczne) poprzez wykonanie zagęszczonej warstwy piaszczysto-żwirowej. Przepust należy posadowić na fundamencie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

W czasie prac ziemnych i fundamentowych nie można doprowadzić do zawodnienia wykopów.

## Charakterystyka przeszkody

Potok Budzisz jest lewostronnym dopływem potoku Bystrzyca. Potok Budzisz ma długość ok. 22 km, a jego zlewnia ma powierzchnię ok. 66 km². Źródła potoku znajdują w rejonie wsi Szkodna. W stanie istniejącym potok nie jest umocniony w obrębie przepustu. Zlewnię potoku w przekroju hydrologicznym przepustu określono na 1,81km2. W rozpatrywanym odcinku potoku w okolicy przepustu średni spadek lustra wody wynosi 2,0%.

Parametry hydrologiczno-hydrauliczne przedstawiono w tabeli poniżej.

- Przepływ roczny o prawdopod. wyst. 2%:	Q2% = 9,09 m3/s

- Projektowane światło przepustu	B x H = 3,0 x 2,0m

- Wysokość krytyczna w przepuście	hkr = 1,02m

- Spadek podłużny przepustu	i = 1%

- Rzędna lustra wielkiej wody	Rww = 301.17m

- Spiętrzenie 	Δz = 74cm

- Rzędna lustra wielkiej wody spiętrzonej	Rwwsp = 301.91m

- Min. rzędna korony drogi 	Rkmin. = 302.61m

- Projektowana rzędna korony drogi 	Rk = 304.20m

Inwestycja nie będzie wywierała znaczącego wpływu na wody powierzchniowe. Spełnione są warunki obliczenia przepływu miarodajnego o prawdopodobieństwie przekroczenia 2%, wyznaczonym w zależności od rodzaju obiektu i klasy drogi oraz warunki obliczenia minimalnego światła przepustu.

## Rozwiązania konstrukcyjno materiałowe

| Część przelotowa prefabrykowana: Ścianki czołowe, wlot i wylot: Płyta zespalająca: Fundament przepustu: Nawierzchnia na obiekcie i dojazdach: | beton C35/45 (B45), stal zbrojeniowa A-IIIN, beton C25/30 (B30), stal zbrojeniowa A-IIIN, beton C25/30 (B30), stal zbrojeniowa A-IIIN, kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie w-wa ścieralna z AC gr. 4cm, w-wa wiążąca z AC gr. 5cm |
| --- | --- |

## Zakładana technologia przebudowy PRZEPUSTU

Na czas przebudowy przepustu ruch samochodowy i pieszy odbywał się będzie wyznaczonym objazdem wg odrębnego opracowania.

Kolejność wykonywania robót:

- wykonanie rozbiórki odcinka konstrukcji drogi w obrębie przepustu;

- wykonanie wykopu roboczego w stalowych ściankach szczelnych – do odzysku;

- wykonanie rozbiórki istniejącego przepustu;

- wykonanie wymiany gruntu oraz fundamentu projektowanego przepustu;

- wykonanie części przelotowej przepustu;

- wykonanie zasypki inżynierskiej projektowanego obiektu;

- wykonanie żelbetowych ścianek czołowych przepustu,

- odtworzenie/rewitalizacja niwelety jezdni na dojazdach do przepustu poprzez częściową i/lub całkowitą wymianę konstrukcji nawierzchni jezdni;

- wykonanie elementów wyposażenia na obiekcie: izolacja powierzchni betonu, bariery energochłonne, konstrukcja nawierzchni;

- remont istniejących rowów przydrożnych w obrębie projektowanego przepustu;

- umocnienie koryta potoku w obrębie przepustu narzutem kamiennym.

## Adaptacja dojazdów do PRZEPUSTU

Ukształtowanie sytuacyjno – wysokościowe

W zakresie ukształtowania sytuacyjnego dojazdy do przepustu dostosowane są do istniejącej drogi przed i za obiektem. Oś drogi przebiegająca na dojazdach i obiekcie jest linią prostą.

Na dojazdach i obiekcie zaprojektowano niweletę prowadzoną w łuku pionowym wklęsłym o R=600m (odtworzenie stanu istniejącego), spadek podłużny w kierunku m. Sędziszów Małopolski. Na całym odcinku projektuje się przekrój daszkowy, ze spadkami jezdni 2%, pobocza o spadku 8%. Skarpy nasypów drogi zaprojektowano o pochyleniu 1:2. Na dojeździe od strony Sędziszowa Małopolskiego, po lewej stronie drogi zlokalizowana jest zatoka autobusowa o nawierzchni bitumicznej. W ramach adaptacji dojazdów wykonany zostanie remont nawierzchni istniejącej zatoki.

Całkowita długość adaptacji drogi (wraz z przepustem) wynosi 30,0m (od km 11+685,00 do km 11+715,00).

Odwodnienie

Wody opadowe i roztopowe z poziomu drogi odprowadzane będą jak w stanie istniejącym na skarpy nasypu drogowego.

Ruch pieszy

Na adaptowanym odcinku drogi ruch pieszych odbywał się będzie jak w stanie obecnym poboczami drogi o szerokości 1,50m.

Konstrukcja nawierzchni drogi

Konstrukcja nawierzchni drogi na dojazdach i obiekcie została zaprojektowana dla kategorii ruchu KR3. Na odcinku wykopu roboczego zaprojektowano całkowitą rozbiórkę wraz z ponowną odbudową konstrukcji drogi. Na pozostałych odcinkach założono frezowanie nawierzchni istniejącej oraz wykonanie warstwy wyrównawczej i warstwy ścieralnej. Dla nowej konstrukcji zakłada się konstrukcję o grubości warstw bitumicznych wynoszącą 17cm, na podbudowie z kruszywa łamanego o grubości 20cm.

|  | 4 cm | warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S |
| --- | --- | --- |
|  | 5 cm | warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W |
|  | 8 cm | podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P |
|  | 20 cm | podbudowa z kruszywa łamanego 0-63 mm stabilizowanego mechanicznie |
|  | 30cm | warstwa mrozoochronna z piasku |

Ułożenie warstw wyrównawczych lub samej warstwy ścieralnej może wymagać lokalnego frezowania nawierzchni istniejącej (szczególnie na stykach technologicznych).

Konstrukcja poboczy

Pobocza należy wykonać umocnione z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 20cm.

## Rozbiórka PRZEPUSTU istniejącego

Ze względu na niezadowalający stan techniczny oraz nie spełnione wymogi dla przepływów wód powodziowych, przepust zostanie rozebrany. W ramach przebudowy przewiduje się całkowitą rozbiórkę istniejącego przepustu dwuotworowego i wykonanie konstrukcji jednootworowej. Materiały i odpady powstałe podczas rozbiórki zostaną zagospodarowane przez Wykonawcę robót.

- Rozwiązania zasadnicze elementów WYPOSAŻENIA

## Izolacja

Nad przepustem zaprojektowano wykonanie warstwy izolacji w postaci geomembrany HDPE wzmocnionej obustronnie geowłókniną polipropylenową o masie min. 500 g/m2, układanej w spadku poprzecznym 5%. Na końcach izolacji wykonane zostaną rury drenarskie PP perforowane średnicy ø125mm w geowłókninie filtracyjnej, układane w spadku 3% w kierunku dolnej wody.

Izolacją cienką, poprzez dwukrotne nałożenie powłok bitumicznych, należy przykryć wszystkie dostępne przed wykonaniem zasypki powierzchnie betonowe stykające się bezpośrednio z gruntem.

## Nawierzchnia na obiekcie i dojazdach

Konstrukcja nawierzchni drogi:

- w-wa ścieralna z betonu asfaltowego, grubości 4cm;

- w-wa wiążąca z betonu asfaltowego, grubości 5cm.

## Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

Ruch pojazdów oraz ruch pieszych od lewej i prawej strony będzie zabezpieczony barierą drogową stalową H1W4 ustawioną na krawędzi pobocza. Lokalizacja oraz rozstaw elementów barier (przeciągi, taśmy, pas profilowy itp.) powinna spełniać wymagania Rozporządzenia. Ponadto wymaga się aby forma architektoniczna barier (głównie pasa profilowego) nawiązywała do barier „starego typu” z zachowaniem rozstawu słupków 2,0m.

Bariera przedstawiona w części rysunkowej jest jedynie symbolem, wybór docelowego rozwiązania pozostawia się Wykonawcy pod warunkiem zachowania zgodności z normą PN-EN 1317-2 przy jednoczesnym spełnieniu wymogów architektonicznych.

## Łożyska

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

## Dylatacje i urządzenia dylatacyjne

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

## Odwodnienie

Odwodnienie drogi realizowane będzie za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych, powierzchniowo, wody odprowadzane będą z poziomu drogi na skarpy nasypu drogowego (jak w stanie istniejącym).

## zasypkA PRZEPUSTU

Zasypka przepustu wykonana będzie z piasku średniego zagęszczonego o wskaźniku zagęszczenia Is = 1.0.

## Schody naskarpowe

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

## UBEZPIECZENIE KORYTA POTOKU

W celu usprawnienia przepływu wód, koryto potoku w obrębie projektowanego przepustu poddane zostanie umocnieniu. Umocnienie koryta zaprojektowano na odcinkach długości po 10m, mierząc w górę i w dół cieku od krawędzi obiektu. Dno i brzegi cieku zostaną umocnione narzutem z kamienia łamanego grubości min 20cm. Umocnienie zostanie zabezpieczone od strony górnej i dolnej wody gurtem w postaci narzutu z kamienia ciężkiego, wkopanym 1,0m poniżej dna potoku.

Szczegóły zabezpieczeń przedstawiono w części rysunkowej.

## Ochrona antykorozyjna

Przewidziano zabezpieczenie antykorozyjne dla klasy korozyjności C4 i o trwałości 
min. 15lat wg EN ISO 12944-2 na wszystkich „odkrytych” powierzchniach betonowych oraz zabezpieczenie przeciwwilgociowe na wszystkich powierzchniach betonowych stykających się z gruntem.

## Urządzenia obce

Na istniejącym obiekcie nie zinwentaryzowano żadnych urządzeń obcych, które podlegałyby przebudowie.

## Oświetlenie obiektu

Na obiekcie nie projektuje się wykonania oświetlenia drogowego.

## Kolorystyka obiektu

Wszystkie powierzchnie betonowe pozostawione będą w kolorze naturalnego betonu. Kolor barier należy pozostawić naturalny. Ostateczną decyzję dotyczącą kolorystyki obiektu pozostawia się do decyzji Inwestora na etapie wykonywania prac budowlanych.

## Znaki pomiarowe

W rejonie obiektu należy zlokalizować jeden stały znak wysokościowy, wykonany z trwałego materiału i posadowiony na gruncie rodzimym poniżej poziomu przemarzania. Stały znak wysokościowy powinien być dowiązany do niwelacji państwowej.

- WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO

## Jakość, ilość i sposób odprowadzania wody opadowej
z obiektów mostowych

Zarówno w fazie budowy jak również eksploatacji nie zaistnieje potrzeba zaopatrywania obiektu w wodę do celów technologicznych. Niewielkie ilości wody wykorzystywane do celów socjalnych przez zatrudnionych przy budowie pracowników, będą zapewnione przez wykonawcę robót, poprzez zorganizowanie odpowiedniego zaplecza socjalnego. Faza realizacji obiektu nie będzie generowała ścieków technologicznych. Na terenie budowy nie planuje się wykonywania żadnych prac, które mogłyby przyczynić się do zanieczyszczenia wód powierzchniowych.  Kwestia ścieków socjalnych zostanie rozwiązana poprzez wygospodarowanie zaplecza socjalnego, wyposażonego w przewoźne sanitariaty.

Wody opadowe i roztopowe z projektowanego obiektu będą odprowadzane jak w stanie obecnym za pomocą systemu spadków poprzecznych i podłużnych w kierunku dojazdów do obiektu i na skarpy nasypu drogowego.

## Emisja zanieczyszczeń gazowych

Ewentualnym zanieczyszczeniem emitowanym z projektowanego obiektu mogą być spaliny pojazdów zawierające, CO, węglowodory, tlenki azotu, SO2, aldehydy, pyły i Pb. Mając na uwadze fakt, że jest to budowa w miejscu rozbieranego obiektu istniejącego można uznać, że powyższe rodzaje zanieczyszczeń jakie występują obecnie pozostają bez zmian.

## Rodzaj i ilość odprowadzanych odpadów

W trakcie eksploatacji obiektu nie będą powstawały odpady wymagające ich odprowadzenia.

W trakcie robót budowlanych mogą powstać odpady takie jak: odpady drewna, złom, gruz, odpady pap smołowych. Miejsce wywozu tych odpadów będzie potwierdzone przez przedstawiciela prawnie funkcjonującego wysypiska lub firmy zajmującej się utylizacją odpadów przemysłowych.

Prace budowlane  nad woda należy prowadzić w taki sposób, aby ograniczyć do minimum zanieczyszczenie koryta potoku. Sprzęt użyty do robót budowlanych powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

## Emisja hałasu i wibracji

Zjawiska takie jak hałas i wibracje mogą pojawić się w trakcie budowy, będą one jednak chwilowe, krótkotrwałe i ustaną wraz z zakończeniem prowadzenia robót budowlanych. 
W bezpośrednim otoczeniu projektowanego obiektu brak jest jakichkolwiek obiektów budowlanych. Nie istnieje zagrożenie, że jakiekolwiek budynki mieszkalne w trakcie budowy obiektu znajdą się w strefie oddziaływania hałasu, drgań, wibracji i promieniowania.

## Wpływ obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, wody powierzchniowe i podziemne

Projektowana inwestycja nie będzie wywierać większego wpływu na istniejący drzewostan w rejonie obiektu. Przewiduje się wycinkę jedynie kilku drzew. Główne roboty budowlane wykonywane będą w pasie drogowym oraz na działce wodnej, na których występują pojedyncze drzewa.

Projektowana inwestycja nie będzie wywierać większego wpływu na wody powierzchniowe, parametry hydrauliczne koryta cieku w rejonie przepustu ulegną poprawie.

Wpływ na wody podziemne pozostaje bez zmian.

- Uwagi końcowe

- Nominalna nośność projektowanego obiektu odpowiada klasie B (40 ton) [5].

- Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, wszelkie odstępstwa od rozwiązań konstrukcyjnych, technologicznych i materiałowych, przedstawionych w niniejszym projekcie, wymagają pisemnej zgody Projektanta.

- W przypadku natrafienia w czasie robót na nie zinwentaryzowane urządzenie uzbrojenia terenu należy bezwzględnie przerwać roboty, wezwać Inspektora Nadzoru, Projektanta 
i Właściciela urządzenia w celu uzgodnienia dalszego toku postępowania.

BRANŻA MOSTOWA. Główny projektant: mgr inż. Patrycjusz Mostek; Sprawdzający: mgr inż. Rafał Leń. Rzeszów, kwiecień 2016r.

- INFORMACJA O CZĘŚCI  RYSUNKOWEJ

SPIS RYSUNKÓW

- Orientacja

- Plan sytuacyjny

- Rysunek ogólny przepustu

- Geometria przepustu

- Zbrojenie monolitycznego wlotu/wylotu przepustu

- Zbrojenie ścianki czołowej wlotu/wylotu przepustu

- Zbrojenie nadbetonu przepustu

- Rysunek konstrukcyjny umocnienia potoku

- Przekroje normalne dojazdów