OŚWIADCZENIE

Zgodnie z Umową oraz zgodnie z treścią art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, my niżej podpisani oświadczamy, że Projekt Budowlany „Przebudowy przepustu w km 1+030 w ciągu drogi powiatowej Nr 1348R Brzeziny – Brzeziny (Pogwizdów) w m. Brzeziny” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Rzeszów, kwiecień 2016r.

| BRANŻA MOSTOWA |  |
| --- | --- |
| Projektant: mgr inż. Patrycjusz Mostek | Sprawdzający: mgr inż. Rafał Leń |

WYKAZ KODÓW CPV

| 45 23 30 00-9 | Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg |
| --- | --- |
| 45 22 11 00-3 | Roboty budowlane w zakresie budowy mostów |
| 77 21 10 00-2 | Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna |
| 45 11 11 00-9 | Roboty w zakresie burzenia |

SPIS TREŚCI

PROJEKTU BUDOWLANEGO

inwestycji pn.:

„PRZEBUDOWA PRZEPUSTU W KM 1+030 W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1348R BRZEZINY – BRZEZINY (POGWIZÓW) W MIEJSCOWOŚCI BRZEZINY”

I.	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	7

A.	Część opisowa	8

1.	zamierzenie inwestycyjne	9

1.1.	przedmiot inwestycji	9

1.2.	Podstawa opracowania	10

1.3.	materiały wyjściowe	11

1.4.	lokalizacja inwestycji	11

1.5.	Zakres przedmiotowej inwestycji	11

1.6.	Kolejność realizacji inwestycji	12

1.7.	Etapowanie budowy	12

2.	istniejące zagospodarowanie terenu	12

2.1.	charakterystyka terenu	12

2.1.1.	Istniejące zagospodarowanie terenu	12

2.1.2.	Istniejąca sieć drogowa	13

2.2.	Rozbiórki	13

2.3.	Przewidywane zmiany w zagospodarowaniu terenu	13

3.	projektowane zagospodarowanie terenu	13

3.1.	Uwarunkowania planistyczne	14

3.2.	Pas drogowy	14

3.3.	Sieć drogowa – droga POWIATOWA NR 1348r	14

3.3.1.	Ukształtowanie sytuacyjno – wysokościowe	14

3.3.2.	Odwodnienie	14

3.3.3.	Organizacja ruchu	14

3.3.4.	Ruch pieszych	14

3.3.5.	Konstrukcje nawierzchni	15

3.4.	Obiekty inżynierskie	15

3.4.1.	Przepust drogowy	15

3.5.	UBEZPIECZENIE KORYTA POTOKU	16

3.6.	Odwodnienie OBIEKTU	16

3.7.	Urządzenia ochrony środowiska	16

3.8.	Zieleń	16

3.9.	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu	16

3.9.1.	Bariery ochronne	16

3.9.2.	Oznakowanie pionowe i poziome	17

3.10.	Przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej	17

4.	zestawienie powierzchni poszczególnych CZĘŚCI zagospodarowania terenu	17

4.1.	zestawienie powierzchni	17

5.	Obiekty podlegające ochronie	17

5.1.	Pomniki przyrody	17

5.2.	Zabytki chronione	18

6.	Wpływ eksploatacji górniczej	18

7.	ochrona środowiska	18

7.1.	Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych	18

7.2.	oddziaływanie na powietrze	19

7.3.	odpady	19

7.4.	oddziaływanie akustyczne	21

7.5.	wibracje	22

7.6.	Środowisko przyrodnicze	22

7.7.	zasięg oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko	22

7.8.	Zimowe utrzymanie dróg	23

8.	Interes osób trzecich	23

8.1.	Zabezpieczenie interesów osób trzecich	23

B.	Część rysunkowa	24

II.	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY	27

A.	CZĘŚĆ OPISOWA	28

1.	informacje ogólne	29

1.1.	Przedmiot opracowania	29

1.2.	Przeznaczenie i program użytkowy obiektu	29

1.3.	Podstawowe parametry techniczne	29

1.4.	Etapowanie budowy	30

1.5.	Materiały wyjściowe	30

1.6.	Decyzje, warunki techniczne uzgodnienia	31

2.	Forma i funkcja projektowanego obiektu	31

3.	Układ konstrukcyjny projektowanych obiektów	32

3.1.	Ocena techniczna obiektu istniejącego	32

3.2.	OPIS SZCZEGÓŁOWY PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY OBIEKTU	33

3.2.1.	Fundament	33

3.2.2.	Część przelotowa przepustu	33

3.3.	Warunki geotechniczne i sposób posadownia obiektu	33

3.4.	Charakterystyka przeszkody	34

3.5.	Zabezpieczenie przed wpływami eksploatacji górniczej	35

3.6.	Rozwiązania konstrukcyjno materiałowe	35

3.7.	Zakładana technologia przebudowy PRZEPUSTU	35

3.8.	Adaptacja dojazdów do PRZEPUSTU	35

3.9.	Rozbiórka PRZEPUSTU istniejącego	36

4.	Sposób ZAPEWNIENIA WARUNKÓW DO PORUSZANIA SIĘ OSÓB NA WÓZKACH INWALIDZKICH	37

5.	Dane technologiczne	37

6.	Rozwiązania budowlano –technologiczne	37

7.	Rozwiązania zasadnicze elementów WYPOSAŻENIA	37

7.1.	Izolacja	37

7.2.	Nawierzchnia na obiekcie i dojazdach	38

7.3.	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu	38

7.4.	Łożyska	38

7.5.	Dylatacje i urządzenia dylatacyjne	38

7.6.	Odwodnienie	38

7.7.	zasypkA PRZEPUSTU	38

7.8.	Schody naskarpowe	38

7.9.	UBEZPIECZENIE KORYTA POTOKU	38

7.10.	Ochrona antykorozyjna	39

7.11.	Urządzenia obce	39

7.12.	Oświetlenie obiektu	39

7.13.	Kolorystyka obiektu	39

7.14.	Znaki pomiarowe	39

8.	urządzenia instalacji technicznych	39

9.	charakterystyka energetyczna obiektu	39

10.	WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO	40

10.1	Jakość, ilość i sposób odprowadzania wody opadowej z obiektów mostowych	40

10.2	Emisja zanieczyszczeń gazowych	40

10.3	Rodzaj i ilość odprowadzanych odpadów	40

10.4	Emisja hałasu i wibracji	41

10.5	Wpływ obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, wody powierzchniowe i podziemne	41

10.6	Dziedzictwo kulturowe – ochrona zabytków	41

11.	Ochrona przeciwpożarowa	41

12.	Uwagi końcowe	41

B.	CZĘŚĆ  RYSUNKOWA	43

III.	KOPIE UPRAWNIEŃ PROJEKTOWYCH, ZAŚWIADCZENIA PRZYNALEŻNOŚCI DO IZB INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA	46

IV.	INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA	53

1.	ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW	54

1.1.	Zakres inwestycji	54

1.2.	Kolejność realizacji inwestycji	54

2.	WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH	55

3.	ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI	55

4.	WSKAZANIA DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ PRZY REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH	55

5.	WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED REALIZACJĄ ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH	56

6.	WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ	56

V.	ZAŁĄCZNIKI	58

# PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- Część opisowa

Projekt zagospodarowania działki lub terenu powinien zawierać część opisową oraz część rysunkową sporządzoną na mapie do celów projektowych, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287)

- zamierzenie inwestycyjne

1) Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany – zakres całego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejność realizacji obiektów;

## przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla „Przebudowy  przepustu w km 1+030 w ciągu drogi powiatowej Nr 1348R Brzeziny – Brzeziny (Pogwizdów) w m. Brzeziny”.

Stan techniczny przepustu jest niezadowalający, występują liczne uszkodzenia, wymagające jego rozbiórki. Światło obiektu nie spełnia wymogów dla przepływów wód powodziowych. Projektowana przebudowa przepustu nie zmienia w żaden sposób funkcji istniejącego obiektu inżynierskiego, przebudowywany obiekt służył będzie jak w stanie obecnym do przeprowadzenia ruchu samochodowego i pieszego nad potokiem bez nazwy. Przebudowa obiektu zapewni klasę nośności B wg PN-85/S-10030. Kilometraż obiektu po przebudowie nie ulegnie zmianie.

Zasadniczy sposób zagospodarowania terenu w rejonie obiektu nie ulegnie zmianie, po zrealizowaniu inwestycji teren dalej będzie wykorzystywany tak jak w stanie istniejącym pod komunikację samochodową i pieszą. Poprawie ulegną parametry techniczne i ruchowe przedmiotowego przepustu oraz parametry hydrauliczne związane z przepływem wód powodziowych.

Planowana zmiana zagospodarowania terenu obejmuje:

- wykonanie rozbiórki odcinka konstrukcji drogi w obrębie przepustu;

- wykonanie wykopu roboczego;

- wykonanie rozbiórki istniejącego przepustu;

- wykonanie fundamentu projektowanego przepustu;

- wykonanie części przelotowej przepustu;

- wykonanie zasypki inżynierskiej projektowanego obiektu;

- wykonanie żelbetowych ścianek czołowych przepustu,

- odtworzenie/rewitalizacja niwelety jezdni na dojazdach do przepustu poprzez częściową i/lub całkowitą wymianę konstrukcji nawierzchni jezdni;

- wykonanie elementów wyposażenia na obiekcie: izolacja powierzchni betonu, bariery energochłonne, konstrukcja nawierzchni;

- remont istniejących rowów przydrożnych w obrębie projektowanego przepustu;

- umocnienie koryta potoku w obrębie przepustu narzutem kamiennym.

## Podstawa opracowania

Podstawą opracowania są następujące dokumenty:

- Umowa nr  WD.273.81.2015 pomiędzy Powiatem Ropczycko - Sędziszowskim a firmą MOSTEK Patrycjusz Mostek 35-505 Rzeszów, ul. Dukielska 13/16a,

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- Decyzja o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego,

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43/99, poz. 430;

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63/00, poz. 735);

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1364 
z późn. zmianami);

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001r - Prawo wodne.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 
z późn. zmianami);

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn.

zmianami);

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity - Dz.

U. Nr 228, poz. 1947 z dnia 14 listopada 2005 r., z późn. zmianami);

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia

rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz

szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do

sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z

późn. zmianami);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007. w sprawie

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków,

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w

sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr

137, poz. 984);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie

katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206);

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
27 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (DZ.U. RP poz. 462);

- Rozporządzenie Ministra transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25-04-2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. poz. 463).

## materiały wyjściowe

Materiały wyjściowe do projektowania stanowią następujące dokumenty

- Mapa do celów projektowych,

- Inwentaryzacje obiektów i pomiary własne.

## lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w województwie podkarpackim, w powiecie ropczycko-sędziszowskim, w gminie Wielopole Skrzyńskie w miejscowości Brzeziny na działkach wymienionych na stronie tytułowej. Projektowany obiekt zlokalizowany jest w ciągu drogi powiatowej Nr 1348R Brzeziny – Brzeziny (Pogwizdów) w m. Brzeziny w km 1+030.

## Zakres przedmiotowej inwestycji

Inwestycja obejmuje swym zakresem:

- Roboty mostowo - drogowe

  - adaptacja dojazdów do obiektu,

  - przebudowa przepustu,

  - budowa elementów wyposażenia obiektu,

- Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

  - montaż barier ochronnych,

- Rozbiórki

  - rozbiórka odcinka konstrukcji drogi w obrębie przepustu,

  - rozbiórka istniejącego przepustu,

- Inne

  - ubezpieczenia brzegów i dna koryta potoku.

## Kolejność realizacji inwestycji

Należy wykonać pełny zakres przewidziany dla stanu docelowego z podziałem na etapy technologiczne.

Inwestycja powinna być realizowana przy zachowaniu następującej kolejności dla poszczególnych elementów robót:

- roboty rozbiórkowe istniejącego przepustu,

- roboty rozbiórkowe odcinków dojazdów,

- budowa nowego przepustu (części przelotowej oraz ścianek czołowych) wraz z wyposażeniem,

- wykonanie warstw konstrukcji drogi na odcinkach adaptacji dojazdów,

- wykonanie odcinkowego ubezpieczenia koryta potoku (narzut kamienny na skarpach i w dnie koryta potoku w rejonie obiektu),

- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu,

- uprzątniecie i rekultywacja terenu budowy.

## Etapowanie budowy

Przedmiotowa inwestycja zostanie wykonana w całości i nie przewiduje się etapowania robót w rozumieniu funkcjonalności obiektu. Należy wykonać pełny zakres przewidziany dla stanu docelowego z podziałem na etapy technologiczne. Ruch na obiekcie zostanie całkowicie zamknięty, ciągłość ruchu zostanie zapewniona poprzez wytyczenie odpowiednich objazdów.

- istniejące zagospodarowanie terenu

2) Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym rozbiórek obiektów i obiektów przeznaczonych do dalszego użytkowania;

## charakterystyka terenu

### Istniejące zagospodarowanie terenu

Przedmiotowy odcinek drogi, na którym projektuje się przebudowę przepustu zlokalizowany jest w ciągu drogi powiatowej Nr 1348R w miejscowości Brzeziny, w powiecie ropczycko – sędziszowskim, w województwie podkarpackim.

W sąsiedztwie inwestycji znajdują się pojedyncze zabudowania gospodarcze i mieszkaniowe, pastwiska oraz grunty zadrzewione i zakrzewione.

### Istniejąca sieć drogowa

Droga powiatowa nr 1348R:

Funkcja – element układu komunikacyjnego powiatu, łączy miejscowości południowej części powiatu ropczycko – sędziszowskiego.

Kategoria ruchu – KR 3.
Klasa techniczna (ilość jezdni/pasów ruchu) – Z (1/1).
Obciążenie osi – 80 kN/oś.
Dostępność do drogi – nieograniczona.
Szerokość jezdni – 2 pasy ruchu bez pasa dzielącego około 5,50m + pobocza gruntowe 2x1,50m
Szerokość pasów ruchu – 2,75 m.
Odwodnienie – powierzchniowe.

## Rozbiórki

Projektowane rozbiórki realizowane w ramach przebudowy przepustu w km 1+030 DP 1348R:

- istniejącego przepustu (części przelotowej oraz ścianek czołowych);

- odcinków dojazdów do przepustu niezbędnych do wykonania robót adaptacyjnych;

W poniższej tabeli zestawiono ilości materiałów pochodzących z rozbiórki istniejącego przepustu wraz z dojazdami, przeznaczonych do utylizacji/odzysku.

| Przeznaczenie obiektu | beton/ żelbet | stal | kamień | destrukt z nawierzchni | grunt z nasypu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3 | t | m3 | m3 | m3 |
| przepust, dojazdy | 26,5 | - | - | 20,5 | 675 |

Nie przewiduje się rozbiórki żadnych obiektów kubaturowych.

## Przewidywane zmiany w zagospodarowaniu terenu

Przebudowa przepustu nie wpłynie znacząco na zmianę istniejącego zagospodarowania terenu. Nowymi elementami, które pojawią się w rejonie przepustu będą urządzenia bezpieczeństwa ruchu na obiekcie (bariery) oraz odcinkowe ubezpieczenie koryta narzutem kamiennym.

- projektowane zagospodarowanie terenu

3) Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi, układ komunikacyjny, w tym określający parametry techniczne dróg pożarowych, sieci i urządzenia uzbrojenia terenu zapewniające przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę, ukształtowanie terenu i zieleni w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu;

## Uwarunkowania planistyczne

Projektowana inwestycja położona jest na terenie miejscowości Brzeziny, w gminie Wielopole Skrzyńskie. Na inwestycję uzyskano Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaną przez Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie.

## Pas drogowy

Inwestycja realizowana będzie:

  - w istniejącym pasie drogowym drogi powiatowej,

  - na działce wodnej (potok bez nazwy),

  - na działkach prywatnych, na które została uzyskana zgoda na dysponowanie terenem.

## Sieć drogowa – droga POWIATOWA NR 1348r

### Ukształtowanie sytuacyjno – wysokościowe

W zakresie ukształtowania sytuacyjnego dojazdy do przepustu dostosowane są do istniejącej drogi przed i za obiektem. Oś drogi przebiegająca na dojazdach i obiekcie jest linią prostą.

Na dojazdach i obiekcie zaprojektowano niweletę prowadzoną w spadku podłużnym 
i = 0,4% w kierunku m. Brzeziny (Pogwizdów) (odtworzenie stanu istniejącego),. Na całym odcinku projektuje się przekrój daszkowy, ze spadkami 2%.

Całkowita długość adaptacji drogi (wraz z przepustem) wynosi 28,0m (od km 1+016,00 do km 1+044,00).

### Odwodnienie

Wody opadowe i roztopowe z poziomu drogi odprowadzane będą jak w stanie istniejącym na skarpy nasypu drogowego.

### Organizacja ruchu

Projektowany, przebudowywany odcinek drogi zostanie wyposażony w oznakowanie pionowe i poziome oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

### Ruch pieszych

Na adaptowanym odcinku drogi ruch pieszych odbywał się będzie jak w stanie obecnym poboczami drogi o szerokości 1,50m (lewostronne) i 2,25m (prawostronne).

### Konstrukcje nawierzchni

Droga powiatowa

Konstrukcja nawierzchni jezdni na dojazdach do przepustu oraz na obiekcie została zaprojektowana dla kategorii ruchu KR3. Zaprojektowano konstrukcję o grubości warstw bitumicznych wynoszącą 17cm, na podbudowie z kruszywa łamanego o grubości 20cm.

Ułożenie warstwy wyrównawczej lub samej warstwy ścieralnej może wymagać lokalnego frezowania nawierzchni istniejącej (szczególnie na stykach technologicznych).

Konstrukcja poboczy

Pobocza należy wykonać umocnione z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 20cm.

## Obiekty inżynierskie

### Przepust drogowy

Przebudowywany obiekt inżynierski służył będzie jak w stanie obecnym do przeprowadzenia ruchu samochodowego i pieszego nad potokiem bez nazwy. Przebudowa obiektu zapewni klasę nośności B wg PN-85/S-10030, poprawę warunków technicznych oraz poprawę bezpieczeństwa użytkowników. Przebudowa przepustu nie zmienia sposobu zagospodarowania przyległego terenu, nie wymaga zmiany przebiegu istniejącej trasy, kilometraż obiektu po przebudowie nie ulegnie zmianie.

Parametry techniczno-geometryczne projektowanego przepustu:

- długość całkowita – 13,00 m;

- szerokość w świetle – 3,00 m;

- wysokość w świetle – 2,00 m;

- kąt skrzyżowania z przeszkodą – 90;

- klasa obciążenia – klasa B wg PN/85/S-10030

Parametry przekroju poprzecznego drogi:

- szerokość jezdni – 2 x 2,75 m;

- szerokość poboczy

– lewostronne 1,50 m

– prawostronne 2,25 m

- szerokość całkowita – 9,25 m;

## UBEZPIECZENIE KORYTA POTOKU

W celu usprawnienia przepływu wód, koryto potoku w obrębie projektowanego przepustu poddane zostanie umocnieniu. Umocnienie koryta zaprojektowano na odcinkach długości po 10m, mierząc w górę i w dół cieku od krawędzi obiektu. Dno i brzegi cieku zostaną umocnione narzutem z kamienia łamanego grubości min 20cm. Umocnienie zostanie zabezpieczone od strony górnej i dolnej wody gurtem w postaci narzutu z kamienia ciężkiego, wkopanym 1,0m poniżej dna potoku.

Szczegóły zabezpieczeń przedstawiono w części rysunkowej.

## Odwodnienie OBIEKTU

Odwodnienie drogi realizowane będzie za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych, powierzchniowo, wody odprowadzane będą z poziomu drogi na skarpy nasypu drogowego (jak w stanie istniejącym).

## Urządzenia ochrony środowiska

Nie przewiduje się wykonywania jakichkolwiek urządzeń ochrony środowiska.

Projektowana Inwestycja nie leży w obszarze ochronnym NATURA 2000, jak i też w innych obszarach chronionych. Teren, na którym znajduje się projektowany przepust zlokalizowany jest około 3,7km od najbliższego obszaru Natura 2000 – Klonówka PLH180022.

## Zieleń

Podczas realizacji inwestycji przewiduje się wycinkę drzew (objęta osobnym opracowaniem i postępowaniem administracyjnym).

## Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

### Bariery ochronne

Ruch pojazdów oraz ruch pieszych od lewej i prawej strony będzie zabezpieczony barierą drogową stalową H1W4 ustawioną na krawędzi pobocza. Lokalizacja oraz rozstaw elementów barier (przeciągi, taśmy, pas profilowy itp.) powinna spełniać wymagania Rozporządzenia. Ponadto wymaga się aby forma architektoniczna barier (głównie pasa profilowego) nawiązywała do barier „starego typu” z zachowaniem rozstawu słupków 2,0m.

Bariera przedstawiona w części rysunkowej jest jedynie symbolem, wybór docelowego rozwiązania pozostawia się Wykonawcy pod warunkiem zachowania zgodności z normą PN-EN 1317-2 przy jednoczesnym spełnieniu wymogów architektonicznych.

### Oznakowanie pionowe i poziome

Oznakowanie pionowe opisano w pkt. 3.3.3.

## Przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej

W ramach inwestycji nie przewiduje się przebudowy żadnych urządzeń infrastruktury technicznej.

- zestawienie powierzchni poszczególnych CZĘŚCI zagospodarowania terenu

4) Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych, powierzchnie dróg, parkingów, placów i chodników, powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych części terenu, niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzją o warunkach zabudowy albo decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego;

## zestawienie powierzchni

Planowana powierzchnia przedsięwzięcia zajmować będzie w szczególności około 0,045ha w tym:

- powierzchnia przepustu - około 0,0052ha,

- dojazdy do obiektu - około 0,025ha,

- umocnienie koryta cieku – 0,015ha

| Lp. | Wyszczególnienie | Powierzchnia [m2] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Powierzchnia przepustu: | 52m2 |
| 2 | Powierzchnia jezdni na dojazdach: | 250m2 |
| 3 | Powierzchnia umocnień koryta (w rzucie) | 150m2 |

- Obiekty podlegające ochronie

5) Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

## Pomniki przyrody

Przeprowadzona inwentaryzacja przyrodnicza terenów, na których planuje się przebudowę przepustu nie wykazała występowania kolidujących z nią pomników przyrody, jak również obiektów, które planuje się objąć ochroną prawną w najbliższej przyszłości.

## Zabytki chronione

Projektowana inwestycja nie jest usytuowana na terenie wpisanym do rejestru zabytków oraz w rejonie inwestycji nie występują żadne obiekty zabytkowe, obiekty kultu religijnego ani obiekty o znaczeniu kulturowym.

- Wpływ eksploatacji górniczej

6) Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego;

Przedmiotowe przedsięwzięcie znajduje się poza terenami górniczymi i nie wymaga z tego tytułu dodatkowych zabezpieczeń w ramach profilaktyki budowlanej.

- ochrona środowiska

7) Informację i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi;

## Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych

Odwodnienie drogi realizowane będzie poprzez nadanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych jezdni z odprowadzaniem wód jak w stanie obecnym na skarpy nasypu drogowego.

Emisje w zakresie wód opadowo-roztopowych określono na podstawie wielkości odwadnianej powierzchni drogi oraz pomiarowych i literaturowych danych dotyczących stężeń zanieczyszczeń w spływach z dróg.

Odwadniana powierzchnia utwardzona wynosi: jezdnia i pobocza – około 250 m2.

Wody opadowo-roztopowe z dojazdów i obiektu będą odprowadzane tak jak w stanie istniejącym do rowów otwartych i w następnej kolejności do potoku bez nazwy.

Wielkości zanieczyszczeń wyliczono w oparciu o dane pomiarowe z analogicznych obiektów eksploatowanych przez tego samego zarządcę.

Na podstawie systematycznych pomiarów jakości wód opadowo-roztopowych można stwierdzić, że stężenia zanieczyszczeń w wodach opadowo-roztopowych z porównywalnej drogi po oczyszczeniu wynoszą:

- zawiesiny ogólne 3,6 – 98 mg/l

- węglowodory ropopochodne od pon. 0,10 do 0,42 mg/l

Zatem w przypadku omawianego przepustu i odcinka drogi spełnione będą wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. (Dz. U. 2014 poz. 1800) ścieki opadowe powinny być oczyszczone przed wprowadzeniem do wód w taki sposób, aby w odpływie zawartość zawiesiny ogólnej nie była większa niż 100 mg/l a substancji ropopochodnych nie większa niż 15 mg/l.

## oddziaływanie na powietrze

Na etapie prowadzenia prac budowlanych występować będą okresowe uciążliwości związane z emisją substancji do powietrza w wyniku pracy maszyn budowlanych, które mogą niekorzystnie oddziaływać na środowisko. Maszyny i pojazdy nie powinny być przeciążone 
i przeładowane oraz powinny spełniać wymagania odnośnie emisji substancji do powietrza. Jednocześnie przewożony materiał budowlany powinien być zabezpieczony przed pyleniem. Źródłem emisji substancji do powietrza z eksploatowanej drogi będą poruszające się po niej pojazdy. Produkty uboczne spalania paliw w pojazdach zawierają różne substancje, w tym szkodliwie działające na organizm ludzki: tlenek węgla, tlenki azotu, węglowodory. Oprócz zanieczyszczenia spalinami, występuje również zanieczyszczenie powietrza cząsteczkami powstającymi w wyniku działań mechanicznych, których źródłem jest ścieranie się opon, nawierzchni dróg, okładzin hamulców i sprzęgła.

Spośród substancji emitowanych przez pojazdy największym zasięgiem odznacza się dwutlenek azotu, wyznaczając zasięg oddziaływania ruchu drogowego na powietrze.

Stopień zanieczyszczenia powietrza w rejonie przebudowywanego przepustu, w czasie jego eksploatacji nie będzie większy niż obecnie.

## odpady

W czasie przebudowy przepustu przewiduje się powstawanie następujących rodzajów odpadów:

| Kod1 | Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów |
| --- | --- |
| 15 | Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach |
| 15 01 | Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami |
|  | opakowaniowymi) |
| 15 01 01 | Opakowania z papieru i z tektury |
| 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych |
| 15 01 04 | Opakowania z metali |
| 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe |
| 15 01 06 | Opakowania ze szkła |
| 15 02 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne |
| 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 |
| 17 | Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury |
| 17 01 | Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej |
| 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów |
| 17 01 06* | Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne |
| 17 01 81 | Odpady z remontów i przebudowy dróg |
|  | Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych |
| 17 02 01 | Drewno |
| 17 02 03 | Tworzywa sztuczne |
| 17 02 04* | Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe) |
| 17 03 | Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych |
| 17 03 01* | Asfalt zawierający smołę |
| 17 03 02 | Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01 |
| 17 03 03 | Odpadowa papa |
| 17 04 | Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali |
| 17 04 05 | Żelazo i stal |
| 17 04 07 | Mieszaniny metali |
| 17 04 11 | Kable i inne niż wymienione w 17 04 10 |
| 17 05 | Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania) |
| 17 05 04 | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione17 05 03 |
| 17 05 06 | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione17 05 05 |
| 20 | Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie |
| 20 02 | Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01) |
| 20 01 01 | Papier i tektura |
| 20 01 02 | Szkło |
| 20 01 08 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji |
| 20 01 30 | Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 |
| 20 01 38 | Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 |
| 20 01 39 | Tworzywa sztuczne |
| 20 01 40 | Metale |
| 20 02 | Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy) |
| 20 02 01 | Odpady ulegające biodegradacji (usuwana zieleń pnie, gałęzie, karcze, karpina, drewno z wycinki) |
| 20 03 | Inne odpady komunalne |
| 20 03 01 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne |
| 20 03 04 | Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości |

1)  Dwie pierwsze cyfry oznaczają grupę odpadów wskazującą źródło powstawania odpadów. Oznaczenie grupy odpadów

łącznie z dwiema następnymi cyframi identyfikuje podgrupę odpadów, a kod składający się z sześciu cyfr identyfikuje rodzaj

odpadów.

*) Odpady niebezpieczne

Na etapie eksploatacji przepustu mogą powstać następujące odpady:

| Kod1 | Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów |
| --- | --- |
| 13 | Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19) |
| 13 02 | Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe |
| 13 02 04* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych |
| 13 02 05* | Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe |
| 13 02 06* | Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji |
| 13 02 07* | Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji |
| 13 02 08* | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe |
| 15 | Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach |
| 15 01 | Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi) |
| 15 01 01 | Opakowania z papieru i z tektury |
| 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych |
| 15 01 04 | Opakowania z metali |
| 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe |
| 15 01 06 | Opakowania ze szkła |
| 20 03 | Inne odpady komunalne: |
| 20 03 01 | Niesegregowane(zmieszane) odpady komunalne |
| 20 03 04 | Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości |
| 20 03 06 | Odpady ze studzienek kanalizacyjnych |

1)  Dwie pierwsze cyfry oznaczają grupę odpadów wskazującą źródło powstawania odpadów. Oznaczenie grupy odpadów

łącznie z dwiema następnymi cyframi identyfikuje podgrupę odpadów, a kod składający się z sześciu cyfr identyfikuje rodzaj

odpadów.

*) Odpady niebezpieczne

## oddziaływanie akustyczne

Zjawiska takie jak hałas i wibracje mogą pojawić się w trakcie budowy, będą one jednak chwilowe, krótkotrwałe i ustaną wraz z zakończeniem prowadzenia robót budowlanych.

Ocenę oddziaływań akustycznych przeprowadzono w oparciu o wykonane pomiary hałasu w rejonie przebudowywanego przepustu.

Pomiary hałasu dla omawianej drogi dały następujące wyniki:

- równoważny poziom dźwięku w punkcie w odległości 10 m od drogi pora dnia 66,7 dB

- równoważny poziom dźwięku w punkcie w odległości 20 m od drogi pora dnia 64,0 dB

- równoważny poziom dźwięku w punkcie w odległości 10 m od drogi pora nocy 60,0 dB

- równoważny poziom dźwięku w punkcie w odległości 20 m od drogi pora nocy 55,4 dB

Należy zwrócić uwagę, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wpłynie na pogorszenie stanu klimatu akustycznego. Przebudowa przepustu poprawi stan istniejącego obiektu. W wyniku realizacji przedsięwzięcia nastąpi poprawa stanu technicznego obiektu i zostanie wykonana lepsza nawierzchnia, które sprawią, iż hałas i wibracje w najbliższej perspektywie czasowej znacząco obniżą się w porównaniu ze stanem obecnym. Prognozowanie tej zmiany jest bardzo trudne, a w praktyce wykonane obliczenia mogą być obarczone znaczącymi błędami. Szacunkowe zmniejszenie poziomu hałasu przy poprawie stanu nawierzchni jest szacowane na 1 – 3 dB.

Należy nadmienić, że z uwagi na zagospodarowanie terenów sąsiadujących, na bardzo mały zakres inwestycji oraz charakter i klasę drogi wykonywanie indywidualnych urządzeń ochrony przeciwhałasowej dla obiektu nie jest zasadne.

## wibracje

Walce drogowe i inne maszyny budowlane generują drgania mechaniczne, które przez podłoże gruntowe mogą być przenoszone do otoczenia. Należy jednak zaznaczyć, że poziom drgań wzbudzany pracą walców drogowych może być wysoki, ale krótkotrwały. Jest to uciążliwość przemijająca. W pobliżu brak jest obiektów wrażliwych na drgania.

W fazie eksploatacji przedmiotowego przepustu nie przewiduje się występowania drgań i wibracji powodowanych ruchem samochodowym.

## Środowisko przyrodnicze

Planowana inwestycja ze względu na rodzaj i skalę przedsięwzięcia nie będzie negatywnie oddziaływać na żadne obszary chronione ustanowione na podstawie ustawy o ochronie przyrody, ani też nie wpłynie na zachowanie spójności sieci Natura 2000.

Projektowane przedsięwzięcie nie będzie powodowało zagrożenia dla środowiska przyrodniczego. Projektowane przedsięwzięcie, w tym nawierzchnia drogi zastąpią istniejący obiekt, będą poprawnie wpisane w krajobraz i dostosowane do istniejącego terenu. Nie będą więc również zakłócać estetyki krajobrazu.

## zasięg oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia na istniejące w tym miejscu środowisko wystąpi jedynie w czasie jego realizacji i jest związany z pracą sprzętu budowlanego i ruchem pojazdów obsługujących budowę. Oddziaływanie niektórych czynników niejednokrotnie jest większe niż w czasie eksploatacji, jednak czas oddziaływania jest przejściowy – ograniczony do czasu trwania prac budowlanych. Dotrzymanie obowiązujących standardów dotyczących jakości stosowanego sprzętu, dbałości o jego należyty stan techniczny i właściwej organizacji prac stanowią działania zmierzające do minimalizacji zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia w fazie jego budowy.

W czasie eksploatacji przepustu oddziaływanie na środowisko nie będzie się różnić od obecnego, a związane będzie jedynie z ruchem pojazdów samochodowych.

Podobnie jak w przypadku fazy budowy oddziaływanie obejmuje emisję substancji do powietrza, do wód, emisję odpadów. W celu ograniczenia tych oddziaływań do określonych prawem wartości dopuszczalnych zastosowano szereg rozwiązań, w postaci odpowiednich systemów odprowadzania ścieków i wód opadowych.

## Zimowe utrzymanie dróg

Niekorzystnymi zjawiskami występującymi w trakcie zimowego utrzymania dróg są: zanieczyszczenia wód i gleb oraz degradacja roślinności przez środki chemiczne stosowane do zwalczania śliskości jezdni w zimie. Stopień zanieczyszczenia wód i gleby w rejonie przebudowywanego przepustu, w czasie jego eksploatacji nie będzie większy niż obecnie.

- Interes osób trzecich

8) Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych;

## Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Rozwiązania przyjęte w niniejszym projekcie budowlanym zabezpieczają interes osób trzecich w aspekcie:

- Zapewnienie użytkownikom drogi objazdu na czas przebudowy.

- Część rysunkowa

SPIS RYSUNKÓW

- Orientacja

- Projekt zagospodarowania terenu

# PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

- CZĘŚĆ OPISOWA

Część opisowa zgodna z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r.w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (DZ.U. RP, Poz. 462)

- informacje ogólne

1) Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz, w zależności od rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubaturę, zestawienie powierzchni, wysokość, długość, szerokość i liczbę kondygnacji;

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany „Przebudowy  przepustu w km 1+030 w ciągu drogi powiatowej Nr 1348R Brzeziny – Brzeziny (Pogwizdów) w m. Brzeziny”.

## Przeznaczenie i program użytkowy obiektu

Przebudowywany obiekt inżynierski służył będzie jak dotychczas, do przeprowadzenia ruchu samochodowego oraz pieszego nad potokiem bez nazwy. Przebudowa obiektu zapewni klasę nośności obiektu „B” wg PN-85/S-10030, poprawę warunków technicznych przepustu oraz poprawę bezpieczeństwa użytkowników. Kilometraż obiektu wynosi 1+030 i nie ulegnie zmianie po przebudowie.

## Podstawowe parametry techniczne

|  | Obiekt istniejący |  | Nowy obiekt po przebudowie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| długość całkowita | ~ 16,00m |  | 13,00m |  |
| szerokość w świetle | Ø1,50m |  | 3,00m |  |
| wysokość w świetle | Ø1,50m |  | 2,00m |  |
| szerokość jezdni | 5,50m |  | 5,50m (2 x 2,75m) |  |
| szerokość poboczy | 1,50m + 2,25m |  | 1,50m + 2,25m |  |
| usytuowanie obiektu w planie | prosta |  |  |  |
| kąt skrzyżowania z przeszkodą | 90o |  | 90o |  |
| klasa obciążenia wg PN-85/S-10030 | ----- |  | B tj. 40 ton |  |
| konstrukcja przepustu | żelbetowe kręgi prefabrykowane |  | żelbetowa konstrukcja skrzynkowa, prefabrykowana |  |
| spadki poprzeczne jezdni | daszkowy ~ 2.0% |  | daszkowy – 2.0% |  |
| elementy bezpieczeństwa ruchu | brak |  | bariera drogowa stalowa o parametrach H1W4 wg PN-EN 1317 |  |
| odwodnienie drogi | powierzchniowe, system spadków poprzecznych i podłużnych z odprowadzeniem wody poza obiekt |  | powierzchniowe, system spadków poprzecznych i podłużnych z odprowadzeniem wody poza obiekt |  |
| charakter obiektu | trwały (stały) |  |  |  |
| ścianki czołowe |  | żelbetowe, monolityczne |  | żelbetowe, monolityczne |

Dojazdy do obiektu:

W zakresie ukształtowania sytuacyjnego dojazdy do przepustu dostosowane są do istniejącej drogi przed i za obiektem. Oś drogi przebiegająca na dojazdach i obiekcie jest linią prostą.

Na dojazdach i obiekcie zaprojektowano niweletę prowadzoną w spadku podłużnym 
i = 0,4% w kierunku m. Brzeziny (Pogwizdów) (odtworzenie stanu istniejącego).

Na odcinku wykopu roboczego zaprojektowano całkowitą rozbiórkę wraz z ponowną odbudową konstrukcji drogi. Na pozostałych odcinkach założono frezowanie nawierzchni istniejącej oraz wykonanie warstwy wyrównawczej i warstwy ścieralnej.

Na całym odcinku projektuje się przekrój daszkowy, ze spadkami 2%.

Całkowita długość adaptacji drogi (wraz z przepustem) wynosi 28,0m (od km 1+016,00 do km 1+044,00).

Parametry przeszkody:

Potok bez nazwy jest lewostronnym dopływem potoku Brzezinka, który jest lewostronnym dopływem potoku Brzeźnica. Potok bez nazwy ma długość ok. 2,5 km, a jego zlewnia ma powierzchnię ok. 2 km². Źródła potoku znajdują w rejonie wsi Bączałka. W stanie istniejącym potok nie jest umocniony w obrębie przepustu.

Występująca bezpośrednio przy brzegach liczna zieleń to głównie trawy, zakrzaczenia i pojedyncze drzewa.

Teren objęty wnioskiem nie jest terenem zalewowym i obszarem szczególnego zagrożenia powodzią ani obszarem ryzyka powodziowego.

## Etapowanie budowy

Niniejszy projekt przebudowy obiektu inżynierskiego nie przewiduje etapowania inwestycji. Należy wykonać pełny zakres przewidziany dla stanu docelowego z podziałem na etapy technologiczne. Na czas przebudowy przepustu ruch samochodowy i pieszy odbywał się będzie wyznaczonymi objazdami wg odrębnego opracowania.

## Materiały wyjściowe

Podstawą formalno – prawną opracowania są niniejsze dokumenty:

- Umowa nr  WD.273.81.2015 pomiędzy Powiatem Ropczycko - Sędziszowskim a firmą MOSTEK Patrycjusz Mostek 35-505 Rzeszów, ul. Dukielska 13/16a

- Inwentaryzacja obiektu i pomiary własne.

- Mapa do celów projektowych.

## Decyzje, warunki techniczne uzgodnienia

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- Decyzja o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego

- Forma i funkcja projektowanego obiektu

2) Formę architektoniczną i funkcję obiektu budowlanego, sposób jego dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy oraz sposób spełnienia wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy;

Po wykonaniu przebudowy przepustu obiekt posiadał będzie nośność klasy „B” wg PN-85/S-10030, tj. 40 t. Przewiduje się wykonanie normatywnego obiektu, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, umożliwiającego prawidłową eksploatację drogi przez ruch pieszy oraz pojazdy dopuszczone do ruchu na drogach powiatowych i właściwego pod względem  przepływów wód powodziowych.

W sąsiedztwie inwestycji znajdują się pojedyncze zabudowania gospodarcze i mieszkaniowe, pastwiska oraz grunty zadrzewione i zakrzewione.

Główna funkcją obiektu jest przeprowadzanie ruchu kołowego i pieszego nad potokiem bez nazwy. Projektowana przebudowa przepustu nie zmienia w żaden sposób funkcji istniejącego obiektu inżynierskiego. Inwestycja nie spowoduje żadnych, negatywnych zmian w istniejącym zagospodarowaniu terenu.

Inwestycja o charakterze komunikacyjnym ma na celu usprawnienie ruchu, usprawnienie funkcji obiektu poprzez przebudowę oraz poprawienie bezpieczeństwa użytkowników.

Przebudowywany obiekt zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63/00, poz. 735) [14], na klasę obciążenia taborem samochodowym B wg PN-85/S-10030 [6], odtworzenie dojazdów do przepustu zaprojektowano zgodnie wymaganiami Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43/99, poz. 430) [13].

Podczas projektowania korzystano z następujących materiałów pomocniczych:

- PN-85/S-10030. Obiekty mostowe. Obciążenia.

- PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.

- PN-EN 1317-2. Systemy ograniczające drogę. Część 2: Klasy działania, kryteria przyjęcia badań zderzeniowych i metody badań barier ochronnych.

- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1364 
z późn. zmianami).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 
z późn. zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43/99, poz. 430).

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63/00, poz. 735).

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne.

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
27 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (DZ.U. RP poz. 462);

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM Warszawa 2002.

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie niebezpiecznych.

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 1685 Nr14 poz. 60).

- Układ konstrukcyjny projektowanych obiektów

3) Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, w tym dotyczące obciążeń, oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce – wyniki ewentualnych badań doświadczalnych, rozwiązania konstrukcyjno--materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu, kategorię geotechniczną obiektu budowlanego, warunki sposób jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej, rozwiązania konstrukcyjno- -materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych; w przypadku projektowania rozbudowy lub nadbudowy, w razie potrzeby, do opisu technicznego należy dołączyć ocenę techniczną obejmującą aktualne warunki geotechniczne i stan posadowienia obiektu;

## Ocena techniczna obiektu istniejącego

Istniejący obiekt  jest przepustem żelbetowym, dwuotworowym 2 x  1,50m. Część przelotową stanowią rury prefabrykowane, żelbetowe, zamknięte na wlocie i wylocie monolitycznymi, żelbetowymi murkami czołowymi.

Stan techniczny przepustu jest niezadowalający, występują uszkodzenia powstałe w wyniku eksploatacji a także czynników atmosferycznych. Przekroje rur nie spełniają wymogów dla przepływów wód powodziowych i wymagają wymiany na konstrukcję jednootworową.

## OPIS SZCZEGÓŁOWY PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY OBIEKTU

Projektowany obiekt to przepust skrzynkowy, zamknięty z prefabrykowanych elementów żelbetowych o wymiarach wewnętrznych B x H = 3,00 x 2,00m, posadowiony na fundamencie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Przepust wykonany zostanie w miejscu obiektu istniejącego. Długość przepustu wynosi Lp = 13,00m. Obiekt dowiązano sytuacyjnie i wysokościowo do istniejącej drogi powiatowej.

### Fundament

Zaprojektowano fundament przepustu z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 50cm, posadowiony na zagęszczonej warstwie piaszczysto-żwirowej w geotkaninie separacyjnej, wbudowanej w miejsce gruntów o bardzo niskich wartościach parametrów geotechnicznych (wymiana gruntu w stalowych ściankach szczelnych). Na wlocie i wylocie ława zamknięta zostanie żelbetowymi fundamentami ścianek czołowych, zagłębionymi 1,20m pod dnem potoku, wykonanymi z betony klasy C25/30 (B30).

### Część przelotowa przepustu

Część przelotowa przepustu składa się z prefabrykatów skrzynkowych (zamkniętych) o przekroju prostokątnym, o wymiarach wewnętrznych 300x200cm, wykonanych zgodnie z katalogiem „Przepusty drogowe z elementów prefabrykowanych” opracowanych przez Transprojekt–Warszawa. Na wlocie i wylocie przepustu zaprojektowano elementy monolityczne, żelbetowe wraz ze ściankami czołowymi i skrzydełkami (beton C25/30). Uniemożliwienie wzajemnego przemieszczenia prefabrykatów wzdłuż osi podłużnej przepustu zapewni żelbetowa płyta zespalająca (beton C25/30), wykonywana na miejscu. Długość projektowanego przepustu wynosi 13,00m.

Projektowana konstrukcja części przelotowej posiada nośność klasy „B” wg 
PN-85/S-10030, tj. 40 T.

## Warunki geotechniczne i sposób posadownia obiektu

Zgodnie z normą PN-86/B-02480 grunty badanego rejonu zaliczono do rodzimych gruntów mineralnych spoistych. Parametry geotechniczne gruntów spoistych ustalono na podstawie wyników badań terenowych i laboratoryjnych wg. metody „A” i ”B” zgodnie z PN-81/B-03020.

Wydzielone warstwy geotechniczne obejmują czwartorzędowe osady (mady) wieku holoceńskiego wykształcone jako gliny pylaste. Osady te w części stropowej podłoża zawierają znaczne ilości okruchów piaskowca bądź śladowe jego ilości. Pod względem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy „C” wg PN-81/B-03020.

Z uwagi na stany gruntów w obrębie tej serii wydzielono trzy warstwy geotechniczne:

- Ia – grunty w stanie twardoplastycznym, wilgotne

- Ib – grunty w stanie plastycznym, wilgotne

- Ic – grunty w stanie miękkoplastycznym, mokre.

Grunty warstwy Ic wykazują bardzo niskie wartości parametrów geotechnicznych – nie nadają się do bezpośredniego obiektu. Z tego względu zaprojektowano wymianę gruntu do poziomu warstwy Ia (grunty twardoplastyczne) poprzez wykonanie zagęszczonej warstwy piaszczysto-żwirowej. Przepust należy posadowić na fundamencie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

W czasie prac ziemnych i fundamentowych nie można doprowadzić do zawodnienia wykopów.

## Charakterystyka przeszkody

Potok bez nazwy jest lewostronnym dopływem potoku Brzezinka, który jest lewostronnym dopływem potoku Brzeźnica. Potok bez nazwy ma długość ok. 2,5 km, a jego zlewnia ma powierzchnię ok. 2 km². Źródła potoku znajdują w rejonie wsi Bączałka. W stanie istniejącym potok nie jest umocniony w obrębie przepustu. Zlewnię potoku w przekroju hydrologicznym przepustu określono na 1,88km2. W rozpatrywanym odcinku potoku w okolicy przepustu średni spadek lustra wody wynosi 2,0%.

Parametry hydrologiczno-hydrauliczne przedstawiono w tabeli poniżej.

- Przepływ roczny o prawdopod. wyst. 2%:	Q2% = 7,15 m3/s

- Projektowane światło przepustu	B x H = 3,0 x 2,0m

- Wysokość krytyczna w przepuście	hkr = 0,86m

- Spadek podłużny przepustu	i = 1%

- Rzędna lustra wielkiej wody	Rww = 280.35m

- Spiętrzenie 	Δz = 62cm

- Rzędna lustra wielkiej wody spiętrzonej	Rwwsp = 280.97m

- Min. rzędna korony drogi 	Rkmin. = 281.67m

- Projektowana rzędna korony drogi 	Rk = 283.15m.

Inwestycja nie będzie wywierała znaczącego wpływu na wody powierzchniowe. Spełnione są warunki obliczenia przepływu miarodajnego o prawdopodobieństwie przekroczenia 2%, wyznaczonym w zależności od rodzaju obiektu i klasy drogi oraz warunki obliczenia minimalnego światła przepustu.

## Zabezpieczenie przed wpływami eksploatacji górniczej

Obiekt nie podlega wpływom eksploatacji górniczej.

## Rozwiązania konstrukcyjno materiałowe

| Część przelotowa prefabrykowana: Ścianki czołowe, wlot i wylot: Płyta zespalająca: Fundament przepustu: Nawierzchnia na obiekcie i dojazdach: | beton C35/45 (B45), stal zbrojeniowa A-IIIN, beton C25/30 (B30), stal zbrojeniowa A-IIIN, beton C25/30 (B30), stal zbrojeniowa A-IIIN, kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie w-wa ścieralna z AC gr. 4cm, w-wa wiążąca z AC gr. 5cm |
| --- | --- |

## Zakładana technologia przebudowy PRZEPUSTU

Na czas przebudowy przepustu ruch samochodowy i pieszy odbywał się będzie wyznaczonym objazdem wg odrębnego opracowania.

Kolejność wykonywania robót:

- wykonanie rozbiórki odcinka konstrukcji drogi w obrębie przepustu;

- wykonanie wykopu roboczego;

- wykonanie rozbiórki istniejącego przepustu;

- wykonanie fundamentu projektowanego przepustu;

- wykonanie części przelotowej przepustu;

- wykonanie zasypki inżynierskiej projektowanego obiektu;

- wykonanie żelbetowych ścianek czołowych przepustu,

- odtworzenie/rewitalizacja niwelety jezdni na dojazdach do przepustu poprzez częściową i/lub całkowitą wymianę konstrukcji nawierzchni jezdni;

- wykonanie elementów wyposażenia na obiekcie: izolacja powierzchni betonu, bariery energochłonne, konstrukcja nawierzchni;

- remont istniejących rowów przydrożnych w obrębie projektowanego przepustu;

- umocnienie koryta potoku w obrębie przepustu narzutem kamiennym.

## Adaptacja dojazdów do PRZEPUSTU

Ukształtowanie sytuacyjno – wysokościowe

W zakresie ukształtowania sytuacyjnego dojazdy do przepustu dostosowane są do istniejącej drogi przed i za obiektem. Oś drogi przebiegająca na dojazdach i obiekcie jest linią prostą.

Na dojazdach i obiekcie zaprojektowano niweletę prowadzoną w spadku podłużnym 
i = 0,4% w kierunku m. Brzeziny (Pogwizdów) (odtworzenie stanu istniejącego). Na całym odcinku projektuje się przekrój daszkowy, ze spadkami 2%.

Całkowita długość adaptacji drogi (wraz z przepustem) wynosi 28,0m (od km 1+016,00 do km 1+044,00).

Odwodnienie

Wody opadowe i roztopowe z poziomu drogi odprowadzane będą jak w stanie istniejącym na skarpy nasypu drogowego.

Ruch pieszy

Na adaptowanym odcinku drogi ruch pieszych odbywał się będzie jak w stanie obecnym poboczami drogi o szerokości 1,50m (lewostronne) i 2,25m (prawostronne).

Konstrukcja nawierzchni drogi

Konstrukcja nawierzchni drogi na dojazdach i obiekcie została zaprojektowana dla kategorii ruchu KR3. Dla nowej konstrukcji zakłada się konstrukcję o grubości warstw bitumicznych wynoszącą 17cm, na podbudowie z kruszywa łamanego o grubości 20cm.

|  | 4 cm | warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S |
| --- | --- | --- |
|  | 5 cm | warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W |
|  | 8 cm | podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P |
|  | 20 cm | podbudowa z kruszywa łamanego 0-63 mm stabilizowanego mechanicznie |

Ułożenie warstw wyrównawczych lub samej warstwy ścieralnej może wymagać lokalnego frezowania nawierzchni istniejącej (szczególnie na stykach technologicznych).

Konstrukcja poboczy

Pobocza należy wykonać umocnione z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 20cm.

## Rozbiórka PRZEPUSTU istniejącego

Ze względu na niezadowalający stan techniczny oraz nie spełnione wymogi dla przepływów wód powodziowych, przepust zostanie rozebrany. W ramach przebudowy przewiduje się całkowitą rozbiórkę istniejącego przepustu dwuotworowego i wykonanie konstrukcji jednootworowej. Materiały i odpady powstałe podczas rozbiórki zostaną zagospodarowane przez Wykonawcę robót.

- Sposób ZAPEWNIENIA WARUNKÓW DO PORUSZANIA SIĘ OSÓB NA WÓZKACH INWALIDZKICH

4) W stosunku do obiektu budowlanego użyteczności publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego – sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich;

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

- Dane technologiczne

5) W stosunku do obiektu budowlanego usługowego, produkcyjnego lub technicznego – podstawowe dane technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi;

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

- Rozwiązania budowlano –technologiczne

6) W stosunku do obiektu budowlanego liniowego – rozwiązania budowlane i techniczno -instalacyjne, nawiązujące do warunków terenu występujących wzdłuż jego trasy, oraz rozwiązania techniczno budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze względów bezpieczeństwa, z uwzględnieniem wymaganych stref ochronnych

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

- Rozwiązania zasadnicze elementów WYPOSAŻENIA

7) Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniające użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności instalacji i urządzeń budowlanych: wodociągowych i kanalizacyjnych, ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, chłodniczych, klimatyzacji, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a także sposób powiązania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnętrznymi wraz z punktami pomiarowymi, założenia przyjęte do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkości urządzeń, przy czym należy przedstawić: a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych – założone parametry klimatu wewnętrznego z powołaniem przepisów techniczno-budowlanych oraz przepisów dotyczących racjonalizacji użytkowania energii, b) dobór i zwymiarowanie parametrów technicznych podstawowych urządzeń ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych oraz określenie wartości mocy cieplnej i chłodniczej oraz mocy elektrycznej związanej z tymi urządzeniami;

## Izolacja

Nad przepustem zaprojektowano wykonanie warstwy izolacji w postaci geomembrany HDPE wzmocnionej obustronnie geowłókniną polipropylenową o masie min. 500 g/m2, układanej w spadku poprzecznym 5%. Na końcach izolacji wykonane zostaną rury drenarskie PP perforowane średnicy ø125mm w geowłókninie filtracyjnej, układane w spadku 3% w kierunku dolnej wody.

Izolacją cienką, poprzez dwukrotne nałożenie powłok bitumicznych, należy przykryć wszystkie dostępne przed wykonaniem zasypki powierzchnie betonowe stykające się bezpośrednio z gruntem.

## Nawierzchnia na obiekcie i dojazdach

Konstrukcja nawierzchni drogi:

- w-wa ścieralna z betonu asfaltowego, grubości 4cm;

- w-wa wiążąca z betonu asfaltowego, grubości 5cm.

## Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

Ruch pojazdów oraz ruch pieszych od lewej i prawej strony będzie zabezpieczony barierą drogową stalową H1W4 ustawioną na krawędzi pobocza. Lokalizacja oraz rozstaw elementów barier (przeciągi, taśmy, pas profilowy itp.) powinna spełniać wymagania Rozporządzenia. Ponadto wymaga się aby forma architektoniczna barier (głównie pasa profilowego) nawiązywała do barier „starego typu” z zachowaniem rozstawu słupków 2,0m.

Bariera przedstawiona w części rysunkowej jest jedynie symbolem, wybór docelowego rozwiązania pozostawia się Wykonawcy pod warunkiem zachowania zgodności z normą PN-EN 1317-2 przy jednoczesnym spełnieniu wymogów architektonicznych.

## Łożyska

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

## Dylatacje i urządzenia dylatacyjne

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

## Odwodnienie

Odwodnienie drogi realizowane będzie za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych, powierzchniowo, wody odprowadzane będą z poziomu drogi na skarpy nasypu drogowego (jak w stanie istniejącym).

## zasypkA PRZEPUSTU

Zasypka przepustu wykonana będzie z piasku średniego zagęszczonego o wskaźniku zagęszczenia Is = 1.0.

## Schody naskarpowe

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

## UBEZPIECZENIE KORYTA POTOKU

W celu usprawnienia przepływu wód, koryto potoku w obrębie projektowanego przepustu poddane zostanie umocnieniu. Umocnienie koryta zaprojektowano na odcinkach długości po 10m, mierząc w górę i w dół cieku od krawędzi obiektu. Dno i brzegi cieku zostaną umocnione narzutem z kamienia łamanego grubości min 20cm. Umocnienie zostanie zabezpieczone od strony górnej i dolnej wody gurtem w postaci narzutu z kamienia ciężkiego, wkopanym 1,0m poniżej dna potoku.

Szczegóły zabezpieczeń przedstawiono w części rysunkowej.

## Ochrona antykorozyjna

Przewidziano zabezpieczenie antykorozyjne dla klasy korozyjności C4 i o trwałości 
min. 15lat wg EN ISO 12944-2 na wszystkich „odkrytych” powierzchniach betonowych oraz zabezpieczenie przeciwwilgociowe na wszystkich powierzchniach betonowych stykających się z gruntem.

## Urządzenia obce

Na istniejącym obiekcie nie zinwentaryzowano żadnych urządzeń obcych, które podlegałyby przebudowie.

## Oświetlenie obiektu

Na obiekcie nie projektuje się wykonania oświetlenia drogowego.

## Kolorystyka obiektu

Wszystkie powierzchnie betonowe pozostawione będą w kolorze naturalnego betonu. Kolor barier należy pozostawić naturalny. Ostateczną decyzję dotyczącą kolorystyki obiektu pozostawia się do decyzji Inwestora na etapie wykonywania prac budowlanych.

## Znaki pomiarowe

W rejonie obiektu należy zlokalizować jeden stały znak wysokościowy, wykonany z trwałego materiału i posadowiony na gruncie rodzimym poniżej poziomu przemarzania. Stały znak wysokościowy powinien być dowiązany do niwelacji państwowej.

- urządzenia instalacji technicznych

8) Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych, w tym przemysłowych i ich zespołów tworzących całość techniczno-użytkową, decydującą o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystykę i odnośne parametry instalacji i urządzeń technologicznych, mających wpływ na architekturę, konstrukcję, instalacje i urządzenia techniczne związane z tym obiektem;

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

- charakterystyka energetyczna obiektu

9) Charakterystykę energetyczną budynku, opracowaną zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno- -użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej, określającą w zależności od potrzeb: a) bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz urządzeń zużywających inne rodzaje energii, stanowiących jego stałe wyposażenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urządzeń służących do celów technologicznych związanych z przeznaczeniem budynku, b) w przypadku budynku wyposażonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne lub chłodnicze – właściwości cieplne przegród zewnętrznych, w tym ścian pełnych oraz drzwi, wrót, a także przegród przezroczystych i innych, c) parametry sprawności energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych oraz innych urządzeń mających wpływ na gospodarkę energetyczną budynku, d) dane wykazujące, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania budowlane i instalacyjne

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

- WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO

10) Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem: a) zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków, b) emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się, c) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów, d) właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się, e) wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne

## Jakość, ilość i sposób odprowadzania wody opadowej
z obiektów mostowych

Zarówno w fazie budowy jak również eksploatacji nie zaistnieje potrzeba zaopatrywania obiektu w wodę do celów technologicznych. Niewielkie ilości wody wykorzystywane do celów socjalnych przez zatrudnionych przy budowie pracowników, będą zapewnione przez wykonawcę robót, poprzez zorganizowanie odpowiedniego zaplecza socjalnego. Faza realizacji obiektu nie będzie generowała ścieków technologicznych. Na terenie budowy nie planuje się wykonywania żadnych prac, które mogłyby przyczynić się do zanieczyszczenia wód powierzchniowych.  Kwestia ścieków socjalnych zostanie rozwiązana poprzez wygospodarowanie zaplecza socjalnego, wyposażonego w przewoźne sanitariaty.

Wody opadowe i roztopowe z projektowanego obiektu będą odprowadzane jak w stanie obecnym za pomocą systemu spadków poprzecznych i podłużnych w kierunku dojazdów do obiektu i na skarpy nasypu drogowego.

## Emisja zanieczyszczeń gazowych

Ewentualnym zanieczyszczeniem emitowanym z projektowanego obiektu mogą być spaliny pojazdów zawierające, CO, węglowodory, tlenki azotu, SO2, aldehydy, pyły i Pb. Mając na uwadze fakt, że jest to budowa w miejscu rozbieranego obiektu istniejącego można uznać, że powyższe rodzaje zanieczyszczeń jakie występują obecnie pozostają bez zmian.

## Rodzaj i ilość odprowadzanych odpadów

W trakcie eksploatacji obiektu nie będą powstawały odpady wymagające ich odprowadzenia.

W trakcie robót budowlanych mogą powstać odpady takie jak: odpady drewna, złom, gruz, odpady pap smołowych. Miejsce wywozu tych odpadów będzie potwierdzone przez przedstawiciela prawnie funkcjonującego wysypiska lub firmy zajmującej się utylizacją odpadów przemysłowych.

Prace budowlane  nad woda należy prowadzić w taki sposób, aby ograniczyć do minimum zanieczyszczenie koryta potoku. Sprzęt użyty do robót budowlanych powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

## Emisja hałasu i wibracji

Zjawiska takie jak hałas i wibracje mogą pojawić się w trakcie budowy, będą one jednak chwilowe, krótkotrwałe i ustaną wraz z zakończeniem prowadzenia robót budowlanych. 
W bezpośrednim otoczeniu projektowanego obiektu brak jest jakichkolwiek obiektów budowlanych. Nie istnieje zagrożenie, że jakiekolwiek budynki mieszkalne w trakcie budowy obiektu znajdą się w strefie oddziaływania hałasu, drgań, wibracji i promieniowania.

## Wpływ obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, wody powierzchniowe i podziemne

Projektowana inwestycja nie będzie wywierać większego wpływu na istniejący drzewostan w rejonie obiektu. Przewiduje się wycinkę jedynie kilku drzew. Główne roboty budowlane wykonywane będą w pasie drogowym oraz na działce wodnej, na których występują pojedyncze drzewa.

Projektowana inwestycja nie będzie wywierać większego wpływu na wody powierzchniowe, parametry hydrauliczne koryta cieku w rejonie przepustu ulegną poprawie.

Wpływ na wody podziemne pozostaje bez zmian.

## Dziedzictwo kulturowe – ochrona zabytków

Projektowana inwestycja nie jest usytuowana na terenie wpisanym do rejestru zabytków oraz w rejonie inwestycji nie występują żadne obiekty zabytkowe oraz pomniki przyrody.

- Ochrona przeciwpożarowa

11) Warunki ochrony przeciwpożarowej określone w odrębnych przepisach

Nie dotyczy projektowanego obiektu. Przepust nie podlega ochronie przeciwpożarowej.

- Uwagi końcowe

- Nominalna nośność projektowanego obiektu odpowiada klasie B (40 ton) [6].

- Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, wszelkie odstępstwa od rozwiązań konstrukcyjnych, technologicznych i materiałowych, przedstawionych w niniejszym projekcie, wymagają pisemnej zgody Projektanta.

- W przypadku natrafienia w czasie robót na nie zinwentaryzowane urządzenie uzbrojenia terenu należy bezwzględnie przerwać roboty, wezwać Inspektora Nadzoru, Projektanta 
i Właściciela urządzenia w celu uzgodnienia dalszego toku postępowania.

| BRANŻA MOSTOWA |  |
| --- | --- |
| Główny projektant: mgr inż. Patrycjusz Mostek | Sprawdzający: mgr inż. Rafał Leń |

Rzeszów, kwiecień 2016r.

- CZĘŚĆ  RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKÓW

- Rysunek ogólny przepustu

- Przekrój typowy zabezpieczenia koryta potoku

# KOPIE UPRAWNIEŃ PROJEKTOWYCH, ZAŚWIADCZENIA PRZYNALEŻNOŚCI DO IZB INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Branża mostowa

- mgr inż. Patrycjusz Mostek –projektant

- mgr inż. Rafał Leń – sprawdzający

# INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z art. 21a, poz. l Prawa Budowlanego kierownik budowy jest zobowiązany 
w oparciu o poniższą informację sporządzić przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia.

Podstawą  opracowania   informacji  jest   Rozporządzenie   Ministra   Infrastruktury 
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 póz. 1126).

# ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW

## Zakres inwestycji

Inwestycja obejmuje swym zakresem:

- Roboty drogowe

  - adaptacja dojazdów do obiektu,

  - budowa nowego przepustu,

  - wykonanie elementów wyposażenia obiektu,

- Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

  - montaż barier ochronnych,

- Rozbiórki

  - rozbiórka odcinków dojazdów,

  - rozbiórka istniejącego przepustu,

- Inne

  - wykonanie ubezpieczenia brzegów i dna koryta potoku.

## Kolejność realizacji inwestycji

Inwestycja powinna być realizowana przy zachowaniu następującej kolejności dla poszczególnych elementów robót:

- wykonanie rozbiórki odcinka konstrukcji drogi w obrębie przepustu;

- wykonanie wykopu roboczego;

- wykonanie rozbiórki istniejącego przepustu;

- wykonanie fundamentu projektowanego przepustu;

- wykonanie części przelotowej przepustu;

- wykonanie zasypki inżynierskiej projektowanego obiektu;

- wykonanie żelbetowych ścianek czołowych przepustu,

- odtworzenie/rewitalizacja niwelety jezdni na dojazdach do przepustu poprzez częściową i/lub całkowitą wymianę konstrukcji nawierzchni jezdni;

- wykonanie elementów wyposażenia na obiekcie: izolacja powierzchni betonu, bariery energochłonne, konstrukcja nawierzchni;

- remont istniejących rowów przydrożnych w obrębie projektowanego przepustu;

- umocnienie koryta potoku w obrębie przepustu narzutem kamiennym;

- uprzątniecie i rekultywacja terenu budowy.

# WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

W rejonie omawianego obiektu znajdują się następujące obiekty budowlane:

- istniejąca sieć drogowa:

- droga powiatowa 1348R;

- istniejące obiekty inżynierskie:

- istniejący przepust przeznaczony do przebudowy.

# ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

Elementami zagospodarowania terenu mogącymi stanowić źródło zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi są: drogi wymienione w punkcie 2.

# WSKAZANIA DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ PRZY REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH

Następujące roboty budowlane, ze względu na ich charakter, organizację lub miejsce prowadzenia stwarzające  szczególne zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

Roboty stwarzające ryzyko przysypania ziemią lub upadku z wysokości:

- wykonywanie wykopów o skarpach pionowych bez rozparcia, o głębokości większej niż l,5m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu skarp o głębokości większej niż 3,0m

- zagrożenie przysypaniem, w czasie wykonywania wykopów dla budowy podpór obiektu, rozbiórki nasypu drogowego, itp., w całym okresie prowadzenia robót.

- roboty, przy których wykonaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 3 m

- przy wykonaniu obiektów inżynierskich, w całym okresie budowy,

- roboty wykonywane przy użyciu dźwigów

- przy wykonywaniu obiektów inżynierskich,

- montaż elementów konstrukcyjnych obiektów inżynierskich

- przy wykonaniu deskowania części przelotowej i ścianek czołowych przepustu

- przy montażu elementów prefabrykowanych przepustu,

- betonowanie elementów obiektów inżynierskich

- przy wykonywaniu części przelotowej i ścianek czołowych przepustu.

Roboty budowlane przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi, a w szczególności:

- roboty prowadzone w temperaturze poniżej -l0°C,

- roboty związane z układaniem izolacji termozgrzewalnych oraz wykonywanych na zimno.

# WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED REALIZACJĄ ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystąpieniem do wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych należy przeprowadzić instruktaż pracowników, który powinien obejmować następujące składniki:

- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,

- przedstawienie sposobu i podkreślenie konieczności stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami zagrożeń,

- wyznaczenie odpowiedzialnych osób i określenie zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi.

# WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót budowlanych:

- oznakowanie terenu budowy;

- oznakowanie i ogrodzenie terenu z głębokimi wykopami;

- przy wszystkich pracach budowlanych przestrzegać przepisów bhp zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

- zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości przez wykonanie tymczasowych pomostów i balustrad;

- wygrodzenie na czas budowy ewentualnego ruchu pieszych na terenie budowy, ruch pieszych chodnikami technologicznymi;

- zachowanie szczególnego bezpieczeństwa i wymagań przy robotach montażowych wykonywanych dźwigiem;

- stosowanie butów, odzieży ochronnej i sprzętu przy robotach zbrojarskich, betoniarskich, antykorozyjnych, spawalniczych i innych niebezpiecznych robotach;

- stosowanie indywidualnego sprzętu zabezpieczającego robotników podczas prac na wysokości.

Rzeszów – kwiecień 2016r.

# ZAŁĄCZNIKI