Załącznik nr 1 do SIWZ

Województwo: podkarpackie

Powiat: ropczycko-sędziszowski

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Modernizacja EGiB, utworzenie baz GESUT i BDOT500,

cyfryzacja zasobu w Powiecie Ropczycko-Sędziszowskim

# Dane formalno-prawne przedmiotu zamówienia

- Zamówienie publiczne, do którego odnosi się niniejszy opis, jest elementem projektu realizowanego w ramach umowy zawartej z Województwem Podkarpackim w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy przy realizacji projektu

„Podkarpacki System Informacji Przestrzennej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej II „Cyfrowe Podkarpackie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, którego celami w ujęciu ogólnym są:

- przeprowadzenie modernizacji EGiB wybranych obrębów z jednostek ewidencyjnych Ostrów i Wielopole Skrzyńskie zgodnie z projektami modernizacji EGiB załączniki nr  1.1, 1.2, 2.1 i 2.2 do OPZ ;

- poprawa jakości i aktualności danych ewidencji gruntów i budynków w tym dostosowanie baz danych EGiB wybranych obrębów jednostek ewidencyjnych Ostrów i Wielopole Skrzyńskie  do zgodności z pojęciowym modelem danych EGiB;

- utworzenie inicjalnej bazy GESUT dla jednostek ewidencyjnych Ostrów                          i Wielopole Skrzyńskie powiatu ropczycko-sędziszowskiego zgodnych                               z pojęciowym modelem danych GESUT, określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji  z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GEUT oraz krajowej bazy GESUT (Dz. U. z 2015 r. poz. 1938), zwanym dalej rozporządzeniem w sprawie GESUT oraz K-GESUT’’, oraz włączenie  tych baz do krajowej bazy GESUT, o której mowa w art. 28a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz utworzenie bazy BDOT500, zgodnej z pojęciowym modelem danych BDOT500, określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015 r.  poz.2028), zwanym dalej ,,rozporządzeniem w sprawie BDOT500 oraz MZ’’, dla jednostek ewidencyjnych Ostrów i Wielopole Skrzyńskie  powiatu ropczycko -sędziszowskiego objętych modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz działaniami mającymi na celu utworzenie inicjalnej powiatowej bazy GESUT,

- cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego polegająca na skanowaniu i utworzeniu metadanych dla wybranej dokumentacji geodezyjno- kartograficznej z obszaru jednostek ewidencyjnych Ostrów i Wielopole Skrzyńskie,

Zamówienie dotyczące zadań objętych niniejszym opisem przedmiotu zamówienia, zwanym dalej „OPZ”, będzie udzielane przez Powiat Ropczycko-Sędziszowski.

- Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zawartymi w szczególności w:

- ustawie z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(Dz. U. 2016 r. poz. 1629 t.j.);

- ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 r. poz. 1121 t.j.);

- ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 2017 r. poz. 788 t.j.);

- ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. 2016 r., poz. 2147 t.j.);

- ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017 r. poz. 1073t.j.);

- ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych 
(Dz. U. 2017 r. , poz. 1161 t.j., );

- ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2016 r., 
poz. 290, t.j.);

- ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2016 r., 
poz. 1440 t.j.);

- ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 2016 r., 
poz. 1068 t.j.);

- ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922 t.j.);

- ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej

(Dz.U.2010 r. Nr 76, poz. 489;

- ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2017 r. poz. 570 t.j.);

- ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 
(Dz. U. 2015 r. poz. 1892 t.j.)

- rozporządzeniu z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2016 r. poz. 1034 t.j.);

- rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 
2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2011 r. Nr 263, poz. 1572);

- rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych (Dz. U. 2011 r. Nr 279, poz. 1642) oraz obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2013 r. o sprostowaniu błędów (Dz. U. 2013 r. poz.1031);

- rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (Dz. U. 2013 r. poz. 249);

- rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. 2012 r. poz. 1247);

- rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. 
w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych 
(Dz. U. 2012 r. poz. 352);

- rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 
2011 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu (Dz. U. 2011 r.  Nr 263, poz. 1571), 
oraz obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 września 2012 r. 
o sprostowaniu błędów (Dz. U. 2012 r. poz.1011);

- rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (Dz. U. 2012 r. poz. 199);

- rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. 
w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. 2012 r. poz. 125);

- rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. 
w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych (Dz. U. 2015, poz. 219 t.j.);

- rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie wykazywania 
 w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków 
 i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych (Dz. U. 2001 Nr 84, poz. 911);

- rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. 2012, poz. 1246);

- rozporządzeniu Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa 
 i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. 1999 Nr 45, poz. 453);

- rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych 
i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań 
dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2016 poz. 113);

- rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 lipca 2001 r. w sprawie klasyfikowania, kwalifikowania  i porządkowania materiałów wyłączonych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

(Dz.U. 2001 r. Nr 74, poz. 796);

- rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. 
w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U. 2015 r. poz. 1938);

- rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U.2015r. poz. 2028);

- rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. 
w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego (Dz. U. 2013, poz. 1183);

- rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz. U. 1999, Nr 112 poz. 1316 z późn. zm.)”.

- Wytyczne podmiotu współfinansującego realizację przedmiotu umowy.

# Przedmiot zamówienia:

# Przedmiotem zamówienia, do którego odnosi się niniejszy OPZ, w zakresie zadania, 
o którym mowa w rozdziale I ust. 1 pkt 1 jest:

# modernizacja EGiB w wybranych obrębach ewidencyjnych jednostek ewidencyjnych Ostrów i Wielopole Skrzyńskie powiatu ropczycko-sędziszowskiego wyszczególnionych w projektach modernizacji stanowiących załączniki nr 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 do niniejszego OPZ, sporządzone dla:

# jednostki ewidencyjnej Ostrów (tylko dla obrębów ewidencyjnych: Blizna, Ocieka, Wola Ociecka i Zdżary) – załącznik nr 1.1 i 1.2 do OPZ;

- jednostki ewidencyjnej Wielopole Skrzyńskie (tylko dla obrębów ewidencyjnych: Broniszów, Brzeziny, Glinik i Nawsie) – załącznik nr 2.1 
i 2.2 do OPZ;

# wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez Wykonawcę zbiorów danych EGiB.

- Przedmiotem zamówienia, do którego odnosi się niniejszy OPZ, w zakresie zadania, 
o którym mowa w rozdziale I ust. 1 pkt 2 jest:

- uzupełnienie danych ewidencyjnych dotyczących budynków między innymi 
w zakresie atrybutu klasa budynku według PKOB, głównej i innej funkcji budynku w wybranych obrębach jednostek ewidencyjnych Ostrów i Wielopole Skrzyńskie – załącznik nr 3 do OPZ;

- pomiar budynków, które w dotychczasowej bazie EGiB występują jako budynki 
z digitalizacji – załącznik nr 3 do OPZ;

- wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez Wykonawcę zbiorów danych EGiB.

- Przedmiotem zamówienia, do którego odnosi się niniejszy OPZ, zakresie zadania, 
o którym mowa w rozdziale I ust. 1 pkt 3 jest:

- utworzenie inicjalnej bazy danych GESUT i bazy BDOT500 dla jednostek ewidencyjnych Ostrów i Wielopole Skrzyńskie za wyjątkiem obrębu Kamionka 
z Gminy Ostrów – załączniki nr 4, 5, 6, 7 o OPZ;

- wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez Wykonawcę zbiorów bazy BDOT500 i inicjalnej bazy GESUT.

- Przedmiotem zamówienia, do którego odnosi się niniejszy OPZ, w zakresie zadania, 
o którym mowa w rozdziale I ust. 1 pkt 4 jest:

- cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego polegająca na skanowaniu i utworzeniu metadanych dla wybranej dokumentacji geodezyjno- kartograficznej z obszaru jednostek ewidencyjnych Ostrów i Wielopole Skrzyńskie;

- załadowanie masowe zeskanowanych materiałów zasobu do systemu zarządzania zasobem geodezyjnym i kartograficznym Starosty.

# Warunki realizacji prac geodezyjnych związanych z modernizacją EGiB określają postanowienia rozdziału III i IV, zaś ich zasięg terytorialny oraz szczegółowy zakres określają projekty modernizacji EGiB, stanowiące załączniki nr 1.1, 1.2, 2.1 i 2.2 do niniejszego OPZ, sporządzone dla:

- Obrębów ewidencyjnych Blizna, Ocieka, Wola Ociecka, Zdżary w jednostce ewidencyjnej Ostrów - załącznik nr  1.1,  1.2,

- obrębów ewidencyjnych  Broniszów, Brzeziny, Glinik, Nawsie w jednostce ewidencyjnej Wielopole Skrzyńskie - załącznik nr 2.1, 2.2,

- Warunki realizacji prac geodezyjnych związanych z aktualizacją danych EGiB, oraz zakres tych prac określają postanowienia rozdziału III , IV i V,

- Warunki realizacji prac geodezyjnych związanych z utworzeniem BDOT500 oraz inicjalnej bazy GESUT, a także zakres tych prac określają postanowienia rozdziału III i X oraz załączniki nr 4, 5, 6 i 7 do niniejszego OPZ,

- Warunki realizacji prac związanych z cyfryzacją powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, z także zakres tych prac określają postanowienia rozdziału XI.

# Ogólne warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia

      - Przy tworzeniu, w ramach przedmiotu zamówienia, zbiorów danych przestrzennych stosuje się układ współrzędnych  płaskich prostokątnych PL-2000/7 oraz geodezyjny układ wysokościowy PL-KRON86-NH, o których mowa w  § 6 i 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych.

      - Na obszarze objętym niniejszym zamówieniem oraz w bezpośrednim jego sąsiedztwie znajdują się punkty poziomej osnowy geodezyjnej, których usytuowanie przedstawia załącznik nr 8.1 i 8.2 do OPZ.

      - Do realizacji przedmiotu zamówienia wykorzystuje się materiały zgromadzone 
w PZGiK, jeżeli zawierają one wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych lub wysokościowych o odpowiedniej jakości. Analizy jakości materiałów PZGiK,                 w tym ich wiarygodności, dokonuje Wykonawca. W razie wątpliwości dotyczących sposobu wykorzystania materiałów PZGiK,  Wykonawca dokonuje uzgodnień  w tym zakresie z Geodetą Powiatowym. Wyniki przeprowadzonej analizy materiałów PZGiK  oraz ewentualnych uzgodnień z Geodetą Powiatowym Wykonawca dokumentuje 
w raporcie, sporządzonym według wzoru, stanowiącego załącznik nr 9 do niniejszego OPZ.

      - Materiały PZGiK zawierające wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych 
w układzie 1965 lub układach lokalnych wykorzystuje się do realizacji przedmiotu zamówienia po uprzednim przeliczeniu współrzędnych punktów osnowy geodezyjnej oraz punktów sytuacyjnych, w tym punktów granicznych, z układu 1965 lub z układów lokalnych do układu PL-2000/7.

      - W przypadku gdy materiały PZGiK zawierają wiarygodne wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych wykonanych w oparciu o osnowę pomiarową nie spełniającą aktualnych standardów technicznych (np. poligonizację techniczną IV lub V klasy wg dawnych instrukcji BIII i CI) obliczenia współrzędnych punktów sytuacyjnych I grupy dokładnościowej na podstawie wyników takich pomiarów Wykonawca dokona po uprzednim:

        - wykonaniu ponownych geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych zachowanych punktów tej osnowy, metodami właściwymi aktualnie dla pomiaru osnowy pomiarowej;

        - przeprowadzeniu łącznego wyrównania danych obserwacyjnych tak zmodernizowanej osnowy pomiarowej (danych z pomiaru, o którym mowa w pkt 1, oraz danych PZGiK) oraz obliczeniu współrzędnych punktów tej zmodernizowanej osnowy pomiarowej na podstawie wyrównanych danych obserwacyjnych.

      - Do obliczenia współrzędnych punktów granicznych oraz punktów wyznaczających kontury budynków usytuowanych w odległości nie większej niż 0,5 m od granicy nieruchomości, może być wykorzystywana zmodernizowana osnowa pomiarowa, 
o której mowa w ust. 5, jeżeli po wyrównaniu błąd średni położenia jej punktów względem osnowy 1 klasy nie jest większy niż 0,22 m, przy założeniu normalnego rozkładu błędów.

      - Jeżeli materiały PZGiK zawierają wiarygodne wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych wykonanych w oparciu o osnowę pomiarową nie spełniającą aktualnych standardów technicznych, ale na gruncie nie zachowała się odpowiednia liczba punktów osnowy pomiarowej, niezbędnych do jej zmodernizowania na zasadach określonych w ust. 5 i 6, współrzędne punktów sytuacyjnych w układzie PL-2000/7, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca pozyska drodze matematycznej transformacji współrzędnych obliczonych w układzie 1965 
lub w układzie lokalnym.

      - Do przeliczeń punktów  z układu 1965 lub lokalnego do układu PL-2000/7  metodą transformacyjną należy stosować zasady określone w rozporządzeniu w sprawie standardów  technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych 
i wysokościowych.

      - W odniesieniu do punktów granicznych oraz punktów wyznaczających kontury budynków, usytuowanych w odległości nie większej niż 0,5 m od granicy nieruchomości, metoda matematycznej transformacji, o której mowa w ust. 8, może być zastosowana, jeżeli błąd średni położenia takich punktów po transformacji względem osnowy geodezyjnej 1 klasy nie będzie większy niż 0,30 m, przy założeniu normalnego rozkładu błędów.

      - Wyniki przeprowadzonych obliczeń, o których mowa w ust. 5 i 6, oraz matematycznej transformacji, o której mowa w ust. 8, Wykonawca zweryfikuje w drodze geodezyjnych pomiarów kontrolnych jednoznacznie zidentyfikowanych punktów sytuacyjnych,  równomiernie rozłożonych na obszarze opracowania, w tym na jego skrajach, w liczbie co najmniej 5 punktów na każde 100 ha obszaru opracowania Pozytywny wynik weryfikacji będzie miał miejsce, jeżeli spełnione zostaną łącznie następujące warunki:

1)	68,3 % odchyleń liniowych na punktach kontrolnych nie przekroczy 0,31m;

2)	95,4 % odchyleń liniowych na punktach kontrolnych nie przekroczy 0,62 m.

      - Niezależnie od geodezyjnych pomiarów kontrolnych, o których mowa w ust. 10, Wykonawca zweryfikuje poprawność danych obliczonych w wyniku matematycznej transformacji wykorzystując do tego celu ortofotomapę lub przeprowadzając oględziny na gruncie, mając w szczególności na uwadze usytuowanie budynków względem granic działek ewidencyjnych. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w tym zakresie Wykonawca usunie je na podstawie geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych.

W przypadku, gdy obliczenia, o których mowa w ust. 5-9, nie zakończą się pozytywnym rezultatem w odniesieniu do całego obszaru opracowania lub jego części, a jednocześnie w PZGiK brak będzie wiarygodnych i o odpowiedniej jakości danych, Wykonawca pozyska niezbędne dane, dotyczące punktów granicznych oraz konturów budynków, w drodze geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych.

Geodezyjne pomiary sytuacyjne, o których mowa wyżej, nieoznaczonych na gruncie punktów granicznych wykonawca poprzedzi:

- ich wyznaczeniem w trybie przepisów art. 39 ustawy Prawo geodezyjne 
i kartograficzne; jeżeli zaistnieją przesłanki określone w tych przepisach do wykonania takich czynności, albo

- ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych na zasadach określonych 
w § 38 i 39 rozporządzenia w sprawie EGiB, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w § 37 tego rozporządzenia.  Ustalane punkty graniczne Wykonawca zamarkuje na gruncie palami drewnianymi lub rurkami metalowymi w sposób umożliwiający ich pomiar.

      - Geodezyjnymi pomiarami sytuacyjnymi wykonawca obejmie także działki ewidencyjne oraz kontury budynków, do których należą punkty kontrole, o których mowa w  ust. 10, a jednocześnie  odchylenia liniowe na tych  punktach  będą większe od 0.62 m.

      - Udostępnione przez PODGiK, dotychczasowe analogowe mapy ewidencyjne dla obrębów ewidencyjnych    gm. Ostrów:  Blizna, Ocieka, Wola Ociecka, Zdżary 
( dla ww. obrębów ewidencja gruntów została założona na podkładzie fotogrametrycznym z 1967r. ) , dla obrębów ewidencyjnych  gm. Wielopole Skrzyńskie:    Broniszów, Brzeziny, Glinik, Nawsie

( dla ww. obrębów ewidencja gruntów została założona na podstawie operatu katastru  austriackiego) -   należy zastąpić w zakresie danych dotyczących granic działek – numerycznymi mapami ewidencyjnymi opracowanymi na podstawie danych  pozyskanych w wyniku prac wykonanych zgodnie z zapisami pkt. 5-12 rozdz. III niniejszego OPZ.

14.  Czynności wyznaczenia punktów granicznych lub ustalenia  przebiegu  granic działek 
           ewidencyjnych, o których mowa w ust. 11 pkt 1 i 2, mogą być wykonywane wyłącznie 
          pod kierownictwem  osoby legitymującej się uprawnieniami  zawodowymi, o których 
          mowa w art. 4 3 pkt. 2 ustawy  Prawo geodezyjne i kartograficzne. Przez kierownictwo, 
          o którym mowa wyżej, rozumie się bezpośredni  nadzór nad przebiegiem ww. 
          czynności   w terenie lub, w przypadku wykorzystywania  do ustalenia przebiegu granic 
          działek  ewidencyjnych zobrazowań lotniczych lub ortofotomapy, bezpośredni nadzór 
          nad przebiegiem tego procesu przy stanowisku komputerowym. Za dowód 
          sprawowania tego kierownictwa Zamawiający uzna podpis  osoby sprawującej to 
          kierownictwo złożony na protokole ustalenia przebiegu granic  działek ewidencyjnych.

15. Wszelka elektroniczna wymiana danych (pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą),

zawierających dane osobowe musi odbywać się z   zastosowaniem kryptograficznej

ochrony danych, w szczególności: szyfrowanie  plików,  połączenia szyfrowane.

16. Wykonawca pozyska nieodpłatnie, w uzgodnieniu z Zamawiającym  komplet danych 
         i materiałów, zgromadzonych w powiatowej części  PZGiK, niezbędnych do wykonania 
         przedmiotu   zamówienia, m.in.:

- analogowa  mapa ewidencyjna i klasyfikacyjna w skali 1:2000 dot. obrębów      
           gm. Ostrów:  Blizna,  Ocieka, Wola Ociecka, Żdżary w układzie lokalnym, podkład 
           fotogrametryczny z roku 1967,

- analogowa  mapa ewidencyjna i klasyfikacyjna w skali 1:2880 (opracowana na bazie

dawnego katastru austriackiego) dot. obrębów gm. Wielopole Skrzyńskie :

Broniszów, Brzeziny, Glinik, Nawsie,

- analogowa mapa klasyfikacji gruntów opracowana na bazie mapy ewidencji gruntów,

- istniejące dane wektorowe, na bieżąco aktualizowane w programie EWMAPA

dotyczące danych EGiB oraz obiektów przestrzennych zgodnych z modelem

pojęciowym instrukcji technicznej K-1,

- wektorowa mapa glebowo-rolnicza,

- dane dotyczące osnowy geodezyjnej w układzie PL-2000/7, i 1965

- operat LPIS – numeryczna mapa ewidencji gruntów opracowana zgodnie z wytycznymi

GUGiK „Wektoryzacja map katastralnych w Polsce” w plikach SWDE (nie

aktualizowany przez POGiK),

- operat mapy zasadniczej dla Lasów Państwowych z roku 1991,

- operaty jednostkowe z pomiarów uzupełniających, aktualizacji map, inwentaryzacji

powykonawczych, podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, wznowienia znaków

granicznych, operaty kontroli terenowej z lat osiemdziesiątych  (pomiary na związki

liniowe ) oraz innych opracowań geodezyjnych,

- państwowy rejestr granic,

- operat ewidencji gruntów opracowany metodą klasyczną, rejestr gruntów, skorowidz

działek, skorowidz właścicieli (dane archiwalne),

- część opisowa ewidencji gruntów i budynków opracowana informatycznie,

aktualizowana na bieżąco w systemie EWOPIS 6,

- zbiory dokumentów uzasadniających wpisy do bazy EGiB (tzw. dowody zmian),

-  decyzje administracyjne o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej lub leśnej,

-  dane dotyczące uproszczonych planów urządzania lasów,

- dokumentacja architektoniczno-budowlana, w tym dane z ewidencji rozpoczynanych i

oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych pozwalające m.in. na określenie

statusu budynku,

- wykaz dróg powiatowych.

17. Zbiory danych cyfrowych  i inne materiały PZGiK w postaci elektronicznej zostaną 
         udostępnione na serwerze ftp Wykonawcy, którego dane dostępowe zostaną przekazane 
         Zamawiającemu  przez Wykonawcę niezwłocznie po zawarciu umowy. Za zgodą Stron 
         dane te mogą  zostać udostępnione w inny sposób.

18. Zbiory danych cyfrowych dotyczących EGiB oraz obejmujących sieci uzbrojenia terenu 
        niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca pozyska od  Starosty 
        w postaci  plików w formacie GML zapisanych zgodnie z obowiązującymi  modelami
        pojęciowymi lub w innym,  uzgodnionym ze Starostą formacie danych, zapewniającym 
        utworzenie nowych wersji obiektów bazy danych EGiB, BDOT500 i inicjalnej  bazy

GESUT lub nowych obiektów tych baz z zachowaniem historii zmian  dokonanych 
        w dostosowanych  zbiorach danych.

19.W przypadku wprowadzenia przez Starostę zmian w cyfrowych zbiorach danych, których

kopie zostały udostępnione Wykonawcy, Starosta udostępni Wykonawcy ponownie

kopie tych zbiorów danych, zawierających wprowadzone zmiany, w terminie

dostosowanym do harmonogramu prac określonego w SIWZ,

20. Operaty techniczne PZGiK, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, 
o ile nie zostaną  przetworzone przez Starostę do postaci elektronicznej, Wykonawca otrzyma od Starosty na okres niezbędny do ich wykorzystania, w uzgodnionych pisemnie terminach na okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni, lub  otrzyma kopie tych operatów.

O operatach technicznych przyjętych do PZGiK w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, Starosta będzie informował na bieżąco Wykonawcę i uzgadniał z nim sposób i termin ich udostępnienia.

- Dane EGiB utworzone w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia podlegają przeprowadzeniu przez wykonawcę walidacji zbiorów danych. Pozytywny wynik walidacji będzie jednym z podstawowych warunków odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania zebrań informacyjnych dla każdego

obrębu dla właścicieli (władających) działek położonych w modernizowanych obrębach ewidencyjnych z udziałem przedstawiciela Gminy, Sołtysa wsi i  przedstawiciela Zamawiającego w terminie i miejscu uzgodnionym z Zamawiającym i właściwą gminą.

- Wykonawca zapewni wszystkim osobom biorącym udział w realizacji prac związanych z modernizacją EGiB identyfikatory ze zdjęciem i koszulki odblaskowe  z napisem 
„ Geodeta” .

- Wykonawca zobowiązany jest do założenia i prowadzenia dziennika roboty. Wyjaśnienia i uzgodnienia dokonywane w trakcie wykonania przedmiotu zamówienia, pod rygorem nieważności, muszą zostać zapisane w dzienniku roboty, a każde uzgodnienie w dzienniku roboty musi zostać potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego.

IV. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie modernizacji  
         ewidencji gruntów i budynków

1. Zadanie, o którym mowa w rozdziale II ust. 1 pkt 1, dotyczące modernizacji EGiB,  
        realizowane będzie w zakresie danych  dotyczących:

a) gruntów, w tym:

- granic obrębów ewidencyjnych,

- działek ewidencyjnych,

-  użytków gruntowych, w tym aktualności i oznaczeń,

- gleboznawczej klasyfikacji gruntów

b) budynków

c) obiektów trwale związanych z budynkami

d) nieruchomości lokalowych

e) właścicieli nieruchomości oraz podmiotów, w których władaniu lub gospodarowaniu 
          znajdują się grunty Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, a także 
          podmiotów, które  na zasadach samoistnego posiadania władają gruntami, dla których 
          ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie 
         można ustalić ich właścicieli.

2. W ramach modernizacji EGiB  do zadań Wykonawcy należeć będzie:

- Wykonanie prac przygotowawczych:

- doprowadzenie do zgodności części opisowej i kartograficznej dotychczasowego operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie numeracji działek, rodzaju              i zakresu użytków gruntowych poprzez  wyjaśnienie i usunięcie rozbieżności                       w porozumieniu z Zamawiającym, zestawienie stwierdzonych rozbieżności w formie tabelarycznej  zawierającej informacje o sposobie ich usunięcia;

- przeprowadzenie analizy materiałów PZGiK uzyskanych od Zamawiającego oraz dokonanie w niezbędnym zakresie uzgodnień z Geodetą Powiatowym w sprawie sposobu wykorzystania tych materiałów przy realizacji przedmiotu zamówienia, 
o której mowa w rozdziale III ust.3;

- wykonanie prac geodezyjnych w celu pozyskania w niezbędnym zakresie,     
o którym mowa w ust. 1, danych umożliwiających  modernizację EGiB 
 obejmujących:

-   pomiar osnowy pomiarowej , o której mowa w rozdziale III ust. 5,

- ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych dla terenów określonych 
                  w niniejszym OPZ,

-   pomiar budynków ,

-   skompletowanie wyników pomiarów granic i budynków.

- wykonanie  pozostałych prac geodezyjnych w celu pozyskania w niezbędnym zakresie, o którym mowa w ust. 1, danych umożliwiających modernizację EGiB,

- opracowanie przez Wykonawcę projektu operatu opisowo-kartograficznego,                           o którym mowa w art. 24a ust. 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne ,

- wyłożenie, zgodnie z zasadami określonymi w art. 24a ust.4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, projektu operatu opisowo-kartograficznego oraz udział w rozpatrzeniu uwag zgłoszonych do projektu operatu opisowo-kartograficznego, o których mowa w art. 24a ust. 7 ustawy Prawo geodezyjne                       i kartograficzne,

- Zasilenie danymi EGiB systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Starostę.

3. Zbiory punktów granicznych niezbędnych do numerycznego opisu granic działek ewidencyjnych Wykonawca utworzy na podstawie:

- materiałów zgromadzonych w PZGiK, cechujących się odpowiednią wiarygodnością i jakością lub doprowadzonych do odpowiedniej jakości w drodze geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych oraz obliczeń, o których mowa w rozdziale III ust. 5-9; lub

- geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych: terenowych, fotogrametrycznych lub kartometrycznych, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572), wykonanych 
w ramach niniejszego zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym OPZ, przy czym:

- zbiory punktów granicznych niezbędnych do numerycznego opisu granic działek 
             ewidencyjnych dla obszaru zwartych terenów zabudowanych oznaczonych 
             kolorem różowym na załącznikach nr 10-11 oraz dla terenu  działek poza tym 
             obszarem, na którym znajdują się lub są w trakcie budowy budynki Wykonawca 
             pozyska w wyniku geodezyjnych pomiarów terenowych poprzedzonych  
             ustaleniem przebiegu granic działek ( w przypadku, gdy granica obszaru 
             terenów zabudowanych wykazanych na załącznikach nr 10-11 nie obejmuje 
             całych  działek – tylko ich część- ustaleniem należy objąć całe działki), bezpośrednim

pomiarem w terenie należy objąć wszystkie ogrodzenia stanowiące granice działek

lub przebiegające w bliskim sąsiedztwie granic,

- zbiory punktów granicznych niezbędnych do numerycznego opisu granic działek 
            ewidencyjnych poza obszarem terenów zabudowanych Wykonawca pozyska 
            metodą geodezyjnych pomiarów fotogrametrycznych poprzedzonych ustaleniem 
            przebiegu tych granic działek,

- pomiary kartometryczne  do  numerycznego opisu granic  działek mogą być 
             wykorzystane jedynie w przypadkach ustalenia danych określających przebieg 
             granic działek oraz położenie punktów granicznych na zasadach określonych  
             w § 39 ust. 3 rozporządzenia w sprawie EGiB, w szczególności przy

wykorzystaniu do tego celu  odpowiedniego  fragmentu dotychczasowej mapy 
             ewidencyjnej w postaci rastrowej, wpasowanego metodą transformacji afinicznej  
             w punkty dostosowania, którymi  powinny być punkty graniczne nieruchomości 
             sąsiednich oraz jednoznacznie zidentyfikowane punkty graniczne tych działek.

Wykonawca sporządzi dokumentację z wpasowania (transformacji) mapy

ewidencyjnej, która ponadto będzie zawierała informacje dotyczące błędu położenia

punktu granicznego pozyskanego w wyniku wyżej opisanego pomiaru

kartometrycznego.

Punkty załamania granic działek Wykonawca zanumeruje w obrębie od 1 do n

zachowując numerację istniejących punktów granicznych w bazie dotychczasowej

EGiB.

- Dla potrzeb wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków Wykonawcy zostaną udostępnione zdjęcia lotnicze, ortofotomapa cyfrowa, o rozdzielczości 0.07 m wykonana w ramach projektu  PSiP – umowy dotyczącej „ Wykonania zdjęć lotniczych oraz ortofotomapy dla całego województwa podkarpackiego”.

- Geodezyjne pomiary fotogrametryczne lub geodezyjne pomiary kartometryczne Wykonawca uzupełni geodezyjnymi pomiarami terenowymi, jeżeli identyfikacja szczegółów sytuacyjnych na modelu terenu lub na ortofotomapie będzie niepełna lub  niejednoznaczna, w szczególności gdy zajdzie potrzeba doprecyzowania danych określających kontury budynków położonych w bezpośrednim sąsiedztwie granicy działki ewidencyjnej lub na tej granicy.

- Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych za pomocą zobrazowań lotniczych lub ortofotomapy, zgodnie z § 37 ust. 2 rozporządzenia w sprawie EGiB, jest dopuszczalne, jeżeli:

- zachodzą okoliczności, o których mowa w § 37 ust. 1 rozporządzenia w sprawie EGiB, tj. w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym brak jest dokumentacji geodezyjnej, o której mowa w § 36 rozporządzenia w sprawie EGiB, lub zawarte w tej dokumentacji dane nie są wiarygodne;

- model terenu utworzony za pomocą tych zobrazowań lub ortofotomapa zapewniają dokładność geodezyjnego pomiaru fotogrametrycznego lub geodezyjnego pomiaru kartometrycznego (technika pomiaru zapewni określenie położenia szczegółów terenowych I grupy dokładnościowej względem osnowy geodezyjnej 1 klasy z błędem średnim nie większym niż 0,17m, przy założeniu rozkładu normalnego błędów pomiaru);

- przebieg ustalanej granicy można określić w odniesieniu do szczegółów sytuacyjnych odwzorowanych na zobrazowaniu lotniczym lub ortofotomapie 
w sposób określony w § 39 ust. 1 lub 2 rozporządzenia w sprawie EGiB.

- W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy według oświadczeń     zainteresowanych właścicieli nieruchomości na gruncie istnieją zachowane znaki lub ślady graniczne, które nie odwzorowały się na zobrazowaniach  lotniczych lub ortofotomapie, bądź strony są w stanie wskazać przebieg granic działek na gruncie- czynności ustalenia  granic wykonywane za pomocą tych zobrazowań lub ortofotomapy Wykonawca uzupełni  ustaleniami dokonywanymi bezpośrednio na gruncie.

- Niezbędnym warunkiem zastosowania geodezyjnych pomiarów fotogrametrycznych lub geodezyjnych pomiarów kartometrycznych, jako metody pozyskania danych określających położenie punktów granicznych, jest to, aby znaki graniczne zostały odwzorowane na zdjęciach lotniczych lub ortofotomapie, albo położenie punktów granicznych zostało ustalone zgodnie z zasadami określonymi 
w § 37 ust. 2 rozporządzenia w sprawie EGiB, w odniesieniu do widocznych na zdjęciach szczegółów sytuacyjnych, takich jak budynki, ogrodzenia, miedze, studnie, słupy trakcji energetycznej.

- Czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych na podstawie zobrazowań lotniczych lub ortofotomapy Wykonawca poprzedzi  wyjaśnieniami udzielonymi zainteresowanym, dotyczącymi tej kwestii. Zaleca się, aby udzielenie takich informacji zastąpiło na zebraniach wiejskich. Sposób realizacji  tej czynności Wykonawca opisze w załączniku do protokołu ustalenia przebiegu granic działek i sprawozdaniu technicznym, które będzie częścią składową operatu technicznego przekazywanego do PZGiK.

- Czynności mające na celu ustalenie granic zgodnie z § 37 ust. 2 rozporządzenia 
w sprawie EGiB  wykonuje się za pomocą urządzeń umożliwiających w szczególności    wyświetlenie zobrazowania lotniczego lub ortofotomapy na ekranie oraz oznaczenie ustalonych punktów granicznych oraz przebiegu ustalonej granicy. Wykonawca w trakcie tych czynności będzie wyjaśniał zainteresowanym treść zobrazowania lub ortofotomapy.

- W przypadku ustalania przebiegu granic działek ewidencyjnych zgodnie z § 37 ust. 2 rozporządzenia w sprawie EGiB, szkice graniczne, o których mowa w § 39 ust. 6  tego rozporządzenia sporządza się na kopiach zdjęć lotniczych lub odpowiedniego  fragmentu ortofotomapy (wykonanych w kolorze) w skali umożliwiającej jednoznaczną identyfikację szczegółów, opisu liczbowego i literowego, czytelność miar, podpisów, numerów punktów granicznych w maksymalnym formacie A-3.

- Na szkicach granicznych  sporządzonych tak, aby umożliwiały jednoznaczną identyfikację szczegółów, opis liczbowy i literowy, czytelność miar,  czytelne podpisy stron, numerów punktów granicznych w maksymalnym formacie A-3 Wykonawca zamieści informacje ( w formie graficznej, opisowej oraz za  pomocą danych liczbowych) określające usytuowanie ustalonej granicy względem najbliższych terenowych szczegółów sytuacyjnych, w szczególności względem budynków, w sposób jednoznaczny i zrozumiały dla osób, które biorą udział 
w czynnościach ustalenia przebiegu granicy.

- W przypadku, gdy w PZGiK brak jest wiarygodnych dokumentów umożliwiających ustalenie danych określających przebieg granic działek ewidencyjnych, 
w szczególności obejmujących grunty leśne, grunty zadrzewione, nieużytki, pastwiska, tereny różne, a jednocześnie zainteresowani właściciele lub władający tymi działkami nie wskażą zgodnie przebiegu granic tych działek oraz w odniesieniu do objętych tymi działkami gruntów nie można stwierdzić spokojnego stanu posiadania, Wykonawca ustali dane określające przebieg granic tych działek oraz położenie punktów granicznych na zasadach określonych w § 39 ust. 3 rozporządzenia w sprawie EGiB, wykorzystując w szczególności do tego celu odpowiedni fragment dotychczasowej mapy ewidencyjnej w postaci rastrowej, wpasowany metodą transformacji afinicznej w punkty dostosowania, którymi powinny być punkty graniczne nieruchomości sąsiednich oraz jednoznacznie zidentyfikowane punkty graniczne z geodezyjnych pomiarów terenowych tych działek. Punktom granicznym  ustalonym na zasadach określonych w §39 ust. 3 rozporządzenia w sprawie EGiB nadaje się wartość atrybutu ZRD=9, zaś  wartość atrybutu BPP  ustala wykonawca indywidualnie biorąc pod uwagę materiały i dane wykorzystane do ustalenia położenia  tych punktów (pkt 3.2). Pola powierzchni działek ewidencyjnych, których granice Wykonawca ustali na zasadach określonych w  §39 ust. 3 rozporządzenia w sprawie EGiB, przyjmuje się w projekcie operatu opisowo-kartograficznego z dotychczasowej EGiB. Jeżeli jednak różnica pomiędzy dotychczasowym polem powierzchni działki ewidencyjnej, a polem powierzchni tej działki obliczonym na podstawie współrzędnych punktów granicznych, przekracza trzykrotną wartość dPmax, 
o której mowa w § 68 ust.2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardów technicznych 
i wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych  oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu  geodezyjnego i kartograficznego, przy założeniu, że mp=0.30m, w projekcie  operatu opisowo-kartograficznego przyjmuje się pole powierzchni obliczone ze  współrzędnych, wyrażone w arach.

- W przypadku  ustalenia przebiegu granic na zasadach określonych w § 39 ust.3  rozporządzenia w sprawie EGiB, Wykonawca załączy do protokołu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych  dodatkowe  dokumenty zawierające:

- wyniki badań dotyczących znaków i śladów granicznych;

- wyniki analizy dokumentów, zawierających informacje mające znaczenie dla ustalenia przebiegu granicy działki;

- treść oświadczeń zainteresowanych podmiotów i świadków, jeżeli zostaną złożone w trakcie czynności ustalenia granicy działki;

- uzasadnienie ustalonego przez Wykonawcę przebiegu granicy działki lub kryteria przyjęte do ustalenia przebiegu tej granicy.

- Wykonawca  sporządzi w formie numerycznej i analogowej zarys granic dla całego obrębu, na którym przedstawi w kolorach:

-   czarnym - przebieg granic działek wykazanych na podstawie dokumentacji

geodezyjnej wymienionej w § 36 Rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i

budynków,

- zielonym- przebieg granic działek ustalonych na podstawie § 39 ust.1

Rozporządzenia, 
          - pomarańczowym- przebieg granic działek ustalonych na podstawie § 39 ust.2,

- niebieskim - przebieg granic działek ustalonych na podstawie § 39 ust.3

Rozporządzenia,

- czerwonym- granice sporne.

16. Dla każdego punktu granicznego uwidacznianego w bazie danych EGiB Wykonawca

ustali atrybuty zgodnie z modelem pojęciowym danych EGiB, zawartym w załączniku

nr 1a do rozporządzenia w sprawie EGiB., z tym że atrybut

CzyPunktNalezyDoSpornejGranicy  o wartości „Tak” lub „Nie” zostanie określony

wyłącznie do punktów granicznych, których położenie będzie wynikiem czynności

wznowienia znaków granicznych lub wyznaczenia punktów granicznych, na podstawie

art. 39 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, albo ustalenia przebiegu granic

działek ewidencyjnych, na podstawie przepisów rozporządzenia w sprawie EGiB,

wykonywanych przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, lub

gdy taka informacja wynikać będzie z dokumentacji PZGiK udostępnionej

Wykonawcy przez Starostę.  W odniesieniu do punktów granicznych, ujawnionych w

bazie danych EGiB wraz z odpowiednimi atrybutami, Wykonawca zweryfikuje

wartości atrybutów: źródło danych (ZRD), kod rzędu granicy, błąd położenia

względem osnowy geodezyjnej 1 klasy (BPP), numer operatu technicznego

stanowiącego podstawę ujawnienia w EGiB  i w razie stwierdzenia nieprawidłowości

wyeliminuje je.

- W przypadku, gdy na obszarze objętym przedmiotem zamówienia występują działki

ewidencyjne, których geometrię stanowi więcej niż jeden poligon zamknięty, Wykonawca wyeliminuje tę nieprawidłowość, nadając poszczególnym ciągłym obszarom odrębne numery działek ewidencyjnych, stosując zasady, jak przy podziale nieruchomości. Dane niezbędne do numerycznego opisu granic nowych działek ewidencyjnych, jeżeli nie mogą być pozyskane z PZGiK, Wykonawca pozyska w drodze geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych. Dla działek tych Wykonawca sporządzi wykaz zmian danych ewidencyjnych. W analogiczny sposób, jak 
w odniesieniu do działek, o których mowa wyżej, Wykonawca postąpi w odniesieniu do istniejących działek ewidencyjnych obejmujących grunty niejednorodne pod względem prawnym.

- Dane określające granice działek ewidencyjnych pokrywające się z linią brzegu

ustaloną w drodze decyzji, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne, przyjmuje się na podstawie dokumentacji geodezyjnej sporządzonej w związku z opracowaniem projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych, o którym mowa w art. 15 ust. 3 tej ustawy.

- W przypadku braku takiej dokumentacji Wykonawca ustali dane dotyczące takich

granic na podstawie wyników geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych, o których mowa w § 82a rozporządzenia w sprawie EGiB oraz zamieści przy  działce komentarz ( w polu uwagi ) 
o treści: „ granicę działki  nr….  stanowiącą linię brzegu cieku naturalnego wykazano na podstawie geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych zgodnie z § 82a ust.1 Rozporządzenia w sprawie EGiB”.

- Ustalenie przebiegu granic działek, o którym mowa w ust. 19 dotyczyć będzie

następujących działek :

- Gmina Ostrów:

- obręb Ocieka: działka nr 476/2  ( rzeka Tuszymka

działki nr nr: 3910, 4096, 3259, 3876, 3880, 4114, 4131, 4172 ( rowy )

- obręb Blizna: działka nr 281/1  ( rów )

- obręb Wola Ociecka: działki nr nr: 332, 476/1 ( rzeka Tuszymka )

- obręb  Żdżary: działka nr: 98 ( rzeka Tuszymka )

działki nr nr: 93, 119, 137, 170, 186, 314, 324, 389, 462, 477, 540,  
                                                 549, 555, 585, 617, 641, 659, 666 ( rowy )

- Gmina Wielopole Skrzyńskie:

- obręb Broniszów:    działka nr 1 ( rzeka Wielopolka),

działki nr nr: 268, 560/2   ( rzeka Broniszowianka),

działka nr 1504 ( rzeka Zapolanka),

- obręb Brzeziny:      działki nr nr:  3008/1, 3008/2 ( rzeka Brzezinka ),

działka nr:  407/6  ( rzeka  Zalas ),

działka nr:  3011/4 ( rzeka Grudna ),

działka nr:  3000/1, 3794 ( rzeka Iwierna),

działki nr nr: 2484, 2226, 2392, 2484, 2233 ( potoki ),

- obręb  Glinik:         działka nr:  2991  ( rzeka Malanka ),

działka nr:  1280  ( rzeka  Wielopolka ),

- obręb  Nawsie:      działki nr nr:  5061, 5371  ( rzeka Liwek ),

działki nr nr:  54042/1, 4042/17   ( rzeka Wielopolka ),

działka nr:  1428  ( rzeka  Nawsie ),

działka nr:  562  ( rzeka Stachorówka ),

działki nr nr: 3109/3, 6022, 1919, 5525, 3516, 3434, 3578, 3143/3 
                                                                    ( potoki  )

- W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca poniesie koszty:

- wykonania przez osoby upoważnione przez starostę czynności związanych 
z gleboznawczą klasyfikacją gruntów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1-3, § 7 oraz w § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, w odniesieniu do:

- lasów nieujawnionych dotychczas w EGiB,

- gruntów oznaczonych w EGiB jako las, a w trakcie modernizacji EGiB zaliczonych do użytków rolnych,

- gruntów zmeliorowanych;

- udziału osób przeprowadzających czynności, o których mowa w pkt 1, w procesie rozpatrzenia zastrzeżeń do projektu ustalenia klasyfikacji;

- ponownego wykonania czynności, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, w przypadku uznania zgłoszonych zastrzeżeń za zasadne, oraz wprowadzenie stosownych zmian w projekcie ustalenia klasyfikacji.

- Wykonawca przekaże  Zamawiającemu w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy wykaz działek objętych czynnościami, o których mowa w ust. 21 pkt. 1 lit. a, b i c wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian klasyfikacji gruntów.
W przypadku wystąpienia konieczności w trakcie realizacji prac przeprowadzenia dodatkowych czynności klasyfikacyjnych dla działek nie ujętych w w/w wykazie – należy przekazać Zamawiającemu dodatkowe wykazy działek. W takich przypadkach będą przeprowadzone niezależne postępowania, dla których Wykonawca sporządzi osobne operaty z przeprowadzonych czynności klasyfikacji.

23.Do wykonania czynności, o których mowa w ust. 21, Wykonawca wskaże Staroście  osoby  posiadające odpowiednie wykształcenie, wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania takich czynności wynikające ze sporządzenia w okresie ostatnich 10 lat co najmniej 3 projektów ustalenia klasyfikacji gruntów, które to projekty zostały wykorzystane przez właściwy organ do wydania decyzji w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

24.  Wykonawca zapewni, aby czynności, o których mowa w ust.21, zostały zakończone nie później niż 3 miesiące przed planowanym terminem wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego.

25.  W przypadku gdy postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia klasyfikacji

gruntów  nie  zostanie zakończone – w projekcie operatu opisowo-kartograficznego

Wykonawca ujawni dotychczasowe dane dotyczące użytków gruntowych i klas

bonitacyjnych.

26. Podstawowym źródłem danych określających kontury użytków gruntowych jest mapa ewidencyjna oraz operaty jednostkowe, zgromadzone w PZGiK, zawierające informacje 
o tych konturach.

27. Kontury użytków gruntowych określone na mapie ewidencyjnej oraz w operatach

jednostkowych PZGiK podlegają weryfikacji za pomocą ortofotomapy lub w drodze

wywiadu terenowego.

28. Wyniki porównania treści mapy ewidencyjnej w zakresie konturów użytków gruntowych,

uzupełnionej danymi wynikającymi z operatów jednostkowych, z treścią ortofotomapy 
 a także ze stanem faktycznym w terenie stwierdzonym w trakcie wywiadu terenowego,

Wykonawca dokumentuje na kopii mapy ewidencyjnej, na której zamieszcza zmiany.

29. Weryfikacja użytków gruntowych, o których mowa w ust. 27 nie obejmuje zmian:

- gruntów ornych na łąki trwałe lub pastwiska trwałe,

- łąk trwałych lub pastwisk trwałych na grunty orne,

- łąk trwałych na pastwiska trwałe i odwrotnie.

30. Dane niezbędne do numerycznego opisu konturów użytków gruntowych Wykonawca pozyska w drodze:

- geodezyjnych pomiarów terenowych lub

- geodezyjnych  pomiarów kartometrycznych wykonanych na ortofotomapie z uwzględnieniem obrazu mapy ewidencyjnej w postaci rastrowej

lub

- geodezyjnych pomiarów fotogrametrycznych, w przypadku gdy dane niezbędne do numerycznego opisu granic działek ewidencyjnych Wykonawca pozyskuje 
w drodze takich pomiarów.

Kontury użytków  muszą wypełnić obszar obrębu ewidencyjnego w sposób topologicznie spójny.

31. Geodezyjne pomiary sytuacyjne konturów użytków gruntowych mogą być wykonane 
w drodze geodezyjnych pomiarów fotogrametrycznych lub geodezyjnych pomiarów kartometrycznych, jeżeli utworzony dla potrzeb tego pomiaru model terenu lub opracowana ortofotomapa, a także organizacja i technika pomiaru zapewnią określenie położenia punktów załamania tych konturów względem osnowy geodezyjnej 
1 klasy z błędem średnim nie większym niż 0,53 m, przy założeniu rozkładu normalnego błędów pomiaru.

32. Wykonawca  sprawdzi  wartości atrybutów OFU, OZU i OZK oraz relacje między nimi do zgodności z obowiązującą systematyką użytków gruntowych, dopuszczalnymi oznaczeniami klas bonitacyjnych, a także dopuszczalnymi oznaczeniami klasoużytków określonymi w załączniku nr 1a do rozporządzenia w sprawie EGiB.

33. Zadanie, o którym mowa w ust. 32, Wykonawca wykona na podstawie dostępnych materiałów PZGiK lub innych dokumentów udostępnionych przez Starostę, a w razie ich braku lub gdy udostępnione dokumenty są niewystarczające, w drodze odpowiednich czynności terenowych, takich jak oględziny, geodezyjny pomiar sytuacyjny, a także wyjaśnień i dokumentów, udostępnionych Wykonawcy przez właścicieli lub władających nieruchomościami. W przypadku ustalenia, że rozpatrywane grunty są gruntami rolnymi zabudowanymi, Wykonawca zmieni ww. oznaczenia odpowiednio na: Br-RV, Br-ŁIV, Br-PsV, Br-(OZU-OZK), Br-(OZU-OZK), Br-(OZU-OZK). Nieznane wartości atrybutów OZU OZK dla gruntów rolnych zabudowanych Wykonawca ustali stosując zasady określone w Części VIII załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.  Natomiast w przypadku ustalenia, że rozpatrywane grunty są terenami mieszkaniowymi wchodzącymi w skład gruntów zabudowanych i zurbanizowanych Wykonawca nada tym użytkom oznaczenia B, wyłączając te grunty z klasyfikacji gleboznawczej.   Podstawą zmiany oznaczenia typu: B-RIIIa, B-RIVa, B-RV, B-ŁIV, B-PsV, B-LsV, B-Ls, B-N na oznaczenia typu: Br-RIIIa, Br-RIVa, Br-RV, Br-ŁIV, Br-PsV, Br-(OZU-OZK), Br-(OZU-OZK), Br-(OZU-OZK), bez przeprowadzania dodatkowych wyjaśnień, jest występowanie w granicach badanego klaso-użytku budynków gospodarstw rolnych, zaliczonych wg PKOB do klasy 1271 lub wg KŚT do rodzaju oznaczonego symbolem 108.  
W przypadku zmiany użytku Br na użytek B lub wykazania w działce nowego użytku B należy sporządzić w obecności stron protokół oględzin zgodnie z  § 35 pkt 7 rozporządzenia w sprawie EGiB wg wzoru stanowiącego załącznik nr 13 do OPZ.

34. W odniesieniu do klaso-użytków oznaczonych w dotychczasowej EGiB symbolami typu Ba-RIVa, Ba-PsV, Ba-ŁV, Bi-RIIIb, Bi-PsVI lub Bi-ŁIV Wykonawca wprowadzi oznaczenia odpowiednio Ba oraz Bi, wyłączając te grunty z klasyfikacji gleboznawczej.

35.  W przypadku występowania w dotychczasowej bazie danych EGiB oznaczeń 
klaso-użytków typu Bp-RIVb, Bp-PsIII lub Bp-ŁIV Wykonawca we współpracy ze Starostą ustali, czy oznaczenia te dotyczą „zurbanizowanych terenów niezabudowanych lub w trakcie zabudowy”, o których jest mowa w pkt 15 załącznika nr 6 do rozporządzenia, czy też użytków rolnych przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania na cele budowlane. Jeżeli zachodzi przypadek pierwszy, to Wykonawca nada odpowiednim gruntom oznaczenie Bp, wyłączając te grunty z klasyfikacji gleboznawczej, zaś w przypadku drugim usunie z oznaczeń tych gruntów symbol Bp pozostawiając oznaczenia odpowiednie dla użytków rolnych, np. RIVb, PsIII, ŁV.

36.  Stosując zasady określone w Części VIII załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów Wykonawca uzupełni także brakujące atrybuty OZU i OZK w odniesieniu do gruntów oznaczonych jako W, Wsr oraz Lzr.

37.  Dane niezbędne do numerycznego opisu konturów klasyfikacyjnych Wykonawca  pozyska w drodze geodezyjnego pomiaru kartometrycznego wykonanego na rastrze mapy ewidencyjnej zweryfikowanej w zakresie konturów klasyfikacyjnych z treścią mapy klasyfikacji.

Kontury klasyfikacyjne zamyka się w granicach konturów gruntów rolnych 
lub gruntów leśnych, zapewniając spójność topologiczną tych obiektów.

38. Dla poszczególnych konturów klasyfikacyjnych, oprócz geometrii oraz atrybutów OZU 
i OZK Wykonawca ustali na podstawie mapy klasyfikacji również atrybut określający oznaczenie typu gleby, zgodnie z postanowieniami załącznika nr 1a do rozporządzenia 
w sprawie EGiB.

39.  Pole powierzchni działek ewidencyjnych Wykonawca określi na podstawie  współrzędnych punktów granicznych, jeżeli spełniają one kryterium dokładności określone w § 61 ust. 1 rozporządzenia w sprawie EGiB.

40. Przy wykonywaniu obliczeń pól powierzchni działek ewidencyjnych oraz włączaniu wyników tych obliczeń do operatu opisowo – kartograficznego Wykonawca stosować będzie zasady określone w:

- § 68 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania 
i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

- § 62 rozporządzenia w sprawie EGiB;

- po obliczeniu nowych powierzchni działek Wykonawca przedłoży

Zamawiającemu wykaz porównania nowych powierzchni z powierzchnią

wykazaną w dotychczasowej ewidencji ( stan przed i po modernizacji operatu

ewidencji gruntów i budynków).

- Pola powierzchni klasoużytków w działkach Wykonawca ustali na podstawie danych   geometrycznych działek ewidencyjnych, konturów użytków gruntowych 
oraz konturów klasyfikacyjnych i wyrówna wyniki tych obliczeń do pól powierzchni działek ewidencyjnych.

- Atrybut działka objęta formą ochrony przyrody (typ atrybutu boolean) Wykonawca 
pozyska w wyniku analizy porównawczej mapy ewidencyjnej z danymi Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody, prowadzonego przez Ministerstwo Środowiska. Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy w dostępie do danych tego rejestru.

- Atrybut ważność od, zdefiniowany w katalogu obiektów, który jest częścią załącznika nr 1a do rozporządzenia w sprawie EGiB, Wykonawca ustali wyłącznie 
w odniesieniu do działek ewidencyjnych, które zostaną ujawnione w bazie EGiB po raz pierwszy w ramach procesu modernizacji.

- Atrybut ważność do, zdefiniowany w katalogu obiektów, który jest częścią załącznika nr 1a do rozporządzenia w sprawie EGiB, Wykonawca ustali wyłącznie w odniesieniu do działek ewidencyjnych, których cykl istnienia zakończy się w trakcie wykonywania modernizacji. W odniesieniu do pozostałych działek ewidencyjnych atrybut ważność od przyjmuje wartość specjalną unknown, zaś atrybut ważność do przyjmuje wartość specjalną inapplicable.

- Atrybut numer KW Wykonawca ustali w drodze porównania zbioru danych EGiB 
z danymi ksiąg wieczystych.

- Rezultaty czynności, o których mowa w ust. 45, Wykonawca udokumentuje 
w postaci raportu zawierającego:

- identyfikatory działek ewidencyjnych oraz numery KW;

- identyfikatory działek, dla których Wykonawca nie ustalił numeru KW.

- Wartości atrybutu numer rejestru zabytków Wykonawca wykorzysta informacje pozyskane z geoprzestrzennej bazy danych o zabytkach prowadzonej przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy w dostępie do tych informacji.

- Rezultaty czynności, o których mowa w ust. 47, Wykonawca udokumentuje 
w postaci raportu zawierającego:

- numery rejestru;

- identyfikatory działek ewidencyjnych, z którymi związane są poszczególne obiekty zabytkowe.

- Wartości atrybutu identyfikator rejonu statystycznego Wykonawca ustali na podstawie danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju oraz zweryfikuje te ustalenia z zasobami informacyjnymi urzędów statystycznych.

- Źródłami danych geometrycznych o budynkach, blokach budynków oraz obiektach trwale związanych z budynkami jest:

- dokumentacja zgromadzona w PZGiK;

- dokumentacja sporządzona przez Wykonawcę w wyniku wykonanych przez niego geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych;

- dokumentacja architektoniczno-budowlana

- W przypadku wykorzystania istniejących materiałów PZGiK do ustalenia współrzędnych punktów niezbędnych do sporządzenia numerycznego opisu konturów budynków, bloków budynków oraz obiektów trwale związanych z budynkami Wykonawca obliczy te współrzędne na podstawie danych obserwacyjnych zawartych w operatach technicznych. Jeżeli w wyniku analiz przeprowadzonych zgodnie z § 6 ust.1 
i  § 67 rozporządzenia z 2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych zostaną stwierdzone rozbieżności położenia budynków przekraczające dopuszczalne wartości, to należy wykonać ponowny pomiar tych budynków.

- W przypadkach  gdy budynek znajduje się na kilku działkach stanowiących odrębne nieruchomości lub zbliża się do granicy na odległość poniżej 4.00m - Wykonawca dokona ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych wraz ze spisaniem protokołu ze stronami. Ponadto należy określić odległości narożników budynku od granicy 
i przedstawić na szkicu granicznym stanowiącym załącznik do protokołu.

- Zakres przedmiotowy ewidencji budynków obejmować będzie wszystkie budynki zgodnie z klasyfikacją PKOB i KŚT. Dla wszystkich  budynków  Wykonawca sporządzi dokumentację fotograficzną – dotyczącą co najmniej dwóch stron budynku – pozwalającą na ustalenie  liczby kondygnacji, rozmieszczenia bloków budynku, przeznaczenia budynku. Dokumentacja  ta  powinna się składać z plików w formacie JPG z kompresją JPEG4  nazwanych zgodnie z nadanymi  identyfikatorami budynków. Strukturę katalogów i ostateczne nazewnictwo plików  należy ustalić z Zamawiającym. Dokumentacja fotograficzna nie może zawierać wizerunku osób fizycznych, numerów rejestracyjnych pojazdów oraz innych danych pozwalających na identyfikację osób.

Dla wszystkich budynków objętych modernizacją Wykonawca sporządzi arkusze danych ewidencyjnych budynków na formularzu uzgodnionym z Zamawiającym.

Arkusz danych ewidencyjnych dotyczących budynku zawiera dane obligatoryjne przewidziane rozporządzeniem w sprawie EGiB.

Informacje o źródle ustalenia danych ewidencyjnych dotyczących budynku należy obowiązkowo umieścić na  w/w arkuszu  np. na odwrotnej stronie:

- w przypadku gdy dane zostały ustalone na podstawie dokumentu należy podać nazwę dokumentu, nazwę organu (instytucji), który ten dokument sporządził, datę   
sporządzenia dokumentu i numer sygnatury akt, potwierdzone przez Wykonawcę wpisem: „Dane potwierdzone w terenie” ,

- w przypadku gdy dane ustalone zostały w wyniku oględzin Wykonawca potwierdza ten fakt  wpisem: „Na podstawie oględzin”.

- w przypadku gdy dane ustalone zostały na podstawie oświadczenia właściciela/administratora (dotyczy wyłącznie danych dotyczących roku zakończenia budowy/rozbudowy, powierzchni użytkowej budynku, materiału ścian) należy dokonać wpisu – „Rok zakończenia budowy/rozbudowy, powierzchnia użytkowa budynku, materiał ścian na podstawie oświadczenia właściciela/administratora” wraz z podpisem oświadczającego; dopuszcza się możliwość odmowy podpisu przez oświadczającego, co Wykonawca jest zobowiązany odnotować.

Ww. wpisy należy potwierdzić pieczęcią firmową, datą i czytelnym podpisem lub pieczęcią imienną i podpisem przedstawiciela Wykonawcy, posiadającego odpowiednie uprawnienia zawodowe z zakresu geodezji i kartografii.

Dane należy uzupełniać starannie, w sposób czytelny. Błędnie wpisane dane należy przekreślić tak, aby pozostawały czytelne oraz podpisać.

- Źródłami danych dotyczących  głównych funkcji budynków  oraz innych funkcji budynków są:

- dokumentacja architektoniczno-budowlana

- oględziny i informacje uzyskane od właścicieli nieruchomości lub władających nimi.

- Wykonawca sprawdzi, czy ujawnione w EGiB osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, jako władający gruntami, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić ich właścicieli, faktycznie władają tymi gruntami.  W przypadku stwierdzenia, że dotychczasowe wpisy w tym zakresie są  niezgodne  ze stanem faktycznym Wykonawca ustali podmioty, które aktualnie tymi gruntami władają na zasadach samoistnego posiadania. Analogicznych ustaleń Wykonawca dokona w przypadku uzyskania informacji, że nie żyją osoby fizyczne ujawnione EGiB jako władający gruntami  na zasadach samoistnego posiadania.

- Czynności ustaleń, o których mowa w ust. 55, dotyczących poszczególnych nieruchomości, Wykonawca utrwali w protokole, którego wzór zawiera załącznik nr 12. do niniejszego OPZ.  Wyniki  tych ustaleń Wykonawca wykaże w projekcie operatu opisowo-kartograficznego.

- Wykonawca zweryfikuje, zaktualizuje lub uzupełni dane adresowe dotyczące działek ewidencyjnych, budynków oraz samodzielnych lokali na podstawie informacji zawartych w  ewidencji miejscowości, ulic i adresów.

- Do wstępnej analizy kompletności danych adresowych Wykonawca może wykorzystać dane adresowe zawarte w bazie państwowego rejestru granic 
i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju ( PRG ).

- Do ustalenia przebiegu granicy obrębu ewidencyjnego pokrywającego się 
z granicą powiatu Wykonawca wykorzysta materiały PZGiK utrzymywane przez wszystkie powiaty, do których należy ta granica.

- W przypadku istnienia w PZGiK różnych wiarygodnych materiałów określających  położenie tego samego punktu granicznego, należącego do granicy powiatu, do ustalenia przebiegu tej granicy Wykonawca przyjmie materiał, który umożliwi określenie położenia tego punktu z najwyższą dokładnością.

- W przypadku, gdy materiały PZGiK nie pozwalają na określenie położenia punktów granicznych należących do granicy powiatu z wymagana dokładnością, Wykonawca pozyska niezbędne dane w drodze geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych, stosując przy ich wykonywaniu odpowiednio postanowienia ust. 3-16.

- Źródłami danych niezbędnych do ustalenia dla obiektów klasy EGB_Budynek  wartości atrybutów „powierzchnia użytkowa budynku z obmiarów (PEB)” oraz „powierzchnia użytkowa pomieszczeń przynależnych do lokali w budynku (PPB)” są:

  - księgi wieczyste założone dla nieruchomości lokalowych lub budynkowych;

  - akty notarialne dotyczące nieruchomości lokalowych lub budynkowych;

  - dokumentacja, o której mowa w art. 2 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.

- Źródłem danych niezbędnych do ustalenia wartości atrybutu  „powierzchnia użytkowa budynku wg projektu budowlanego (PEBP) dla obiektów klasy EGB_Budynek  są projekty budowlane gromadzone przez organy administracji architektoniczno-budowlanej.

- Atrybut „EGB_WyroznienieGgospodarstwRolnychLeśnych” dla obiektów klasy EGB_JednostkaRejestrowaGruntów” przyjmuje:

- wartość 1(jednostka rejestrowa wchodząca w skład gospodarstwa rolnego), jeżeli:

- powierzchnia działek ewidencyjnych, obejmujących użytki rolne, należących do tego samego podmiotu lub w przypadku współwłasności do tej samej grupy podmiotów, przekracza 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, lub

- działki ewidencyjne tworzące jednostkę rejestrową, zostały zaliczone przez organ podatkowy podatku rolnego do gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013, poz. 1381 z późn. zm.);

- wartość 2 (jednostka rejestrowa wchodząca w skład gospodarstwa leśnego), jeżeli działki ewidencyjne tworzące jednostkę rejestrową wchodzą w skład Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe;

- wartość 0 (jednostka rejestrowa nie będąca gospodarstwem rolnym lub leśnym), jeżeli do jednostki rejestrowej nie został przypisany atrybut 1 lub 2.

- Wykonawca uzupełni numeryczną mapę ewidencyjną o wszystkie informacje określone  w §28 Rozporządzenia, nada obiektom bazy danych ewidencyjnych identyfikatory  zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu ( baza działek, użytków, konturów klasyfikacyjnych, identyfikatory budynków  w ramach obrębu,  uzupełni  informację o punktach granicznych zgodnie z przepisami Rozporządzenia oraz dokona redakcji  kartograficznej mapy ewidencyjnej do skali 1:2000.

- Wykonawca sporządzi szkic przeglądowy szkiców polowych pomiaru granic, budynków i użytków, skorowidze działek z powiązaniem działek ze szkicami 
 granicznymi,  protokołami  ustaleń granic działek i zwrotnymi zawiadomieniami stron.

- Wykonawca wykorzysta do opracowania operaty z  numeracji porządkowej nieruchomości po wcześniejszym uzyskaniu od Wójta Gminy informacji w zakresie ich obowiązywania na dzień opracowania.

- W przypadku wystąpienia zmiany granic obrębu Wykonawca dokona ustalenia przebiegu granic, sporządzi dokumentację  do wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów oraz po uzgodnieniu z PODGiK – dokona aktualizacji  numerycznego opisu granic obrębów, który zostanie wykorzystany w celu aktualizacji PRG ( Państwowego Rejestru Granic). Wykonawca wykona w porozumieniu 
z Zamawiającym dokumentację, która posłuży do zlikwidowania rozbieżności na granicach modernizowanych obrębów z obrębami sąsiednimi w zakresie granic biegnących środkiem działek lub nakładających się działek graniczących ze sobą obrębów. Do ustalenia przebiegu granicy obrębu ewidencyjnego pokrywającego się 
z granicą powiatu  Wykonawca wykorzysta materiały PZGiK otrzymane z sąsiedniego powiatu, które zostaną udostępnione Wykonawcy przez PODGiK Ropczyce. Wykonawca dokona protokolarnego uzgodnienia granic administracyjnych pomiędzy sąsiednimi powiatami.

- Wykonawca uzupełni dane ewidencyjne działek ewidencyjnych w bazie danych EGiB 
o informacje określone w § 60 rozporządzenia w sprawie EGiB  oraz  informacje 
o granicach spornych ( w części opisowej), które wykazane zostały w toku modernizacji.

- Wykonawca sporządzi rejestry: budynków, lokali, gruntów, kartoteki: budynków
i lokali dla wszystkich budynków i lokali w obrębie, skorowidz działek i właścicieli, wykazy zmian danych ewidencyjnych i mapy uzupełniające w postaci analogowej  
i elektronicznej oraz szczegółową dokumentację uzasadniającą te zmiany, zestawienia gruntów przed i po modernizacji , zestawienie powierzchni działek przed  i po modernizacji, raporty pomocnicze wyszczególnione w § 29 Rozporządzenia  oraz zestawienie granic spornych zawierające:  numer działki-granica sporna z działką nr …. na odcinku od punktu nr …. do punktu nr … z podaniem numeru szkicu granicznego 
i protokołu ustalenia granic.

- Dla wszystkich działek, których powierzchnia ulegnie zmianie, budynków stanowiących odrębne nieruchomości oraz lokali ujawnionych w księgach wieczystych Wykonawca sporządzi protokoły badania ksiąg wieczystych.

- Wykonawca pozyska dane opisowe dot. nieruchomości lokalowych na podstawie dokumentacji zgromadzonej przez organ prowadzący EGiB, dokumenty z KW.

- Wykonawca przygotuje dokumentację do wprowadzenia zmian w dziale I ksiąg wieczystych w 3 egz. wg. wzorów uzgodnionych z Zamawiającym, za wyjątkiem zmian, dla których dane nie są wiążące ( objęte zarzutami ) zawierającą:

          - wykazy  zmian danych ewidencyjnych i mapy  uzupełniające dla działek, które w wyniku modernizacji zmieniły powierzchnię, uległy podziałowi lub zmianie oznaczenia,

          - wyrysy z mapy ewidencyjnej w postaci drukowanej (1egz.) i formacie pdf.

- W jednostkach ewidencyjnych Ostrów i Wielopole Skrzyńskie, których obręby podlegają modernizacji należy prowadzić odrębne bazy dla danych geometrycznych dotyczących konturów klasyfikacyjnych oraz danych geometrycznych dotyczących użytków gruntowych. Z uwagi, że w obrębie Wielopole Skrzyńskie założona jest jedna baza klaso-użytków,   obowiązkiem Wykonawcy będzie rozdzielenie danych dotyczących konturów klasyfikacyjnych od danych dotyczących użytków gruntowych 
i założenie ww. odrębnych baz.

- Wykonawca opracuje bazę danych ewidencyjnych obrębu zgodną z modelem pojęciowym określonym w załączniku nr 1a rozporządzenia w sprawie EGiB według stanu na  14 dni przed terminem złożenia całego operatu do kontroli (przed wyłożeniem).

- W terminie określonym w SIWZ Wykonawca przedłoży Zleceniodawcy do odbioru skompletowany ( bez zszywania) operat opisowo-kartograficzny z rejestrami, kartotekami , skorowidzem i mapą ewidencyjną w postaci plików oraz bazę danych EGiB, BDOT500, GESUT w formacie GML lub innym uzgodnionym z Zamawiającym. Po pozytywnej weryfikacji opracowanej dokumentacji (udokumentowanej dodatkowo 
w dzienniku robót)  –Wykonawca wykona wydruki, które zostaną przedstawione na wyłożeniu.

- V.Warunki realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie aktualizacji danych EGIB

1. Zadanie, o którym mowa w rozdziale II ust. 2 pkt 1, dotyczące poprawy jakości 
       i aktualności danych ewidencji gruntów i budynków w tym dostosowanie baz danych

EGiB wybranych obrębów jednostek ewidencyjnych Ostrów i Wielopole Skrzyńskie  do

zgodności z pojęciowym modelem danych EGiB , realizowane będzie w zakresie:

- uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków w zakresie atrybutu klasa budynku według PKOB, głównej i innej funkcji budynku, liczby kondygnacji (LKN, LKP), daty zakończenia budowy (RBB), materiału ścian zewnętrznych (SCN), statusu budynku w wybranych obrębach jednostek ewidencyjnych Ostrów i Wielopole Skrzyńskie zgodnie z załącznikiem nr 3 do OPZ i na zasadach opisanych w rozdziale IV niniejszego OPZ;

- pomiar budynków, które w dotychczasowej bazie EGiB występują jako budynki z digitalizacji – załącznik nr 3 do OPZ;

- wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez Wykonawcę zbiorów danych EGiB podczas wykonywania zadań wymienionych w punkcie a i b.

- Wykonawca uzupełnieni bazę danych EGiB (część opisowa i kartograficzna) 
w obrębach wymienionych w załączniku nr 3 do OPZ o obiekty:

a) wymienione w ust. 1 pkt a w oparciu o dokumentację architektoniczno-

budowlaną oraz oględziny i informacje uzyskane od właścicieli nieruchomości

lub władających nimi;

  - „blok  budynku” i „obiekty budowlane trwale związane 
z budynkiem” w oparciu o materiały zgromadzone w PZGiK.

- Źródłem danych geometrycznych o budynkach, blokach budynków, obiektach trwale związanych z budynkami wymienionymi w ust. 1 pkt b będzie dokumentacja sporządzona przez Wykonawcę w wyniku wykonanych przez niego geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych.  Częścią składową ww dokumentacji będzie mapa wywiadu.

- Budynki, o których mowa w rozdz. V ust.1 w istniejącej bazie danych EGiB mają określony rodzaj budynku ustalony zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych.

- Klasę budynku Wykonawca ustali zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów 
z 30.12.1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB). Główną oraz inne funkcje budynku Wykonawca ustali zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2016 poz. 1034), natomiast oznaczenie literowe funkcji budynku zostanie określone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji 
i Cyfryzacji z 03.12.2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (odpowiadające jej klasie według PKOB). Przez główną funkcję budynku rozumie się sposób użytkowania w przeważającej, pod względem powierzchni użytkowej, części tego budynku. Podczas ustalania głównej funkcji budynku należy brać pod uwagę istniejące dane w ewidencji gruntów i budynków odnośnie wykazanego rodzaju budynku według KŚT. Zmiana funkcji użytkowej budynku np. z gospodarczej na mieszkalną może nastąpić jeżeli zostanie dołączona decyzja właściwego organu budowlanego w sprawie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

- Dla wszystkich  budynków  , o których mowa w rozdz. V ust.1 Wykonawca sporządzi dokumentację fotograficzną opisaną w rozdz. III pkt. 53

- Dla wszystkich budynków Wykonawca sporządzi zbiorczy wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczących budynków.

- W celu ujednolicenia postaci identyfikatora budynku w jednostce ewidencyjnej Wielopole Skrzyńskie, Wykonawca przenumeruje dotychczasowe oznaczenie identyfikatorów budynków w obrębie Wielopole Skrzyńskie z oznaczenia WWPPGG_R.XXXX.NDZ.Nr_BUD na WWPPGG_R.XXXX.Nr_BUD

Przenumerowanie identyfikatorów należy wykonać w trybie zmiany z zachowaniem historii zmian, prace uzgodnić z Zamawiającym.

- Wykonawca zmieni oznaczenie „Arkusz” przypisane działce ewidencyjnej w istniejącej bazie danych EGiB części opisowej (EWOPIS) z dotychczasowego oznaczenia w kroju sekcyjnym dla skali 2000 na oznaczenie sekcji mapy w układzie PL-2000/7 dla skali 1:1000. Zmiana oznaczenia arkusza mapy dotyczyć będzie obrębów Kozodrza, Ostrów 
i Skrzyszów gminy Ostrów oraz obrębu Wielopole Skrzyńskie.

VI. Wyłożenie operatu opisowo-kartograficznego:

1. Stosownie do art. 24a ust. 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków będzie podlegał wyłożeniu  do wglądu osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej w siedzibie Starostwa  Powiatowego w Ropczycach na okres 15 dni roboczych. Z czynności wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego zostanie  sporządzony protokół stosownie do zasad określonych w art. 24a ust.7 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

2. Wyłożenia do wglądu projektu  operatu opisowo-kartograficznego dokona  Wykonawca prac tj. osoba, która posiada uprawnienia geodezyjne z zakresu 2 i osobiście wykonywała prace na obiekcie. Wykonawca zapewni wystarczającą liczbę osób z uprawnieniami  nr 2 
i sprzętu, zapewniającą płynną obsługę stron na wyłożeniu operatu opisowo-kartograficznego.

3. W trakcie czynności wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego należy prowadzić:

1) wykaz osób, które zapoznały się z projektem zawierający dane podmiotu ewidencyjnego: imię i nazwisko, adres, numer  dowodu osobistego, datę, godzinę, adnotację o załącznikach np. pełnomocnictwa, podpis,

2) wykaz osób, które zgłosiły  uwagi do projektu, treść uwagi.

VII. Udział Wykonawcy w rozpatrzeniu uwag:

            - Uwagi do danych ewidencyjnych przedstawionych w  projekcie operatu opisowo-kartograficznego będą podlegały – po rozpatrzeniu przez upoważnionego pracownika Starostwa Powiatowego  w Ropczycach przy udziale Wykonawcy prac – przyjęciu lub odrzuceniu.

            - Na dzień rozpatrzenia uwag  Wykonawca przedłoży dokumentację do rozpatrzenia uwag i dołączy do operatu ewidencyjnego. Do każdej sprawy, która pojawiła się na wyłożeniu należy sporządzić odrębną dokumentację zawierającą:

- wypisy z  operatu ewidencji gruntów i budynków  wg stanu przed modernizacją  
i wykazanego w projekcie  operatu opisowo-kartograficznego,

- kopię mapy ewidencyjnej  przed modernizacją i z projektu  operatu  opisowo –kartograficznego,

- kopię zawiadomień, szkiców i protokołów granicznych, zdjęcia budynków, zagospodarowania działek,

- opinię Wykonawcy prac zawierającą szczegółową analizę sprawy i informację jak  zdaniem Wykonawcy powinna być załatwiona,

- wykaz zmian danych ewidencyjnych w zakresie numerycznego opisu granic działek lub  budynku ( stare i nowe współrzędne) z atrybutami,

- szkic punktów granicznych ( zarys pomiarowy z miarami ),

- obliczenie powierzchni,

- kopię wykazu stron zgłaszających uwagi,

- kopię  zgłoszonej uwagi,

- w przypadku uwzględnienia uwag stron  powodujących zmiany w projekcie operatu opisowo-kartograficznego dołączyć dokumentację uzasadniającą zmianę w tym,  wykaz zmian danych ewidencyjnych odpowiednio działki lub budynku wraz z mapą  uzupełniającą, obliczeniem powierzchni działki  lub budynku, czytelnymi szkicami 
w skali 1:500 lub większej w zależności od ilości szczegółów.

3. W terminie określonym w SIWZ Wykonawca przedłoży do PODGiK operat ewidencyjny skompletowany zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie EGiB uzupełniony o kopię dokumentacji z rozpatrzenia uwag, pliki GML oraz płytę DVD wraz z zeskanowanym 
w sposób uzgodniony z PODGiK całym operatem.

VIII. Zasilenie bazy danych EGiB:

      - W terminie określonym w SIWZ Wykonawca  zasili bazę danych Starostwa Powiatowego w Ropczycach  danymi z modernizacji w formacie programów EWOPIS, EWMAPA. Wykonawca dokona weryfikacji danych poprzez wygenerowanie pliku GML 
z modernizowanych obrębów podda je walidacji narzędziem przekazanym przez Zleceniodawcę. Pliki z kontroli nie mogą zawierać błędów.

      - Zasilenie bazy zostanie dokonane łącznie ze zmianami, które pojawią się w wyniku  rozpatrzenia uwag oraz zmianami, które pojawiły się od momentu wydania bazy Wykonawcy tj. 14 dni przed terminem złożenia operatu do kontroli ( zablokowania bazy )- do 7 dni przed zasileniem bazy danych. Zamawiający przygotuje Wykonawcy kopię bazy EGiB z systemu teleinformatycznego EWOPIS, która otrzyma status „bazy zablokowanej” i na której będzie pracował Wykonawca.

- Dokumentacja do rozpatrzenia zarzutów po modernizacji:

Dla potrzeb rozpatrzenia zarzutów do modernizacji Wykonawca w ramach rękojmi sporządzi w terminie jednego miesiąca od daty otrzymania wniosku od Zamawiającego  dokumentację zawierającą:

- wypisy z operatu ewidencji gruntów i budynków przed i po modernizacji,

- kopię mapy ewidencyjnej przed i po modernizacji, mapę z wyłożenia projektu,

- kopię  zawiadomień, szkiców i protokołów ustalenia granic, zdjęcia budynków lub działek, opis zagospodarowania działek i budynków, obliczenie powierzchni  działki lub budynku,

- wykaz zmian danych ewidencyjnych w zakresie numerycznego opisu granic działek ( stare i nowe współrzędne),

- informacje o punktach wyznaczających granice będące przedmiotem zarzutów:

- numer punktu granicznego,

- przepis prawa, na podstawie którego ustalono położenie punktu granicznego,

- numery działek, do których należy punkt graniczny,

f) wykaz zmian dla budynków

g) szkice z pomiaru budynków ( czytelne- w skali 1:500 lub większej) lub zarys 
           budynków z czołówkami,

h) wykaz współrzędnych z atrybutami,

i) dokument potwierdzający zapoznanie się z projektem operatu z modernizacji,

j) wydruk obliczenia powierzchni wraz ze szkicem

k) szczegółową analizę i opinię Wykonawcy prac.

X. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie BDOT500 oraz inicjalnej bazy

GESUT.

- Przedmiotem zamówienia jest założenie inicjalnej bazy GESUT dla jednostek ewidencyjnych Ostrów i Wielopole Skrzyńskie zgodnej z pojęciowym modelem danych GESUT, określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz. U. z 2015 r. poz. 1938) oraz utworzenie bazy BDOT500, zgodnych z pojęciowym modelem danych BDOT500, oraz określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji 
i Cyfryzacji z dnia 2 listopada. 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2028) dla jednostek ewidencyjnych.

- Zawartość bazy danych GESUT stanowią dane o obiektach sieci uzbrojenia terenu, w tym dane o sieciach projektowanych uzgodnionych na naradach koordynacyjnych (dane wektorowe z PODGiK Ropczyce) oraz informacje o podmiotach władających tymi sieciami. W BDOT500 gromadzi się dane o obiektach topograficznych. Dane powyższe obejmują lokalizację przestrzenną obiektów w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych oraz ich charakterystykę.

- Bazę danych GESUT, BDOT500 prowadzi się w sposób obszarowo ciągły, oddzielnie dla każdej jednostki ewidencyjnej.

- Bazę danych GESUT tworzy się w drodze przetworzenia danych i informacji pozyskanej 
z :

- dotychczasowej geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w kolejności pozyskania danych do zasobu, przyjmując zasadę hierarchizacji danych, chyba, że obiekty w nich zawarte przestały istnieć lub istotnie zmieniły swoje cechy, w szczególności na podstawie:

- istniejących baz danych przyjętych i aktualizowanych w ramach Powiatowego Zasobu Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGIK) będących wynikiem prac wykonywanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego,

- istniejących materiałów analogowych przyjętych do Powiatowego Zasobu Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGIK) w ramach prac wykonywanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego,

- operatów geodezyjnych wpływających do PODGiK z bieżących pomiarów, które będą sukcesywnie przekazywane Wykonawcy w celu uzupełnienia tworzonej bazy danych.

- pozyskanych z innych rejestrów publicznych oraz od podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu. Informacje o takim pozyskaniu danych należy umieścić w polu „Metoda pozyskania danych” właściwego rekordu.

- Bazę danych BDOT500 tworzy się w drodze przetworzenia danych i informacji zgromadzonych w zasobie, w kolejności ich pozyskania, przyjmując zasadę hierarchizacji danych, chyba, że obiekty w nich zawarte przestały istnieć lub istotnie zmieniły swoje cechy geometryczne, w szczególności na podstawie:

- zgromadzonych w zasobie, w szczególności będących treścią mapy syt.-wys. opracowanej w skalach 1:500,1:1000,1:2000;

- istniejących baz danych przyjętych do Powiatowego Zasobu Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGIK) w ramach prac wykonywanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego

- istniejących materiałów analogowych przyjętych do Powiatowego Zasobu Dokumentacji Geodezyjnej i kartograficznej (PODGIK) w ramach prac wykonywanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego

- operatów geodezyjnych wpływających do PODGiK z bieżących pomiarów, które będą sukcesywnie przekazywane Wykonawcy w celu uzupełnienia tworzonej bazy danych.

- W przypadku obiektów będących treścią obecnie funkcjonującej numerycznej mapy sytuacyjno- wysokościowej, które według nowych rozporządzeń nie stanowią obiektów bazy GESUT i BDOT500 (np. warstwice, rejony spisowe itp.), należy je bezwzględnie wprowadzić do oddzielnej bazy (np. K1.fdb – rozwarstwienie ustalić z PODGiK Ropczyce).

- Przy tworzeniu, w ramach przedmiotu zamówienia, zbiorów danych przestrzennych BDOT500, GESUT należy stosować układ współrzędnych  płaskich prostokątnych PL−2000/7 oraz geodezyjny układ wysokościowy PL−KRON86−NH, o których mowa 
w  § 7 i 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych.

- Podczas wprowadzania danych należy zwrócić szczególną uwagę na zgodność atrybutów w zakresie określenia metody pozyskania danych w odniesieniu do informacji 
o dokładności pomiaru zawartych w materiałach PODGIK, sposobie pomiaru.

- Przy określaniu pochodzenia obiektu w bazie danych należy przyjąć schemat:

- sygnatura dokumentu (id. materiału zasobu),

- inne źródła np.: z danych branżowych - numer branżowy.

- Zarówno obiekty BDOT500 jak i obiekty bazy GESUT muszą spełniać wymagania poprawnej topologii oraz poprawnej budowy wzajemnych relacji i powiązań określonych w Rozp. w sprawie BDOT500 i GESUT w tym w szczególności:

- powiązanie armatury naziemnej z obsługiwaną siecią,

- lokowanie urządzeń sieci uzbrojenia terenu (włazy, szafy sterownicze, urządzenia naziemne) w stosunku do przebiegu obsługiwanych przewodów w sposób zgodny z ich położeniem,

- poprawne powiązanie poszczególnych segmentów i klas przewodów, np.: przewody rozdzielcze dochodzą do przewodów przesyłowych,

- wzajemnych topologicznych połączeń, powiązań i relacji przestrzennych,

- wzajemnego położenia,

- zachowania ciągłości topologicznej

- poprawnego przypisania średnicy przewodów rurowych.

- Przy konstruowaniu obiektów należy zapewnić ich poprawność geometryczną. W tym celu należy segmentować obiekty na granicy jednostki ewidencyjnej, segmentować przewody tego samego rodzaju sieci w punkcie rozgałęzienia się przewodów oraz stosować zasady opisane w Rozp.BDOT500 i Rozp.GESUT.

- W przypadku wystąpienia „kolizji” typu: budynków ewidencyjnych oraz elementów uzbrojenia podziemnego, np. w przypadku przyłącza do obiektu budynek (przewód „wchodzi” lub nie „wchodzi” do budynku) - jeżeli z dokumentów nie wynika inaczej, należy go topologicznie połączyć z budynkiem.

- Połączenia obiektów liniowych tego samego typu oraz rodzaju o różnych cechach muszą znaleźć się w punktach węzłowych lub punktach załamania.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy komplet danych i materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia w terminach uzgodnionych z Wykonawcą.

- W ramach realizacji przedmiotu zamówienia dotyczącego utworzenia baz danych GESUT i BDOT500, Wykonawca dokona analizy materiałów PZGiK wydanych przez Zamawiającego.

- Zakres przedmiotu zamówienia dotyczącego bazy danych GESUT i BDOT500 oraz informacje o istniejących materiałach zasobu, które mogą być wykorzystane do realizacji przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 4, 5, 6 i 7 do OPZ.

- Wykonawca ujawni w bazie danych GESUT podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu na podstawie dokumentów udostępnionych Wykonawcy przez Zamawiającego lub informacji ujawnionych w dotychczasowej geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w przypadku przyłączy i urządzeń pozostających we władaniu osób prywatnych Wykonawca ujawni władającego „właściciel działki”.

- W przypadku braku dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 17, Wykonawca w bazie danych GESUT przyjmie dla atrybutu władający wartość atrybutu specjalnego «template».

- W przypadku braku możliwości pozyskania niezbędnych danych, o których mowa w ust. 8, Wykonawca w bazie danych GESUT dla odpowiednich atrybutów przyjmie wartość atrybutu specjalnego «unknown».

- W przypadku wystąpienia kolizji budynków ewidencyjnych oraz liniowych elementów uzbrojenia podziemnego biegnącego wzdłuż ścian budynku (przewody „wchodzą" pod budynki) dokonać analizy materiałów źródłowych, a przy braku wiarygodnych źródeł danych do usunięcia kolizji dokonać uzgodnień branżowych. Wszelkie uzgodnienia branżowe należy udokumentować za pomocą protokołu oraz szkicu uzgodnienia.

- Wykonawca dokona walidacji plików w formacie GML danych bazy GESUT 
i BDOT500.

- Przed zasileniem systemu teleinformatycznego starosty (Ewmapa) Zamawiający dokona kontroli . W celu jej dokonania Wykonawca przekaże bazę danych GESUT i BDOT500 
w formie plików GML do kontroli na minimum 10 dni roboczych przed upływem terminu określonego w SIWZ.

XI. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie cyfryzacji powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie  zasobu wraz z masowym załadowaniem opracowanych materiałów do systemu teleinformatycznego starosty – system OŚRODEK firmy GEOBID Katowice.

- Zakres prac do wykonania

- Zamówienie obejmuje materiały zasobu (operaty techniczne) formatu od A4 do A0 przeliczane na strony formatu A4. Na ilość operatów składają się operaty kompletowane do arkusza mapy   zasadniczej w skali 1:2000 (suma składek) , dotyczy to okresu od 1987 do 2011 roku. Od roku  2012 operaty techniczne kompletowane są do jednej składki.

| Jednostka ewidencyjna | Ilość operatów (szacowana) | Suma stron (szacowana) |
| --- | --- | --- |
| Gmina Ostrów | 3600 | 95000 |
| Gmina Wielopole Skrzyńskie | 2200 | 65000 |

- Zamówienie obejmuje materiały zasobu, analogowe mapy o formacie A1:  mapa

zasadnicza (pierworys na planszy aluminiowej, matryce na folii), mapa ewidencji gruntów (pierworysy na planszy aluminiowej, karton, matryca na folii), mapa klasyfikacji gruntów (karton). Skanowaniu, kalibracji i transformacji do układu 2000/7 podlegać będą mapy w układzie 1965/1 oraz mapy w układzie lokalnym.

| Jednostka ewidencyjna | Pierworys mapy ewidencyjnej (plansza aluminiowa) | Pierworys mapy zasadniczej (plansza aluminiowa) | Matryca mapy zasadniczej mapa/nakładka (folia) | Matryca mapy ewidencyjnej (folia) | Mapy klasyfikacyjna (karton) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gmina Ostrów 181502_2 | 57 map 1:2000 układ 1965 | 42 mapy 1:2000 układ 1965 16 map 1:1000 układ lokalny 6 map 1:500 układ 1965 | Mapy: 1:2000- 38 układ 1965 Nakładka wysokościowa: 1:2000- 38 układ 1965 | 73 map 1:2000 układ lokalny 57 map 1:2000 układ 1965 | 75 map 1:2000 układ lokalny 57 map 1:2000 układ 1965 |
| Suma | 57 | 64 | 76 | 130 | 132 |
| Razem | 459 |  |  |  |  |
| Gmina Wielopole Skrzyńskie 181505_2 | 20 map 1:2000 układ lokalny | 64 map – 1:2000 11 map – 1:500 układ lokalny 5 map- 1:500 układ lokalny | Mapy: 1:500 – 11 1:2000 – 30 układ lokalny Nakładka wysokościowa: 1:500 – 11 1:2000 – 8 układ lokalny | 40 map 1:2880 układ lokalny 21 map 1:2000 układ lokalny | 40 map 1:2880 układ lokalny 20 map 1:2000 układ lokalny |
| Suma | 20 | 80 | 60 | 61 | 60 |
| Razem | 281 |  |  |  |  |

- Założenia techniczne i ich realizacja

- Pierwsza faza prac powinna polegać na podziale operatów na trzy grupy:

  - zbiór dokumentacji do celów prawnych, który posłużył do aktualizacji baz EGiB, PRG, czyli operatów, dla których bazą referencyjną będą działki ewidencyjne i zakres obszarowy, zbiór dokumentacji do aktualizacji zbiorów GESUT, BDOT500, poprzednio zwanym zasobem bazowo-użytkowym, dla którego bazą referencyjną jest obszar opracowania opisany zakresem obszarowym/rastrowym,

  - ze zbioru dokumentacji przejściowej (pozostałej), skanowaniu i zaimplementowaniu do systemu OŚRODEK podlegać będą wybrane dokumenty (po uzgodnieniu 
z PODGiK Ropczyce) między innymi: mapy z porównania z terenem, dzienniki pomiarowe.

Analiza dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej powinna być wykonana przez geodetę posiadającego uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji w zakresie 1 i 2, bądź posiadającego wykształcenie wyższe geodezyjne oraz doświadczenie zawodowe - minimum 3 lata pracy w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

- W ramach wszystkich wymienionych prac należy dostosować nazwy stron operatów do katalogu nazw materiałów (wykaz w punkcie 4.3).

- Poprawna archiwizacja zeskanowanych dokumentów elektronicznych musi być poprzedzona nadaniem wszystkim zeskanowanym materiałom zasobu identyfikatora ewidencyjnego materiału zasobu. Wszystkie materiały zasobu muszą mieć nadany identyfikator ewidencyjny materiału zasobu, aby było możliwe przyporządkowanie każdemu materiałowi zasobu jego elektronicznych dokumentów składowych.

- Każdy dokument elektroniczny jako część składowa, określonego identyfikatorem materiału zasobu zgodnie z § 15. ust. 4 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie organizacji i trybu prowadzenia PZGiK z dnia 5 września 2013 r., otrzymuje nazwę składającą się z dwóch członów rozdzielonych znakiem podkreślenia. Pierwszy człon jest identyfikatorem ewidencyjnym materiału zasobu a drugi kolejną liczbą naturalną wyróżniającą poszczególne dokumenty danego operatu.

- Dla dokumentu elektronicznego należy utworzyć metadane, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie organizacji i trybu prowadzenia PZGiK z dnia 5 września 2013 r.

- W przypadku gdy zeskanowany materiał nie jest ujawniony w bazie systemu Ośrodek należy go ujawnić wraz z datą przyjęcia do zasobu.

- Należy uzupełnić bazy danych systemu OŚRODEK, moduł „Ewidencja materiałów zasobu” o dane zawarte w polach:

- operat,

- numer KERG lub w przypadku braku o pole inna nazwa

- typ

- asortyment

- cecha

- zakres:

a) do operatów prawnych należy wprowadzić obligatoryjnie zakres zdefiniowany

numerami działek oraz zakresem obszarowym;

b) do operatów bazowo-użytkowych (GESUT, BDOT500) należy wprowadzić obligatoryjnie zakres obszarowy , dodatkowo należy wprowadzić zakres działkowy ale tylko dla operatów zawierających ustalenie i pomiar granic działek ewidencyjnych.

- Operaty prawne, o ile dotyczą podziałów nieruchomości, należy opisać numerami działek (zgodnie z zasadami obowiązującymi w systemie OŚRODEK)  „przed podziałem” oraz „po podziale”. Każdy podział stanowi jedną grupę. W kolejnej grupie należy wpisać działki sąsiednie (jako działki „po podziale”), ale tylko w przypadku, gdy dane liczbowe znajdujące się w operacie umożliwiają wyznaczenie chociaż jednego punktu granicznego działki sąsiedniej. Pozostałe operaty dotyczące nieruchomości (np. wznowienie granic, wyznaczenie granic, ustalenie granic itp.), należy opisać działkami jako „po podziale”. Celem opisu operatu działkami, jest między innymi późniejsze odszukanie operatów powiązanych z danym numerem działki.

W przypadku operatów z założenia ewidencji gruntów (modernizacji), należy zaproponować ich podział na grupy funkcjonalne, umożliwiające wybór dokumentów z określonego obszaru. Podział na grupy funkcjonalne Wykonawca powinien uzgodnić z ośrodkiem dokumentacji. Celem podziału jest możliwość automatycznego wyboru dokumentów związanych z zakresem zgłoszonej pracy. Operaty związane z przenumerowaniem działek, powinny być również wprowadzone do bazy programu do obsługi PZGiK; stary numer działki jako numer „przed podziałem”, a nowy numer jako „po podziale”, przy czym każda działka musi tworzyć oddzielną grupę, by po załadowaniu do bazy programu do obsługi PZGiK, została automatycznie utworzona historia podziałów.

- Operaty prawne nie zawierające podziałów (synchronizacje, pomiary kontrolne, aktualizacje danych ewidencyjnych, rozgraniczenia) powinny zawierać opis zakresu w stanie starym, a każda działka wpisana w osobnej grupie.

- Skanowaniem należy objąć dokumenty znajdujące się w operacie, bez względu na sposób zbroszurowania (oprawy) jego dokumentów składowych. Operaty zbroszurowane metodą introligatorską po zeskanowaniu doprowadzić do stanu pierwotnego.

- Skanowanie należy przeprowadzić przy zastosowaniu rozdzielczości zapewniającej czytelność kopii taką samą jak oryginału. Zamawiający zakłada, że optymalną rozdzielczością będzie rozdzielczość 300 dpi dla dokumentów zarówno czarno-białych jak i kolorowych formatu od A4 do A1 włącznie, a dla map bez względu na ich format 600 dpi; głębia koloru od 1 do 8 bitów. Ostateczną rozdzielczość Zamawiający ustali po wykonaniu przez Wykonawcę próbnego skanowania dokumentów. Próbne skanowanie będzie polegało na zeskanowaniu materiałów zasobu wskazanych przez Zamawiającego w granicach rozdzielczości (300-600 dpi) 
i dostarczeniu na dowolnym nośniku Zamawiającemu do analizy jakości i czytelności. Zamawiający o ustaleniu ostatecznej rozdzielczości poinformuje Wykonawcę, dokonując wpisu do dziennika roboty.

- Skanowaniem w kolorze (w 8 bitowej głębi kolorów) objąć należy wszystkie dokumenty wielobarwne (m.in. szkice graniczne, szkice wyniesienia granic, mapy klasyfikacyjne, mapy uzupełniającej klasyfikacji gleboznawczej gruntów, projekty podziałów nieruchomości i inne).

- Wymagany format plików JPG,  zabronione jest przetwarzanie plików w sposób powodujący rekompresję. Używany skaner powinien od razu zapisywać plik w wynikowym formacie.

- Celem głównym jest czytelność taka jak oryginału, brak jakichkolwiek przebarwień, różnych kolorów tła oraz jednakowa ostrość na całej powierzchni dokumentu. Niedopuszczalna jest zmiana proporcji wymiarów dokumentów oraz skali. Ten ostatni wymóg ma zapewnić wydruk dokumentu takiej wielkości jak oryginał, bez konieczności dopasowywania skali wydruku dokumentu.

- Ze względu na różną jakość techniczną oryginałów materiałów zasobu, Wykonawca jest zobowiązany do wyboru takiej metody skanowania i wykorzystania takiego sprzętu skanującego, które zagwarantują jakość i czytelność zeskanowanych dokumentów taką jak ich oryginały. Skopiowane dokumenty muszą być wyraźne i czytelne. Dokumenty na materiałach transparentnych (kalki, pergaminy, folie) należy tak skanować aby szumy pikselowe nie zakłócały treści dokumentu, szumy pikselowe skanowanych obrazów nie muszą być usuwane i są dopuszczalne ale nie mogą zakłócać, zaciemniać, zasłaniać treści dokumentów lub po  wydruku powodować błędną interpretacje ich treści. Szczególną uwagę należy zwrócić na staranne skanowanie dokumentów wypłowiałych, mało kontrastowych, z ciemnym tłem, sporządzonych jasnym ołówkiem w celu uzyskania czytelności.

- Stan oryginałów po zakończeniu procesu skanowania oraz ponownym zbroszurowaniu nie może ulec pogorszeniu.

- Operaty, pierworysy, matryce,  zostaną udostępnione przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ropczycach.

- Zobowiązuje się Wykonawcę do:

- zwrotu, po zakończeniu realizacji zadania, udostępnionych przez PODGiK materiałów zasobu oraz trwałego usunięcia wszystkich danych przekazanych przez Zamawiającego z własnego sprzętu informatycznego oraz nośników danych,

- zapewnienia bezpieczeństwa przekazanych mu przez Zamawiającego danych niezbędnych do realizacji zadania, w tym zwrot udostępnionych mu do realizacji zadania materiałów analogowych w stanie nienaruszonym, nie gorszym niż w chwili ich pobrania od zamawiającego oraz stanie ilościowym, pod rygorem odtworzenia tych materiałów na koszt własny,

- nieprzekazywania żadnych udostępnionych mu informacji, danych, ani materiałów 
i dokumentacji osobom trzecim,

- przeprowadzenia prac instalacyjnych i wdrożeniowych lub konsultacji w siedzibie Zamawiającego.

- zachowania należytej staranności przy korzystaniu z udostępnionych materiałów,

- dostosowania metod i urządzeń skanujących do rodzaju i stanu (jakości) skanowanych materiałów,

- niewykorzystywania udostępnionych materiałów do innych celów niż określonych w umowie,

- nieudostępniania, nierozpowszechniania danych zawartych w ww. dokumentach.

- niezmieniania treści ww. dokumentów.

- niektóre z przekazanych przez Zamawiającego dokumentów mogą zawierać dane osobowe. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Wykonawca musi spełniać ustawowe wymogi w zakresie przetwarzania danych osobowych.

- Czynności przygotowujące materiał do archiwizacji, odbiór i kontrola

- Prace związane ze skanowaniem operatów odbywać się będą w siedzibie Wykonawcy. W związku z tym Zamawiający przy udziale Wykonawcy przygotuje partię operatów wraz z ich wykazem do przekazania, a następnie materiały te zostaną przekazane protokołem zdawczo-odbiorczym na piśmie z potwierdzeniem odbioru przez Wykonawcę.

- Każda partia dokumentacji może przebywać u Wykonawcy nie dłużej niż 14 dni od daty odbioru materiałów przeznaczonych do skanowania do momentu ich zwrotu do siedziby Zamawiającego, potwierdzonego na piśmie.

- Na prośbę Zamawiającego, przesłaną drogą elektroniczną bądź telefonicznie, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w terminie trzech dni roboczych wybranych operatów lub ich kopii Zamawiającemu.

- W celu kontroli wstępnej Wykonawca zobowiązany jest w terminie 14 dni od pobrania pierwszej partii materiałów do skanowania, do przekazania próbnej partii materiałów skanowanych wraz z ich podłączeniem do próbnej bazy i dokonania kontroli wstępnej. Partia materiałów kontrolnych powinna zawierać minimum 100 operatów, z uwzględnieniem różnorodności materiałowej oryginałów. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu również wzorcowe pliki wsadowe na płytach DVD z materiałami źródłowymi partii próbnej.

- Odbiór zwracanych operatów wraz z ich wykazem, posegregowanych, a w przypadku rozszywania – ułożonych zgodnie z numeracją stron w oprawie introligatorskiej, ułożonych chronologicznie zgodnie ze stanem potwierdzonym protokołem przekazania przy ich pobieraniu, powinien być potwierdzony na piśmie przez Zamawiającego.

- Materiały do skanowania pobierane będą przez Wykonawcę, w sposób uzgodniony 
z Zamawiającym, nie powodujący zakłóceń w bieżącej pracy PODGiK i obsłudze interesantów.

- Ilość dokumentów pobieranych jednorazowo należy uzgodnić z upoważnionymi pracownikami PODGiK. Każde pobranie i zwrot dokumentów będzie potwierdzane protokołem zdawczo-odbiorczym.

- Skanowaniem dokumentacji należy objąć wszystkie dokumenty znajdujące się w operacie. Skanowanie operatów zszytych (nitka, oprawa introligatorska), należy dokonać bez rozszywania (gdyby rozszywanie mogło spowodować zniszczenie dokumentu). 
W tym przypadku Wykonawca jest zobowiązany zeskanować dokument w takiej postaci w jakiej jest on dostępny, z zachowaniem zasady uzyskania najlepszej jakości oraz pełnej treści dokumentu analogowego. Zamawiający dopuszcza rozszycie i powtórne zszycie operatów wraz z oprawą introligatorską.

- Dokumenty uszkodzone (podarte, pogięte itp.) muszą zostać przygotowane do skanowania 
w sposób, który nie doprowadzi do zniszczenia przy ich przetwarzaniu (np. podklejenie oryginału, wykonanie kserokopii, skanowanie na szybie, w ochronnej kopercie).

- Szacuje się, że około 10% operatów będzie wymagała po rozszyciu ponownej oprawy introligatorskiej (w przypadku rozszywania).

- Prace związane ze skanowaniem dokumentacji zostaną wykonane w siedzibie Wykonawcy, przy użyciu należącego do Wykonawcy sprzętu, oprogramowania oraz innych materiałów niezbędnych do prawidłowego zrealizowania zadania.

- Wykonawca jest zobowiązany zasilić automatycznie opracowanymi dokumentami 
z operatów system zarządzania zasobem geodezyjnym i kartograficznym OŚRODEK firmy GEOBID Sp. z o.o.

- System OŚRODEK nie może mieć przerw w pracy dłuższych niż 1 dzień roboczy 
w związku z zasileniem.

- Zasilenie systemu OŚRODEK nastąpi pod nadzorem upoważnionej przez Zamawiającego osoby.

- Przed zasileniem Zamawiający dokona kontroli przekazanej wersji cyfrowej wykonanego zamówienia. W przypadku pozytywnej kontroli wyznaczy Wykonawcy termin zasilenia bazy systemu OŚRODEK.

- Na każdym etapie pracy Zamawiający ma prawo dokonać kontroli skanowania oraz postępu prac u Wykonawcy, a Wykonawca udostępni materiały związane ze skanowaniem i umożliwi przeprowadzenie kontroli.

- Struktura skanów na dysku

- Dane dotyczące jednej gminy powinny znajdować się w jednym katalogu o nazwie 
katalogu będącym nazwą gminy. W powyższym katalogu powinny znaleźć się 
podkatalogi o nazwie TERYT poszczególnych obrębów ewidencyjnych. Należy 
stosować nazwy i numerację gmin i obrębów w formacie zgodnym z używanym przez system Ośrodek (przekazanym przez Zamawiającego). W podkatalogu z numerem 
obrębu powinien znaleźć się folder o nazwie roku, w którym przyjęto operaty do 
zasobu. W katalogu o nazwie roku powinny znajdować się foldery jednoznacznie identyfikujące poszczególne operaty – oznaczenie folderu powinno odpowiadać 
identyfikatorowi materiału zasobu (nowe oznaczenie). W tym katalogu powinny znajdować się pliki ze skanami oraz pliki z opisem. W jednym folderze powinny znajdować się informacje dotyczące tylko jednego operatu.

Przykładowa struktura katalogów powinna wyglądać w poniższy sposób:

Przykładowa zawartość katalogu z plikami operatu w formie opisowej

Na nazwę plików operatu składają się identyfikator ewidencyjny materiału zasobu wraz z numerem strony i formą opisową według poniższej tabeli.

Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu_numerstrony_forma opisowa

Przykład: P.1815.2017.1_001_okładka

- Wykonawca otrzyma od Zamawiającego w formie tabeli identyfikatory materiałów zasobu przyporządkowane do operatów technicznych wpisanych do systemu Ośrodek.

- Wykonawca zachowa zamknięty katalog nazw dokumentów będących wynikiem 
skanowania zgodnie z tabelą poniżej:

| Nazwa dokumentu | Szczegółowy opis | PZG_NazwaDok |
| --- | --- | --- |
| Okładka | okładka teczki, każdego zasobu oraz wykaz zawartości |  |
| Sprawozdanie | sprawozdanie techniczne | sprawTechniczne |
| Zgłoszenie | zgłoszenie pracy geodezyjnej |  |
| Zaświadczenie | zaświadczenia, oświadczenia |  |
| Wstępny pr. pod. | wstępny projekt podziału, postanowienie o podziale |  |
| Badanie ksiąg | protokół badania ksiąg wieczystych |  |
| Wypis | wypis z rejestru gruntów |  |
| Szkic | szkic polowy, pomiaru sytuacji, osnowy, punktów granicznych itp., szkic wyznaczenia projektu podziału, scalenia itp. inne szkice np. podstawowy, do obliczeń, numeracji punktów granicznych itp. | szkicPolowyZbSzkicow |
| Protokół | protokół ustalenia, graniczny, wznowienia, rozgraniczenia w tym akt ugody | protokol ZbProtokolow |
| Dziennik | dziennik pomiaru sytuacji, osnowy, punktów granicznych itp. obliczenia pól powierzchni, punktów granicznych, danych do wyznaczenia i inne | dziennikPomiarowy |
| Współrzędne pkt. | wykaz współrzędnych punktów granicznych, punktów osnowy, pikiet | wykazWspZbWykazowWsp |
| Obliczenia | dzienniki obliczeń |  |
| Decyzja | decyzja, również postanowienie z załącznikami |  |
| Synchronizacja | synchronizacja |  |
| Rejestr gruntów | rejestr gruntów, również budynków i lokali, wypis pełny i skrócony z rejestru, również rejestr szacunku porównawczego przed scaleniem i po scaleniu itp. |  |
| Wykaz zmian | wykaz zmian gruntowych, wykaz zmian danych ewidencyjnych, wykaz zmian budynku, kartoteka budynków itp. |  |
| Zarys | zarys pomiarowy, szkice granic i punktów |  |
| Mapa | mapa do celów projektowych, projektu podziału, uzupełniająca, zasadnicza, ewidencyjna, prawna itp. | mapa |
| Postanowienie | postanowienie, rozgraniczenie |  |
| Podanie strony | podanie stron |  |
| Inne | inne dokumenty | inne |
| Zawiadomienie | wszystkie rodzaje zawiadomień, zawiadomienia stron, zwrotne poświadczenie odbioru, wezwania, ogłoszenia, informacje itp. |  |
| Protokół | protokół badania KW lub odpis KW |  |
| Protokół | protokół np. klasyfikacyjny, ogłoszenia stanu posiadania, stanu władania i inne |  |
| Dane archiwalne | kopia operatu technicznego |  |
| Opis topograficzny | opis topograficzny punktów osnowy |  |
| Inf o przewodzie | Informacja o zamierzonym przewodzie |  |

- Wykonawca przygotuje pliki pozwalające mu na dokonanie masowego załadowania do programu OSRODEK. Struktura pliku jest zgodna z wytycznymi firmy GEOBID Sp. z o.o.

- W oknie DOKUMENT w systemie OSRODEK powinna widnieć lista plików zgodna z powyższą listą, w kolejności znajdującej się w operacie technicznym, tak, aby 
jednoznacznie określić jaki to dokument. Wykonawca uzupełni w systemie identyfikator tego dokumentu „Nr dok.”  co da możliwość eksportowania plików graficznych np. jpg do formatu PDF - wszystkie pliki graficzne do jednego PDF lub pogrupowane do plików PDF wg numeru     dokumentu (do osobnych plików wielostronicowych PDF  zgodnie z oznaczeniem w zakładce „Nr dok.” pliki o tych samych numerach dokumentów).

- W sytuacji kiedy w operacie podlegającym skanowaniu strony nie są ponumerowane, to przed skanowaniem Wykonawca zanumeruje kolejno strony operatu umieszczając kolejny numer strony na środku górnej części kartki w kolorze zielonym.

- W przypadku braku poszczególnych stron w operacie podlegającym skanowaniu 
(np. wyrwane kartki), należy w zawartości katalogu z plikami ze skanami oraz opisem (pkt. 4.1.), strony nie opisywać w katalogu, a numer pozostawić pusty (tak aby pozostawić informację o braku strony w operacie).

- W przypadku wątpliwości, co do klasyfikacji dokumentów i opisu folderów, należy propozycje zmian uzgodnić z PODGiK. Wszelkie ustalenia winny posiadać formę pisemną w dzienniku roboty.

- Oznaczenie i uporządkowanie materiałów źródłowych

Po zakończeniu archiwizacji Wykonawca zobowiązany jest zszyć dokumenty w sposób trwały w kolejności wymienionej w spisie treści i zgodnej z numeracją. Do każdej części zeskanowanych materiałów przekazywanych Zamawiającemu, dołączony zostanie wykaz dokumentów zarchiwizowanych w danym etapie prac. Zarchiwizowane dokumenty zostaną jednoznacznie oznaczone przez Wykonawcę, a materiały źródłowe należy ostemplować przy użyciu stempla (pieczątki) zatwierdzonego przez Zamawiającego.

- Etapy technologiczne przetworzenia analogowych map zasadniczych i ewidencji gruntów na mapy rastrowe w układzie 2000 strefa 7.

- Skanowanie pierworysów map zasadniczych, pierworysów mapy ewidencji gruntów, matryc należy wykonać na skanerze stołowym (płaskim) umożliwiającym uzyskanie dokładności skanowania zgodnie z § 48 ust. 1 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych (Dz.U. Nr 263 poz. 1572). Zamawiający dopuszcza wykonanie skanowania na innym wielkoformatowym skanerze pod warunkiem, że jego parametry techniczne umożliwiają skanowanie w kolorze grubych materiałów (plansze aluminiowe) oraz posiadają minimalną rozdzielczość optyczną 400dpi i dokładność skanowania minimum 0.0002m. W przypadku zastosowania takiego skanera należy dostarczyć Zamawiającemu specyfikację producenta tego urządzenia potwierdzającą parametry dokładnościowe oraz przystosowanie urządzenia do skanowania grubych materiałów.

Do operatu należy przedłożyć oświadczenie, że skanowanie wszystkich map wykonano na skanerze spełniającym wymagania niniejszych warunków technicznych. Oświadczenie powinno zawierać nazwę producenta i model skanera oraz jego parametry techniczne, mające wpływ na jakość opracowania.

Pierworysy na planszach aluminiowych przed skanowaniem należy odpowiednio przygotować, dotyczy to głównie wyeliminowania zagięć na obrzeżach arkusza.

Pierworysy, mapy na kartonie należy zeskanować w kolorze w systemie RGB, 
o rozdzielczości radiometrycznej minimum 24 bit, z rozdzielczością 400dpi, dokładność skanowania powinna być nie gorsza niż 0,0002m i zapisane w formacie TIFF z kompresją bezstratną LZW.

Matryce należy zeskanować w rozdzielczości radiometrycznej 1 bit, z rozdzielczością 400dpi, dokładność skanowania powinna być nie gorsza niż 0,0002m i zapisane w formacie TIFF z kompresja CCIT (FAX) GROUP 4.

Z uwagi na fakt, że mapy pochodzą z różnych okresów czasu i cechują się bardzo różną jakością, próg skanowania bitowego należy dobierać dla każdej mapy osobno, tak aby zapewnić zeskanowanie kompletnej treści mapy i siatki krzyży oraz czytelność na skanie nie gorszą niż na oryginale (brak "zlewek" treści, zabrudzeń, itp). Nie dopuszcza się wykonania mapy bitowej poprzez "dithering" (stworzenie koloru poprzez kompozycję kilku barw z dostępnej palety) mapy zeskanowanej w skali szarości.

W przypadkach bardzo dużych różnic tonalnych (jasności) treści na matrycach, dopuszcza się po uzgodnieniu konkretnych przypadków z PODGiK w Ropczycach, zeskanowanie ich w odcieniach szarości i zapisanie w formacie TIFF z kompresją bezstratną LZW.

W celu kontroli poprawności geometrycznej skanowania oraz wyeliminowania przesunięć materiału podczas procesu skanowania należy dla każdego skanu wykonać kontrolę polegającą na pomiarze odległości pomiędzy krzyżami mapy w poziomie oraz w pionie i porównaniu ich z tymi samymi odległościami zmierzonymi na oryginale. Stwierdzone odchyłki nie mogą przekraczać dwukrotnej wartości dokładności skanowania. Niedopuszczalne jest występowanie na skanach jakiegokolwiek przesunięcia obrazu spowodowanego niewłaściwą kalibracją kamer. Skany należy skontrolować także wizualnie pod względem kompletności treści, poprawności ustawienia parametrów skanowania, zabrudzeń, itp. Niedopuszczalne jest występowanie smug spowodowanych zabrudzeniem skanera, cieni spowodowanych niedokładnym przyleganiem skanowanego materiału, itp.

Z kontroli skanowania należy sporządzić raport kontroli wewnętrznej potwierdzający wykonanie skanowania zgodnie z warunkami technicznymi.

- Kalibrację rastrów map należy wykonać zgodnie z § 49 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych (Dz.U. Nr 263 poz. 1572) . W przypadku braku możliwości uzyskania dokładności kalibracji wymienionej w § 49 ust.1 ww rozporządzenia należy każdy przypadek opisać w raporcie wraz z podaniem prawdopodobnych powodów wystąpienia rozbieżności, przedstawić  propozycję rozwiązania do PODGiK Ropczyce.

Podczas kalibracji należy dochować szczególnej staranności przy definiowaniu wektorów przesunięć w szczególności wskazując geometryczny środek krzyża na rastrze oraz stosując dociąganie (snap) do wektora siatki.

Na tym etapie należy również zmodyfikować opis tworzonego pliku evr stosując dwuczłonowy sposób zapisu rastra. W pierwszym członie należy wpisać godło mapy w układzie 1965 strefa I,  np. 165.331.07, drugi człon powinien opisywać rodzaj rastra  np. Pierworys mapy zasadniczej. Nazwy rastrów uzgodnić z PODGIK Ropczyce. Ponadto należy zwrócić uwagę, aby atrybuty opisowe danego pliku evr zawierały parametry jakościowo-dokładnościowe rastra, takie jak: źródło pozyskania oraz rozdzielczości obrazu mapy (z pierworysu, z matrycy, skaner płaski, rolkowy, min. 400dpi, itp.), typ rastra (mapa zasadnicza - pierworys, mapa zasadnicza - matryca), typ wpasowania, średni błąd wpasowania wyrażony w metrach, dokładna data skanowania z podaniem dnia, miesiąca oraz roku.

Z kalibracji dla każdej mapy należy załączyć tekstowy raport zawierający:

- nazwę kalibrowanego pliku

- metodę kalibracji

- błąd średni kalibracji

oraz dla każdego punktu dostosowania:

- liczbę porządkową punktu

- współrzędne pierwotne (punkt na rastrze)

- współrzędne wtórne (punkt siatki krzyży mapy)

- odchyłki dx i dy po wpasowaniu

Współrzędne i odchyłki należy w raportach podawać w metrach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wszystkie raporty muszą mieć identyczny układ, aby była możliwość automatycznej kontroli poprawności danych zawartych w raporcie. Dokładny szablon raportu z kalibracji należy przedstawić do PODGiK Ropczyce do akceptacji w trybie roboczym. Skalibrowane mapy należy przekazać w dwóch formatach:

- w formacie tif z plikiem georeferencji tfw

- w formacie EWMAPA evr

- Transformację skalibrowanych rastrów z układu 1965 strefa I do układu 2000 strefa 7 należy przeprowadzić dla każdej sekcji przy zastosowaniu przekształcenia 2 lub 3 stopnia (wielomianowe). Po wykonaniu transformacji należy dokonać kontroli poprawności wykonania transformacji poprzez podpięcie rastrów do bazy EWMAPA 
i porównania z danymi udostępnionymi przez PODGiK (dane wektorowe, dane dotyczące osnowy poziomej). Jeżeli w wyniku porównania zostaną zaobserwowane błędy grube, należy przedstawić ten fakt do PODGiK Ropczyce w celu uzgodnienia trybu dalszego postępowania. Metodę transformacji oraz wyniki powyższej kontroli transformacji należy opisać w sprawozdaniu technicznym.

- Wykonawca przekaże na dysku zewnętrznym USB

- skatalogowane pliki ze skanami map .tif oraz raport z kontroli skanowania .pdf,

- skatalogowane pliki map w układzie 2000/7 po kalibracji .tif z plikiem georeferencji tfw oraz w formacie EVR  wraz z raportami kalibracji .rap.

- Zasady udzielania wyjaśnień i uzgodnień

W sprawach wymagających dodatkowych wyjaśnień lub uzgodnień, jak też nie objętych warunkami technicznymi oraz w przypadku wątpliwości wynikających 
z warunków technicznych należy konsultować się z PODGiK w Ropczycach. Wyjaśnienia i uzgodnienia dokonywane w trakcie wykonania zlecenia, pod rygorem nieważności, muszą zostać zapisane w dzienniku roboty. Obowiązek założenia 
i prowadzenia dziennika roboty spoczywa na Wykonawcy, a każde uzgodnienie 
w dzienniku roboty musi zostać potwierdzone przez przedstawiciela PODGiK 
w Ropczycach.

- Końcowy odbiór i kontrola materiałów.

- Wykonawca wykona operat w formie papierowej oraz elektronicznej (plik w formacie PDF) zawierający:

- sprawozdanie techniczne z opisem wykonanej pracy, w tym napotkanych problemów 
i zastosowanych sposobów ich rozwiązania,

- zestawienie tabelaryczne w formacie *.xls wykonanych kopii zawierające: numer operatu, informację o rodzaju roboty, opis miejsca, którego dotyczy , ilość zeskanowanych stron operatu, ilość wszystkich stron w operacie,

- raport o ewentualnych ubytkach w stanie operatów w stosunku do pierwotnie wykazanych,

- raport kontroli wewnętrznej skanowania pierworysów, matryc,

- dysk zewnętrzny USB z zeskanowanym materiałem źródłowym oraz kopią danych (pliki wsadowe) w formacie, w którym ma być zasilona baza danych systemu OŚRODEK ,

- dziennik roboty.

- Zestawienie w formacie *.xls należy przekazać do każdego zrealizowanego etapu a na zakończenie roboty przekazać całościowe zestawienie obejmujące całość roboty.

- Przekazane opracowanie musi spełniać następujące warunki:

- działać poprawnie pod kontrolą systemu informatycznego funkcjonującego w PODGiK 
w Ropczycach,

- zapewniać dostęp do zintegrowanego z mapą numeryczną dokumentu wskazując lokalizację na mapie numerycznej.

- Wykonawca jest zobowiązany zasilić automatycznie opracowaniem będącym przedmiotem zamówienia, system zarządzania zasobem geodezyjnym i kartograficznym „OŚRODEK" v. 8.28 FB firmy GEOBID Spółka z o.o. Katowice ul. Kossutha 11 /lub nowszej , jeśli w czasie trwania umowy nastąpi zmiana wersji oprogramowania 
w skutek jej wydania przez producenta oprogramowania/.

- Zasilenie systemu „OŚRODEK" nastąpi pod nadzorem upoważnionej przez Zamawiającego osoby. Przed zasileniem Zamawiający dokona kontroli przekazanej wersji cyfrowej wykonanego zamówienia. W celu jej dokonania Wykonawca przekaże bazę danych do kontroli na minimum 10 dni roboczych przed upływem terminu określonego w SIWZ.

- W przypadku pozytywnej kontroli Zamawiający wyznaczy termin zasilenia bazy systemu „OŚRODEK". Pozytywna ocena zasilenia systemu Ośrodek dokonana 
w wyznaczonym terminie stanowić będzie podstawę odbioru całości prac oraz przyjęcia rozliczenia należności za wykonaną pracę.

- Czynności związane z wprowadzaniem danych muszą być wykonane przy zachowaniu szczególnej ostrożności bez szkody dla funkcjonujących baz oraz systemu informatycznego.

XII. Pozostałe ustalenia

- Wykonawca zobowiązany jest do dokonania analizy wykorzystywanych materiałów 
i w razie stwierdzenia rozbieżności przygotowania propozycji rozwiązania problemu. Rola Wykonawcy nie może się w żadnym wypadku ograniczać jedynie do stwierdzenia rozbieżności i przekazania informacji Zamawiającemu. Pomoc Zamawiającego będzie dotyczyć sposobu rozstrzygnięcia rozbieżności.

- Wykonawca dokona redakcji kartograficznej mapy ewidencyjnej w zakresie obowiązującej treści, dla skali 1:2000 w taki sposób, aby istniała możliwość automatycznego sporządzania wyrysów w programie EWMAPA, bez konieczności dodatkowej, ręcznej redakcji mapy (dotyczy to zwłaszcza rozmieszczenia takich napisów na mapie, jak np. numery działek, opisy budynków, oznaczenia konturów 
i użytków, itp.). Przy dokonywaniu redakcji mapy ewidencyjnej należy uwzględnić dane z baz GESUT i BDOT500 które razem z bazą EGiB tworzą mapę zasadniczą.

- W ramach wykonywania prac, Wykonawca przeprowadzi także redakcję kartograficzną treści mapy zasadniczej w skali 1:1000 (lub uzgodnionej z Zamawiającym), uwzględniającą wyniki wykonanych prac, a także prac związanych z harmonizacją baz danych. Wykonawca dokona kontroli i weryfikacji baz danych EGiB, GESUT, BDOT500 pod kątem redakcji, nakładania się opisów i innej treści w środowisku oprogramowania EWMAPA. Wykonanie redakcji w bazie GESUT uzgodnić z Zamawiającym.

- Wykonawca obowiązany jest do ujawnienia w bazie danych EGiB, BDOT500 zmian wynikających z dokumentów, które wpłyną do organu prowadzącego PZGiK w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, udostępnionych przez Zamawiającego nie później niż 20 dni przed terminem odbioru odpowiedniej części (etapu) przedmiotu zamówienia.  Po dokonaniu kontroli i odbiorze prac, Wykonawca uzupełni bazy danych także dokumentacją przyjętą do zasobu w okresie do dnia odbioru odpowiedniej części przedmiotu zamówienia co stanowić będzie podstawę  rozliczenia należności za wykonany etap pracy.

- O operatach technicznych przyjętych do PZGiK w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, po udostępnieniu materiałów PZGiK, Wykonawca będzie informowany przez Starostę na bieżąco oraz uzgodni z nim sposób i termin ich udostępniania.

- Wykonawca wprowadzi do systemu teleinformatycznego Starosty, pozytywnie zweryfikowane przez Zamawiającego zbiory danych EGiB, GESUT,  BDOT500 wyeksportowane z roboczych baz danych Wykonawcy, oraz zbiór zeskanowanych operatów technicznych wykorzystując do tego celu  format uzgodniony ze Starostą umożliwiający zasilenie systemu Starosty.

- Sposób zasilenia systemu EWOPIS:

- Wykonawca w uzgodnionym z Zamawiającym terminie, na pisemne żądanie otrzyma od Zamawiającego plik bazy danych (zablokowaną bazę) zawierający dane opisowe 
z obrębów ewidencyjnych podlegających modernizacji w celu wprowadzenia zmian powstałych w wyniku jego prac;

- Wykonawca w otrzymanej bazie dokonuje zmian zgodnie z wynikami prac.;

- Wykonawca przekazuje w trakcie odbioru uzupełnioną bazę otrzymaną od Zamawiającego uzupełnioną danymi z wykonanych prac oraz otrzymaną od Zamawiającego bieżącą dokumentacją;

- Wykonawca dokona kontroli opracowania dostępnymi w systemie EWOPIS narzędziami kontrolnymi oraz aplikacją do walidacji plików XML i GML opracowaną przez GUGiK;

- Wykonawca powinien wykonać wszystkie czynności aktualizacji bazy w programie EWOPIS, w wersji zgodnej na dzień pobrania bazy od Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza prac bezpośrednio na bazie Zamawiającego.

- W związku z tym, że baza GESUT i BDOT500 w ramach niniejszego zamówienia

dla jednostki ewidencyjnej Wielopole Skrzyńskie tworzona jest po raz pierwszy,

uruchomienie bazy w systemie teleinformatycznym Starosty odbywa się poprzez

uruchomienie bazy inicjalnej opracowanej w ramach prac przez wykonawcę.

Utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 dla jednostki ewidencyjnej

Ostrów wymaga uwzględnienia istniejących i aktualizowanych na bieżąco baz

założonych dla obrębu Kamionka .

- Przed przekazaniem bazy danych GESUT, BDOT500, należy dokonać kontroli

poprawności wykonania z obowiązującymi przepisami dostępnym oprogramowaniem

kontrolnym.

- Aktualizacja lub utworzenie baz danych, obsługiwanych przez system

teleinformatyczny funkcjonujący w starostwie powiatowym, stanowi ostatni etap

kontroli danych i jest warunkiem podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego.

XIII. Kompletowanie operatu

      - W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca opracuje i przekaże odpowiednio:

  - operaty techniczne zawierające rezultaty:

- prac geodezyjnych, związanych z modernizacją ewidencji gruntów 
                                           i budynków;

- prac geodezyjnych, związanych z aktualizacją baz EGiB, o których mowa 
                                           w rozdziale V OPZ;

- prac geodezyjnych, związanych z utworzenia bazy GESUT i BDOT500, 
                                          o których mowa w rozdziale X OPZ;

- prac geodezyjnych, związanych z cyfryzacją zasobu , o których mowa w

rozdziale XI OPZ.

  - zbiory danych opracowane w wyniku modernizacji i aktualizacji EGiB, zbiory

danych  bazy GESUT i BDOT500 w postaci plików zapisanych w formacie GML

zgodnych z obowiązującymi schematami pojęciowymi oraz innym formacie

uzgodnionym ze Starostą umożliwiającym zasilenie bazy prowadzonej przez Starostę

oraz zbiory danych  z cyfryzacji zasobu do zasilenia systemu OŚRODEK.

      - Dokumentację wchodzącą w skład operatów technicznych dotyczących modernizacji

oraz aktualizacji baz danych EGiB należy kompletować oddzielnie dla każdego

obrębu.

      - Dokumentację wchodzącą w skład operatów technicznych dotyczących utworzenia

baz danych GESUT i BDOT500 należy kompletować oddzielnie dla każdej jednostki

ewidencyjnej.

      - W skład operatów technicznych, oprócz dokumentów, o których mowa w § 71 ust. 2

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 
            2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów

sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych

pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wejdą także:

- raporty, o których mowa w OPZ;

- dokumenty zawierające wyniki przeprowadzonych przez Wykonawcę analiz oraz kontroli wewnętrznej przekazanych baz danych;

- kopie dokumentów pozyskanych przez Wykonawcę od osób trzecich i wykorzystanych do realizacji przedmiotu zamówienia;

- inne dokumenty wymienione w OPZ.

      - Dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 4 zostaną przetworzone przez Wykonawcę

zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie

organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

do postaci elektronicznej .

      - Ostateczna dokumentacja będąca wynikiem przedmiotu zamówienia powinna być

oprawiona w trwałe okładki, w sposób  uniemożliwiający jej rozkompletowanie, spięta

np. plastikowym klipsem  archiwizacyjnym.

      - Wykonawca przekaże Zamawiającemu 2 dyski przenośne 2,5” USB 3.0 (nowy dysk,

gwarancja min.2 lata, producent dysku i jego obudowy powinien być ten sam) 
          o pojemności zapewniającej pomieszczenie danych:

- wynikowe zbiory danych baz EGiB, GESUT i BDOT500 w formacie GML;

- baza danych EGiB uzupełniona efektami pracy Wykonawcy ( baza danych otrzymana od Zamawiającego wymieniona i uzupełniona zgodnie z punktem XII.7);

- baza inicjalna GESUT oraz BDOT500 w formacie zgodnym z programem EWMAPA;

- raporty z kontroli baz;

- operaty wynikowe w formie elektronicznej;

- dane w wersji elektronicznej z cyfryzacji zasobu wymienione w rozdziale XI OPZ;

- inne dokumenty powstałe w wyniku prac.

Opracował:

Geodeta Powiatowy

Zofia Walczyk