Załącznik nr 1 do SIWZ

Województwo: podkarpackie

Powiat: ropczycko-sędziszowski

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Modernizacja EGiB, utworzenie baz GESUT i BDOT500,

cyfryzacja zasobu w Powiecie Ropczycko-Sędziszowskim

# Dane formalno-prawne przedmiotu zamówienia

- Zamówienie publiczne, do którego odnosi się niniejszy opis, jest elementem projektu realizowanego w ramach umowy zawartej z Województwem Podkarpackim w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy przy realizacji projektu

„Podkarpacki System Informacji Przestrzennej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej II „Cyfrowe Podkarpackie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, którego celami w ujęciu ogólnym są:

- utworzenie inicjalnej bazy GESUT dla jednostek ewidencyjnych Iwierzyce, Ropczyce obszar miejski, Sędziszów Małopolski obszar miejski i Sędziszów Małopolski obszar wiejski powiatu ropczycko-sędziszowskiego zgodnych                               z pojęciowym modelem danych GESUT, określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji  z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GEUT oraz krajowej bazy GESUT (Dz. U. z 2015 r. poz. 1938), zwanym dalej rozporządzeniem w sprawie GESUT oraz K-GESUT’’, oraz włączenie  tych baz do krajowej bazy GESUT, o której mowa w art. 28a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,

oraz utworzenie bazy BDOT500, zgodnej z pojęciowym modelem danych BDOT500, określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015 r.  poz.2028), zwanym dalej ,,rozporządzeniem w sprawie BDOT500 oraz MZ’’, dla jednostek ewidencyjnych Iwierzyce, Ropczyce obszar miejski, Sędziszów Małopolski obszar miejski i Sędziszów Małopolski obszar wiejski powiatu ropczycko -sędziszowskiego objętych modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz działaniami mającymi na celu utworzenie inicjalnej powiatowej bazy GESUT,

- cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego polegająca na skanowaniu i utworzeniu metadanych dla wybranej dokumentacji geodezyjno- kartograficznej z obszaru powiatu ropczycko-sędziszowskiego,

- poprawa jakości i aktualności danych ewidencji gruntów i budynków w tym dostosowanie baz danych EGiB wybranych obrębów jednostek ewidencyjnych Iwierzyce, Ropczyce obszar miejski, Ropczyce obszar wiejski, Sędziszów Małopolski obszar miejski i Sędziszów Małopolski obszar wiejski do zgodności 
z pojęciowym modelem danych EGiB.

Zamówienie dotyczące zadań objętych niniejszym opisem przedmiotu zamówienia, zwanym dalej „OPZ”, będzie udzielane przez Powiat Ropczycko-Sędziszowski.

- Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zawartymi w szczególności w:

- ustawie z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(Dz. U. 2016 r. poz. 1629 t.j.);

- ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 r. poz. 1121 t.j.);

- ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 2017 r. poz. 788 t.j.);

- ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. 2016 r., poz. 2147 t.j.);

- ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017 r. poz. 1073t.j.);

- ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych 
(Dz. U. 2017 r. , poz. 1161 t.j., );

- ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2017 r., 
poz. 1332, t.j.);

- ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2016 r., 
poz. 1440 t.j.);

- ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 2016 r., 
poz. 1068 t.j.);

- ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922 t.j.);

- ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej

(Dz.U.2017 r., poz. 1382;

- ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2017 r. poz. 570 t.j.);

- ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 
(Dz. U. 2015 r. poz. 1892 t.j.)

- rozporządzeniu z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2016 r. poz. 1034 t.j.);

- rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 
2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2011 r. Nr 263, poz. 1572);

- rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych (Dz. U. 2011 r. Nr 279, poz. 1642) oraz obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2013 r. o sprostowaniu błędów (Dz. U. 2013 r. poz.1031);

- rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (Dz. U. 2013 r. poz. 249);

- rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. 2012 r. poz. 1247);

- rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. 
w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych 
(Dz. U. 2012 r. poz. 352);

- rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 
2011 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu (Dz. U. 2011 r.  Nr 263, poz. 1571), 
oraz obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 września 2012 r. 
o sprostowaniu błędów (Dz. U. 2012 r. poz.1011);

- rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (Dz. U. 2012 r. poz. 199);

- rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. 
w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. 2012 r. poz. 125);

- rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. 
w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych (Dz. U. 2015, poz. 219 t.j.);

- rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie wykazywania 
 w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków 
 i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych (Dz. U. 2001 Nr 84, poz. 911);

- rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. 2012, poz. 1246);

- rozporządzeniu Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa 
 i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. 1999 Nr 45, poz. 453);

- rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych 
i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań 
dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2016 poz. 113);

- rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 lipca 2001 r. w sprawie klasyfikowania, kwalifikowania  i porządkowania materiałów wyłączonych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

(Dz.U. 2001 r. Nr 74, poz. 796);

- rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. 
w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U. 2015 r. poz. 1938);

- rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U.2015r. poz. 2028);

- rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. 
w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego (Dz. U. 2013, poz. 1183);

- rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz. U. 1999, Nr 112 poz. 1316 z późn. zm.)”.

- Wytyczne podmiotu współfinansującego realizację przedmiotu umowy.

# Przedmiot zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia, do którego odnosi się niniejszy OPZ, w zakresie zadania, 
o którym mowa w rozdziale I ust. 1 pkt 1 jest:

- utworzenie inicjalnej bazy danych GESUT i bazy BDOT500 dla jednostek ewidencyjnych Iwierzyce (za wyjątkiem obrębów Będzienica, Bystrzyca, Sielec 
i Wiśniowa), Ropczyce obszar miejski, Sędziszów Małopolski obszar miejski 
i Sędziszów Małopolski obszar wiejski    – załączniki nr 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 i 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 do OPZ;

- wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez Wykonawcę zbiorów bazy BDOT500 i inicjalnej bazy GESUT.

- Przedmiotem zamówienia, do którego odnosi się niniejszy OPZ, w zakresie zadania, 
o którym mowa w rozdziale I ust. 1 pkt 2 jest:

- cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego polegająca na skanowaniu i utworzeniu metadanych dla wybranej dokumentacji geodezyjno- kartograficznej z obszaru powiatu ropczycko-sędziszowskiego;

- załadowanie masowe zeskanowanych materiałów zasobu do systemu zarządzania zasobem geodezyjnym i kartograficznym Starosty.

- Przedmiotem zamówienia, do którego odnosi się niniejszy OPZ, w zakresie zadania, 
o którym mowa w rozdziale I ust. 1 pkt 3 jest:

- uzupełnienie danych ewidencyjnych dotyczących budynków między innymi 
w zakresie atrybutu klasa budynku według PKOB, głównej i innej funkcji budynku w wybranych obrębach jednostek ewidencyjnych Ropczyce obszar miejski, Ropczyce obszar wiejski, Sędziszów Małopolski obszar miejski i Sędziszów Małopolski obszar wiejski – załącznik nr 4 do OPZ;

- pomiar budynków, które w dotychczasowej bazie EGiB występują jako budynki 
z digitalizacji – załącznik nr 4 do OPZ;

- harmonizacja baz danych EGiB, GESUT, BDOT500 w zakresie wzajemnej redakcji w celu poprawnego generowania mapy zasadniczej;

- rozdzielenie bazy klaso-użytków w jednostkach ewidencyjnych Iwierzyce, Ropczyce obszar miejski i Sędziszów Małopolski obszar miejski na odrębne bazy danych , bazę konturów klasyfikacyjnych i bazę użytków gruntowych;

- wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez Wykonawcę zbiorów danych EGiB.

- Warunki realizacji prac geodezyjnych związanych z utworzeniem BDOT500 oraz inicjalnej bazy GESUT, a także zakres tych prac określają postanowienia rozdziału III i V oraz załączniki nr 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 i 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 do niniejszego OPZ,

- Warunki realizacji prac związanych z cyfryzacją powiatowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego, z także zakres tych prac określają postanowienia rozdziału VI.

- Warunki realizacji prac geodezyjnych związanych z aktualizacją danych EGiB, oraz zakres tych prac określają postanowienia rozdziału III i IV.

- Zamówienie zostało podzielone na cztery części:

- Część 1 obejmuje swym zasięgiem obręby Iwierzyce, Nockowa, Olchowa, Olimpów, Wiercany jednostki ewidencyjnej Iwierzyce i dotyczy: założenia inicjalnej bazy danych GESUT, bazy danych BDOT500 w oparciu o dokumenty źródłowe pzgik (załączniki nr 2.1 i 3.1 do OPZ), harmonizacji baz danych EGiB, GESUT, BDOT500 w zakresie wzajemnej redakcji w celu poprawnego generowania mapy zasadniczej, rozdzielenia bazy klaso-użytków na odrębne bazy danych: bazę konturów klasyfikacyjnych i bazę użytków gruntowych (dotyczy całej jednostki ewidencyjnej Iwierzyce), cyfryzacji powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wybranej dokumentacji geodezyjnej 
i kartograficznej z obszaru powiatu ropczycko-sędziszowskiego polegającej na skanowaniu i utworzeniu metadanych (zakres skanowania określony w rozdziale VI ust.1 pkt 1 i 2) oraz wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez Wykonawcę zbiorów danych.

- Część 2 obejmuje swym zasięgiem obręb Sędziszów Małopolski-miasto i dotyczy: założenia inicjalnej bazy danych GESUT, bazy danych BDOT500 w oparciu 
o dokumenty źródłowe pzgik (załączniki nr 2.2 i 3.2 do OPZ), harmonizacji baz danych EGiB, GESUT, BDOT500 w zakresie wzajemnej redakcji w celu poprawnego generowania mapy zasadniczej, rozdzielenia bazy klaso-użytków na odrębne bazy danych , bazę konturów klasyfikacyjnych i bazę użytków gruntowych,  uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków między innymi w zakresie atrybutu klasa budynku według PKOB, głównej i innej funkcji budynku (załącznik nr 4 do OPZ), cyfryzacji powiatowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego wybranej dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej z obszaru powiatu ropczycko-sędziszowskiego polegającej na skanowaniu i utworzeniu metadanych (zakres skanowania określony w rozdziale VI ust.1 pkt 1 i 2) oraz wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez Wykonawcę zbiorów danych.

- Część 3 obejmuje swym zasięgiem 14 obrębów jednostki ewidencyjnej Sędziszów Małopolski obszar wiejski i dotyczy: założenia inicjalnej bazy danych GESUT, bazy danych BDOT500 w oparciu o dokumenty źródłowe pzgik 
(załączniki nr 2.3 i 3.3 do OPZ), harmonizacji baz danych EGiB, GESUT, BDOT500 w zakresie wzajemnej redakcji w celu poprawnego generowania mapy zasadniczej, uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków między innymi w zakresie atrybutu klasa budynku według PKOB, głównej i innej funkcji budynku,  pomiaru budynków, które w dotychczasowej bazie EGiB występują jako budynki z digitalizacji (załącznik nr 4 do OPZ), cyfryzacji powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wybranej dokumentacji geodezyjnej 
i kartograficznej z obszaru powiatu ropczycko-sędziszowskiego polegającej na skanowaniu i utworzeniu metadanych (zakres skanowania określony w rozdziale VI ust.1 pkt 1 i 2) oraz wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez Wykonawcę zbiorów danych.

- Część 4 obejmuje swym zasięgiem:

- obręby Ropczyce – miasto, Ropczyce-Chechły, Ropczyce-Pietrzejowa, Ropczyce-Witkowice z jednostki ewidencyjnej Ropczyce-obszar miejski 
i dotyczy: założenia inicjalnej bazy danych GESUT, bazy danych BDOT500 
w oparciu o dokumenty źródłowe pzgik (załączniki nr 2.4 i 3.4 do OPZ) , harmonizacji baz danych EGiB, GESUT, BDOT500 w zakresie wzajemnej redakcji w celu poprawnego generowania mapy zasadniczej, rozdzielenia bazy klaso-użytków na odrębne bazy danych , bazę konturów klasyfikacyjnych 
i bazę użytków gruntowych,  uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków między innymi w zakresie atrybutu klasa budynku według PKOB, głównej i innej funkcji budynku,  pomiaru budynków, które w dotychczasowej bazie EGiB występują jako budynki z digitalizacji (załącznik nr 4 do OPZ), cyfryzacji powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wybranej dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej z obszaru powiatu ropczycko-sędziszowskiego polegającej na skanowaniu i utworzeniu metadanych (zakres skanowania określony w rozdziale VI ust.1 pkt 1 i 2) oraz wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez Wykonawcę zbiorów danych.

- obręby Brzezówka, Gnojnica, Lubzina, Łączki Kucharskie z jednostki ewidencyjnej Ropczyce-obszar wiejski i dotyczy: harmonizacji baz danych EGiB, GESUT, BDOT500 w zakresie wzajemnej redakcji w celu poprawnego generowania mapy zasadniczej, uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków między innymi w zakresie atrybutu klasa budynku według PKOB, głównej i innej funkcji budynku,  pomiaru budynków, które 
w dotychczasowej bazie EGiB występują jako budynki z digitalizacji (załącznik nr 4 do OPZ) oraz wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez Wykonawcę zbiorów danych.

# Ogólne warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia

      - Przy tworzeniu, w ramach przedmiotu zamówienia, zbiorów danych przestrzennych stosuje się układ współrzędnych  płaskich prostokątnych PL-2000/7 oraz geodezyjny układ wysokościowy PL-KRON86-NH, o których mowa w  § 6 i 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych.

      - Na obszarze objętym niniejszym zamówieniem oraz w bezpośrednim jego sąsiedztwie znajdują się punkty poziomej osnowy geodezyjnej, których usytuowanie przedstawia załącznik nr 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 i 1.5 do OPZ.

      - Do realizacji przedmiotu zamówienia wykorzystuje się materiały zgromadzone 
w PZGiK w szczególności operaty techniczne, bazę danych EGiB, elementy stanowiące treść uzbrojenia i zagospodarowania terenu w formie wektorowej na podstawie których będzie tworzona przyszła baza GESUT i BDOT500 oraz pomocniczo zdjęcia lotnicze i ortofotomapę o pikselu terenowym nie większym niż 0.07m wykonanych na przełomie lat 2016-2017. Analizę jakości wykorzystywanych materiałów PZGiK, dokonuje Wykonawca. W razie wątpliwości dotyczących sposobu wykorzystania materiałów PZGiK,  Wykonawca dokonuje uzgodnień  w tym zakresie z Geodetą Powiatowym. Wyniki przeprowadzonej analizy materiałów PZGiK  oraz ewentualnych uzgodnień z Geodetą Powiatowym Wykonawca dokumentuje 
w raporcie, sporządzonym według wzoru, stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego OPZ.

      - Materiały PZGiK zawierające wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych 
w układzie 1965 lub układach lokalnych wykorzystuje się do realizacji przedmiotu zamówienia po uprzednim przeliczeniu współrzędnych punktów osnowy geodezyjnej oraz punktów sytuacyjnych, z układu 1965 lub z układów lokalnych do układu PL-2000/7.

      - Do przeliczeń punktów  z układu 1965 lub lokalnego do układu PL-2000/7  metodą transformacyjną należy stosować zasady określone w rozporządzeniu w sprawie standardów  technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych 
i wysokościowych.

      - Wszelka elektroniczna wymiana danych (pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą),

zawierających dane osobowe musi odbywać się z   zastosowaniem kryptograficznej

ochrony danych, w szczególności: szyfrowanie plików, połączenia szyfrowane.

7. Wykonawca pozyska nieodpłatnie, w uzgodnieniu z Zamawiającym  komplet danych 
         i materiałów, zgromadzonych w powiatowej części  PZGiK, niezbędnych do wykonania 
         przedmiotu   zamówienia, m.in.:

- istniejące dane wektorowe, na bieżąco aktualizowane w programie EWMAPA

dotyczące danych EGiB oraz obiektów przestrzennych zgodnych z modelem

pojęciowym instrukcji technicznej K-1;

- dane dotyczące osnowy geodezyjnej w układzie PL-2000/7, i 1965;

- operaty jednostkowe z pomiarów uzupełniających, aktualizacji map, inwentaryzacji

powykonawczych, podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, wznowienia znaków

granicznych;

- pierworysy i matryce mapy zasadniczej;

- państwowy rejestr granic.

8.  Zbiory danych cyfrowych  i inne materiały PZGiK w postaci elektronicznej zostaną 
         udostępnione na serwerze ftp Wykonawcy, którego dane dostępowe zostaną przekazane 
         Zamawiającemu  przez Wykonawcę niezwłocznie po zawarciu umowy. Za zgodą Stron 
         dane te mogą  zostać udostępnione w inny sposób.

9. Zbiory danych cyfrowych dotyczących EGiB oraz obejmujących sieci uzbrojenia terenu 
        niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca pozyska od  Starosty 
        w postaci  plików w formacie GML zapisanych zgodnie z obowiązującymi  modelami
        pojęciowymi lub w innym,  uzgodnionym ze Starostą formacie danych, zapewniającym 
        utworzenie nowych wersji obiektów bazy danych  EGiB, BDOT500 i inicjalnej  bazy

GESUT lub nowych obiektów tych baz z zachowaniem historii zmian  dokonanych 
        w dostosowanych  zbiorach danych.

10.  W przypadku wprowadzenia przez Starostę zmian w cyfrowych zbiorach danych, których

kopie zostały udostępnione Wykonawcy, Starosta udostępni Wykonawcy ponownie

kopie tych zbiorów danych, zawierających wprowadzone zmiany, w terminie

dostosowanym do harmonogramu prac określonego w SIWZ.

11. Operaty techniczne PZGiK, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, 
         o ile nie zostaną  przetworzone przez Starostę do postaci elektronicznej, Wykonawca

otrzyma od Starosty na okres niezbędny do ich wykorzystania, w uzgodnionych

pisemnie terminach na okres, nie dłuższy jednak niż 14 dni, lub  otrzyma kopie tych

operatów. O operatach technicznych przyjętych do PZGiK w okresie realizacji

przedmiotu zamówienia, Starosta będzie informował na bieżąco Wykonawcę i uzgadniał

z nim sposób i termin ich udostępnienia.

12. Dane GESUT i BDOT500 utworzone w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia podlegają przeprowadzeniu przez wykonawcę walidacji zbiorów danych. Pozytywny wynik walidacji będzie jednym z podstawowych warunków odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia.

13. Wykonawca zobowiązany jest do założenia i prowadzenia dziennika roboty. Wyjaśnienia i uzgodnienia dokonywane w trakcie wykonania przedmiotu zamówienia, pod rygorem nieważności, muszą zostać zapisane w dzienniku roboty, a każde uzgodnienie w dzienniku roboty musi zostać potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego.

14. Dla potrzeb wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawcy zostaną udostępnione zdjęcia lotnicze, ortofotomapa cyfrowa, o rozdzielczości 0.07 m wykonana w ramach projektu  PSiP – umowy dotyczącej „ Wykonania zdjęć lotniczych oraz ortofotomapy dla

- IV.Warunki realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie aktualizacji danych EGIB

1. Zadanie, o którym mowa w rozdziale I ust. 1 pkt 3, dotyczące poprawy jakości 
       i aktualności danych ewidencji gruntów i budynków w tym dostosowanie baz danych

EGiB jednostek ewidencyjnych Iwierzyce, Sędziszów Małopolski obszar miejski,

Sędziszów Małopolski obszar wiejski, Ropczyce obszar miejski i Ropczyce obszar

wiejski do zgodności z pojęciowym modelem danych EGiB , realizowane będzie w

zakresie:

- uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków w zakresie atrybutu klasa budynku według PKOB, głównej i innej funkcji budynku, liczby kondygnacji (LKN, LKP), daty zakończenia budowy (RBB), materiału ścian zewnętrznych (SCN), statusu budynku w obrębach: Brzezówka, Gnojnica, Lubzina i Łączki Kucharskie jednostki ewidencyjnej Ropczyce obszar wiejski oraz w całych jednostkach ewidencyjnych Ropczyce obszar miejski, Sędziszów Małopolski obszar miejski i Sędziszów  Małopolski obszar wiejski zgodnie z załącznikiem nr 4 do OPZ i na zasadach opisanych w rozdziale IV niniejszego OPZ;

- pomiaru budynków, które w dotychczasowej bazie EGiB występują jako budynki z digitalizacji – załącznik nr 4 do OPZ;

- wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez Wykonawcę zbiorów danych EGiB podczas wykonywania zadań wymienionych w punkcie a i b.

- Wykonawca uzupełnieni bazę danych EGiB (część opisowa i kartograficzna) 
w obrębach wymienionych w załączniku nr 4 do OPZ o obiekty:

a) wymienione w ust. 1 pkt a w oparciu o dokumentację architektoniczno-

budowlaną oraz oględziny i informacje uzyskane od właścicieli nieruchomości

lub władających nimi;

- „blok  budynku” i „obiekty budowlane trwale związane 
z budynkiem” w oparciu o materiały zgromadzone w PZGiK.

- Źródłem danych geometrycznych o budynkach, blokach budynków, obiektach trwale związanych z budynkami wymienionymi w ust. 1 pkt b będzie dokumentacja sporządzona przez Wykonawcę w wyniku wykonanych przez niego geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych.  Częścią składową ww. dokumentacji będzie mapa wywiadu, raport rozbieżności.

- Budynki, o których mowa w rozdz. IV ust.1 w istniejącej bazie danych EGiB mają określony rodzaj budynku ustalony zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych.

- Klasę budynku Wykonawca ustali zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów 
z 30.12.1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB). Główną oraz inne funkcje budynku Wykonawca ustali zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2016 poz. 1034), natomiast oznaczenie literowe funkcji budynku zostanie określone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji 
i Cyfryzacji z 03.12.2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (odpowiadające jej klasie według PKOB). Przez główną funkcję budynku rozumie się sposób użytkowania w przeważającej, pod względem powierzchni użytkowej, części tego budynku. Podczas ustalania głównej funkcji budynku należy brać pod uwagę istniejące dane w ewidencji gruntów i budynków odnośnie wykazanego rodzaju budynku według KŚT. Zmiana funkcji użytkowej budynku np. z gospodarczej na mieszkalną może nastąpić jeżeli zostanie dołączona decyzja właściwego organu budowlanego w sprawie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

- Dla wszystkich  budynków, o których mowa w rozdz. IV ust.1 Wykonawca sporządzi dokumentację fotograficzną – dotyczącą co najmniej dwóch stron budynku – pozwalającą na ustalenie  liczby kondygnacji, rozmieszczenia bloków budynku, przeznaczenia budynku. Dokumentacja  ta  powinna się składać z plików w formacie JPG z kompresją JPEG4  nazwanych zgodnie z nadanymi  identyfikatorami budynków. Strukturę katalogów i ostateczne nazewnictwo plików  należy ustalić z Zamawiającym. Dokumentacja fotograficzna nie może zawierać wizerunku osób fizycznych, numerów rejestracyjnych pojazdów oraz innych danych pozwalających na identyfikację osób.

- Dla wszystkich budynków Wykonawca sporządzi wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczących budynków.

Informacje o źródle ustalenia danych ewidencyjnych dotyczących budynku należy obowiązkowo umieścić na  arkuszu danych ewidencyjnych dotyczących budynku  np. na odwrotnej stronie:

- w przypadku gdy dane zostały ustalone na podstawie dokumentu należy podać nazwę dokumentu, nazwę organu (instytucji), który ten dokument sporządził, datę   
sporządzenia dokumentu i numer sygnatury akt, potwierdzone przez Wykonawcę wpisem: „Dane potwierdzone w terenie” ,

- w przypadku gdy dane ustalone zostały w wyniku oględzin Wykonawca potwierdza ten fakt  wpisem: „Na podstawie oględzin”.

- w przypadku gdy dane ustalone zostały na podstawie oświadczenia właściciela/administratora (dotyczy wyłącznie danych dotyczących roku zakończenia budowy/rozbudowy, materiału ścian) należy dokonać wpisu – „Rok zakończenia budowy/rozbudowy, materiał ścian na podstawie oświadczenia właściciela/administratora” wraz z podpisem oświadczającego; dopuszcza się możliwość odmowy podpisu przez oświadczającego, co Wykonawca jest zobowiązany odnotować.

Ww. wpisy należy potwierdzić pieczęcią firmową, datą i czytelnym podpisem lub pieczęcią imienną i podpisem przedstawiciela Wykonawcy, posiadającego odpowiednie uprawnienia zawodowe z zakresu geodezji i kartografii.

Dane należy uzupełniać starannie, w sposób czytelny. Błędnie wpisane dane należy przekreślić tak, aby pozostawały czytelne oraz podpisać.

- Wykonawca zmieni oznaczenie „Arkusz” przypisane działce ewidencyjnej w istniejącej bazie danych EGiB części opisowej (EWOPIS) z dotychczasowego oznaczenia w kroju sekcyjnym dla skali 1:2000 na oznaczenie sekcji mapy w układzie PL-2000/7 dla skali 1:1000. Zmiana oznaczenia arkusza mapy dotyczyć będzie obrębów Sędziszów Małopolski obszar miejski i Kawęczyn Sędziszowski z jednostki ewidencyjnej Sędziszów Małopolski obszar wiejski.

- Wykonawca dokona rozdzielenia bazy klaso-użytków funkcjonującej w systemie EWMAPA na odrębne bazy danych , bazę konturów klasyfikacyjnych  i bazę użytków gruntowych w całych jednostkach ewidencyjnych Iwierzyce, Sędziszów Małopolski obszar miejski i Ropczyce obszar miejski.

V. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie BDOT500 oraz inicjalnej bazy

GESUT.

- Przedmiotem zamówienia jest założenie inicjalnej bazy GESUT dla jednostek ewidencyjnych Iwierzyce (dotyczy obrębów: Iwierzyce, Nockowa, Olchowa, Olimpów, 
Wiercany), Sędziszów Małopolski obszar miejski, Sędziszów Małopolski-obszar wiejski 
i Ropczyce-obszar miejski zgodnej z pojęciowym modelem danych GESUT, określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz. U. z 2015 r. poz. 1938) oraz utworzenie bazy BDOT500, zgodnych z pojęciowym modelem danych BDOT500, oraz określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji 
i Cyfryzacji z dnia 2 listopada. 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2028) dla jednostek ewidencyjnych.

- Zawartość bazy danych GESUT stanowią dane o obiektach sieci uzbrojenia terenu, w tym dane o sieciach projektowanych uzgodnionych na naradach koordynacyjnych (dane wektorowe z PODGiK Ropczyce) oraz informacje o podmiotach władających tymi sieciami. W BDOT500 gromadzi się dane o obiektach topograficznych. Dane powyższe obejmują lokalizację przestrzenną obiektów w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych oraz ich charakterystykę.

- Bazę danych GESUT, BDOT500 prowadzi się w sposób obszarowo ciągły, oddzielnie dla każdej jednostki ewidencyjnej.

- Bazę danych GESUT tworzy się w drodze przetworzenia danych i informacji pozyskanej 
z :

- dotychczasowej geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w kolejności pozyskania danych do zasobu, przyjmując zasadę hierarchizacji danych, chyba, że obiekty w nich zawarte przestały istnieć lub istotnie zmieniły swoje cechy, w szczególności na podstawie:

- istniejących baz danych przyjętych i aktualizowanych w ramach Powiatowego Zasobu Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGIK) będących wynikiem prac wykonywanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego,

- istniejących materiałów analogowych przyjętych do Powiatowego Zasobu Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGIK) w ramach prac wykonywanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego,

- operatów geodezyjnych wpływających do PODGiK z bieżących pomiarów, które będą sukcesywnie przekazywane Wykonawcy w celu uzupełnienia tworzonej bazy danych.

- pozyskanych z innych rejestrów publicznych oraz od podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu. Informacje o takim pozyskaniu danych należy umieścić w polu „Metoda pozyskania danych” właściwego rekordu.

- Bazę danych BDOT500 tworzy się w drodze przetworzenia danych i informacji zgromadzonych w zasobie, w kolejności ich pozyskania, przyjmując zasadę hierarchizacji danych, chyba, że obiekty w nich zawarte przestały istnieć lub istotnie zmieniły swoje cechy geometryczne, w szczególności na podstawie:

- zgromadzonych w zasobie, w szczególności będących treścią mapy zasadniczej opracowanej w skalach 1:500,1:1000,1:2000;

- istniejących baz danych przyjętych do Powiatowego Zasobu Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGIK) w ramach prac wykonywanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego

- istniejących materiałów analogowych przyjętych do Powiatowego Zasobu Dokumentacji Geodezyjnej i kartograficznej (PODGIK) w ramach prac wykonywanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego

- operatów geodezyjnych wpływających do PODGiK z bieżących pomiarów, które będą sukcesywnie przekazywane Wykonawcy w celu uzupełnienia tworzonej bazy danych.

- W przypadku obiektów będących treścią obecnie funkcjonującej numerycznej mapy wektorowej, które według nowych rozporządzeń nie stanowią obiektów bazy GESUT 
i BDOT500 (np. warstwice, rejony spisowe itp.), należy je bezwzględnie wprowadzić do oddzielnej bazy (np. K1.fdb – rozwarstwienie ustalić z PODGiK Ropczyce).

- Przy tworzeniu, w ramach przedmiotu zamówienia, zbiorów danych przestrzennych BDOT500, GESUT należy stosować układ współrzędnych  płaskich prostokątnych PL−2000/7 oraz geodezyjny układ wysokościowy PL−KRON86−NH, o których mowa 
w  § 7 i 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych.

- Podczas wprowadzania danych należy zwrócić szczególną uwagę na zgodność atrybutów w zakresie określenia metody pozyskania danych w odniesieniu do informacji 
o dokładności pomiaru zawartych w materiałach PODGIK, sposobie pomiaru.

- Przy określaniu pochodzenia obiektu w bazie danych należy przyjąć schemat:

- sygnatura dokumentu (id. materiału zasobu),

- inne źródła np.: z danych branżowych - numer branżowy.

- Zarówno obiekty BDOT500 jak i obiekty bazy GESUT muszą spełniać wymagania poprawnej topologii oraz poprawnej budowy wzajemnych relacji i powiązań określonych w Rozp. w sprawie BDOT500 i GESUT w tym w szczególności:

- powiązanie armatury naziemnej z obsługiwaną siecią,

- lokowanie urządzeń sieci uzbrojenia terenu (włazy, szafy sterownicze, urządzenia naziemne) w stosunku do przebiegu obsługiwanych przewodów w sposób zgodny z ich położeniem,

- poprawne powiązanie poszczególnych segmentów i klas przewodów, np.: przewody rozdzielcze dochodzą do przewodów przesyłowych,

- wzajemnych topologicznych połączeń, powiązań i relacji przestrzennych,

- wzajemnego położenia,

- zachowania ciągłości topologicznej

- poprawnego przypisania średnicy przewodów rurowych.

- Przy konstruowaniu obiektów należy zapewnić ich poprawność geometryczną. W tym celu należy segmentować obiekty na granicy jednostki ewidencyjnej, segmentować przewody tego samego rodzaju sieci w punkcie rozgałęzienia się przewodów oraz stosować zasady opisane w Rozp.BDOT500  i  Rozp. GESUT.

- W przypadku wystąpienia „kolizji” typu: budynków ewidencyjnych oraz elementów uzbrojenia podziemnego, np. w przypadku przyłącza do obiektu budynek (przewód „wchodzi” lub nie „wchodzi” do budynku) - jeżeli z dokumentów nie wynika inaczej, należy go topologicznie połączyć z budynkiem.

- Połączenia obiektów liniowych tego samego typu oraz rodzaju o różnych cechach muszą znaleźć się w punktach węzłowych lub punktach załamania.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy komplet danych i materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia w terminach uzgodnionych z Wykonawcą.

- W ramach realizacji przedmiotu zamówienia dotyczącego utworzenia baz danych GESUT i BDOT500, Wykonawca dokona analizy materiałów PZGiK wydanych przez Zamawiającego.

- Zakres przedmiotu zamówienia dotyczącego bazy danych GESUT i BDOT500 oraz informacje o istniejących materiałach zasobu, które mogą być wykorzystane do realizacji przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 i 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 do niniejszego OPZ.

- Wykonawca ujawni w bazie danych GESUT podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu na podstawie dokumentów udostępnionych Wykonawcy przez Zamawiającego lub informacji ujawnionych w dotychczasowej geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w przypadku przyłączy i urządzeń pozostających we władaniu osób prywatnych Wykonawca ujawni władającego „właściciel działki”.

- W przypadku braku dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 17, Wykonawca w bazie danych GESUT przyjmie dla atrybutu władający wartość atrybutu specjalnego «template».

- W przypadku braku możliwości pozyskania niezbędnych danych, o których mowa w ust. 8, Wykonawca w bazie danych GESUT dla odpowiednich atrybutów przyjmie wartość atrybutu specjalnego «unknown».

- W przypadku wystąpienia kolizji budynków ewidencyjnych oraz liniowych elementów uzbrojenia podziemnego biegnącego wzdłuż ścian budynku (przewody „wchodzą" pod budynki) dokonać analizy materiałów źródłowych, a przy braku wiarygodnych źródeł danych do usunięcia kolizji dokonać uzgodnień branżowych. Wszelkie uzgodnienia branżowe należy udokumentować za pomocą protokołu oraz szkicu uzgodnienia.

- Wykonawca dokona walidacji plików w formacie GML danych bazy GESUT 
i BDOT500.

- Przed zasileniem systemu teleinformatycznego starosty (Ewmapa) Zamawiający dokona kontroli . W celu jej dokonania Wykonawca przekaże bazę danych GESUT i BDOT500 
w formie plików GML do kontroli na minimum 10 dni roboczych przed upływem terminu określonego w SIWZ.

VI. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie cyfryzacji powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie  zasobu wraz z masowym załadowaniem opracowanych materiałów do systemu teleinformatycznego starosty – system OŚRODEK firmy GEOBID Katowice.

- Zakres prac do wykonania

- Zamówienie obejmuje materiały zasobu (operaty techniczne) formatu od A4 do A0 przeliczane na strony formatu A4. Na ilość operatów składają się operaty kompletowane do arkusza mapy   zasadniczej w skali 1:2000 (suma składek) , dotyczy to okresu od 1987 do 2011 roku. Od roku  2012 operaty techniczne kompletowane są do jednej składki.

| Część zamówienia | Jednostka ewidencyjna | Ilość operatów (szacowana) | Suma stron A4 (szacowana) | Ilość metrów bieżących dokumentacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Część 1 | 181501_2 Iwierzyce | 2598 | 64950 | 13 mb |
|  |  | Archiwalne rejestry gruntów, dokumentacja uwłaszczeniowa, oryginały aktów własności ziemi, protokoły ustalenia stanu władania (z obszaru całego powiatu) | 250 000 | 50 mb |
| Część 2 | 181504_4 Sędziszów Małopolski obszar miejski | 3232 | 80800 | 16.1 mb |
| Część 3 | 181504_5 Sędziszów Małopolski obszar wiejski | 5290 | 132250 | 26.4 mb |
| Część 4 | 181503_4 Ropczyce obszar miejski 181503_5 Ropczyce obszar wiejski | 11094 | 277350 | 55.5 mb |

- Zamówienie obejmuje materiały zasobu, analogowe mapy o formacie A1:  mapa

zasadnicza (pierworys na planszy aluminiowej, matryce na folii), mapa ewidencji gruntów (pierworysy na planszy aluminiowej, karton, matryca na folii), mapa klasyfikacji gruntów (karton). Skanowaniu, kalibracji i transformacji do układu 2000/7 podlegać będą mapy w układzie 1965/1 oraz mapy w układzie lokalnym.

| Część zamówienia | Jednostka ewidencyjna | Pierworys mapy ewidencyjnej (plansza aluminiowa) | Pierworys mapy zasadniczej (plansza aluminiowa) | Matryca mapy zasadniczej mapa/nakładka (folia) | Matryca mapy ewidencyjnej (folia) | Mapy klasyfikacyjna (karton) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Część 1 | Iwierzyce 181501_2 | 35 ark. 1:2000 układ lokalny | 23 ark. 1:2000 34 ark. 1:1000 układ 1965 12 ark. 1:2000 układ lokalny | 12 ark. 1:2000 układ lokalny | 79 ark. 1:2000 układ lokalny 7 ark. 1:2880 układ lokalny | 79 ark. 1:2000 układ lokalny 7 ark. 1:2880 układ lokalny |
| Suma |  | 35 | 69 | 12 | 86 | 86 |
| Ogółem |  | 288 |  |  |  |  |

| Część zamówienia | Jednostka ewidencyjna | Pierworys mapy ewidencyjnej (plansza aluminiowa) | Pierworys mapy zasadniczej (plansza aluminiowa) | Matryca mapy zasadniczej mapa/nakładka (folia) | Matryca mapy ewidencyjnej (folia) | Mapy klasyfikacyjna (karton) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Część 2 | Sędziszów Małopolski- obszar miejski 181504_4 | 24 ark. 1:2000 układ 1965 | 38 ark. 1:1000 układ 1965 100 ark. 1:1000 układ 1965 20 ark 1:250 układ 1965 | 42 ark. 1:1000- układ 1965 138 ark. 1:500 układ 1965 | 4 ark. 1:2000 układ 1965 33 ark. 1:1000 układ 1965 | 35 ark. 1:1000 układ 1965 |
| Suma |  | 24 | 158 | 180 | 37 | 35 |
| Ogółem |  | 434 |  |  |  |  |

| Część zamówienia | Jednostka ewidencyjna | Pierworys mapy ewidencyjnej (plansza aluminiowa) | Pierworys mapy zasadniczej (plansza aluminiowa) | Matryca mapy zasadniczej mapa/nakładka (folia) | Matryca mapy ewidencyjnej (folia) | Mapy klasyfikacyjna (karton) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Część 3 | Sędziszów Małopolski - obszar wiejski 181504_5 | 124 ark. 1:2000 układ 1965 | 146 ark. 1:2000 układ 1965 23 ark. 1:1000 układ 1965 20 ark 1:500 układ 1965 | 118 ark. 1:2000 układ 1965 Nakładka wysokościowa: 107 ark. 1:2000 układ 1965 | 206 ark. 1:2000 układ 1965 | 206 ark. 1:2000 układ 1965 |
| Suma |  | 124 | 189 | 225 | 206 | 206 |
| Ogółem |  | 950 |  |  |  |  |

| Część zamówienia | Jednostka ewidencyjna | Pierworys mapy ewidencyjnej (plansza aluminiowa) | Pierworys mapy zasadniczej (plansza aluminiowa) | Matryca mapy zasadniczej mapa/nakładka (folia) | Matryca mapy ewidencyjnej (folia) | Mapy klasyfikacyjna (karton) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Część 4 | Ropczyce obszar miejski 181503_4 Ropczyce obszar wiejski 181503_5 | 81 ark 1:2000 układ 1965 | 132 ark. 1:2000 układ 1965 64 ark. 1:1000 układ 1965 198 ark 1:500 układ 1965 | 80ark. 1:500 układ 1965 99 ark. 1:2000 układ 1965 129 ark. Nakładka wysokościowa: 1:500, 1:2000 układ 1965 | 63 ark. 1:1000 układ 1965 118 map 1:2000 układ 1965 40 ark. 1:2880 układ lokalny | 52 ark. 1:1000 układ 1965 115 ark 1:2000 układ 1965 40 ark. 1:2880 układ lokalny |
| Suma |  | 81 | 394 | 308 | 221 | 207 |
| Ogółem |  | 1211 |  |  |  |  |

- Założenia techniczne i ich realizacja

- Pierwsza faza prac powinna polegać na podziale operatów na trzy grupy:

  - zbiór dokumentacji do celów prawnych, który posłużył do aktualizacji baz EGiB, PRG, czyli operatów, dla których bazą referencyjną będą działki ewidencyjne i zakres obszarowy;

  - zbiór dokumentacji do aktualizacji zbiorów GESUT, BDOT500, poprzednio zwanym zasobem bazowo-użytkowym, dla którego bazą referencyjną jest obszar opracowania opisany zakresem obszarowym/rastrowym;

  - ze zbioru dokumentacji przejściowej (pozostałej), skanowaniu i zaimplementowaniu do systemu OŚRODEK podlegać będą wybrane dokumenty (po uzgodnieniu 
z PODGiK Ropczyce) między innymi: mapy z porównania z terenem, dzienniki pomiarowe.

Analiza dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej powinna być wykonana przez geodetę posiadającego uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji w zakresie 1 i 2, bądź posiadającego wykształcenie wyższe geodezyjne oraz doświadczenie zawodowe - minimum 3 lata pracy w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

- W ramach wszystkich wymienionych prac należy dostosować nazwy stron operatów do katalogu nazw materiałów (wykaz w punkcie 4.3).

- Poprawna archiwizacja zeskanowanych dokumentów elektronicznych musi być poprzedzona nadaniem wszystkim zeskanowanym materiałom zasobu identyfikatora ewidencyjnego materiału zasobu. Wszystkie materiały zasobu muszą mieć nadany identyfikator ewidencyjny materiału zasobu, aby było możliwe przyporządkowanie każdemu materiałowi zasobu jego elektronicznych dokumentów składowych.

- Każdy dokument elektroniczny jako część składowa, określonego identyfikatorem materiału zasobu zgodnie z § 15. ust. 4 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie organizacji i trybu prowadzenia PZGiK z dnia 5 września 2013 r., otrzymuje nazwę składającą się z dwóch członów rozdzielonych znakiem podkreślenia. Pierwszy człon jest identyfikatorem ewidencyjnym materiału zasobu a drugi kolejną liczbą naturalną wyróżniającą poszczególne dokumenty danego operatu.

- Dla dokumentu elektronicznego należy utworzyć metadane, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie organizacji i trybu prowadzenia PZGiK z dnia 5 września 2013 r.

- W przypadku gdy zeskanowany materiał nie jest ujawniony w bazie systemu Ośrodek należy go ujawnić wraz z datą przyjęcia do zasobu.

- Należy uzupełnić bazy danych systemu OŚRODEK, moduł „Ewidencja materiałów zasobu” o dane zawarte w polach:

- operat,

- numer KERG lub w przypadku braku o pole inna nazwa

- typ

- asortyment

- cecha

- zakres:

a) do operatów prawnych należy wprowadzić obligatoryjnie zakres zdefiniowany

numerami działek oraz zakresem obszarowym;

b) do operatów bazowo-użytkowych (GESUT, BDOT500) należy wprowadzić obligatoryjnie zakres obszarowy , dodatkowo należy wprowadzić zakres działkowy ale tylko dla operatów zawierających ustalenie i pomiar granic działek ewidencyjnych.

- Operaty prawne, o ile dotyczą podziałów nieruchomości, należy opisać numerami działek (zgodnie z zasadami obowiązującymi w systemie OŚRODEK)  „przed podziałem” oraz „po podziale”. Każdy podział stanowi jedną grupę. W kolejnej grupie należy wpisać działki sąsiednie (jako działki „po podziale”), ale tylko w przypadku, gdy dane liczbowe znajdujące się w operacie umożliwiają wyznaczenie chociaż jednego punktu granicznego działki sąsiedniej. Pozostałe operaty dotyczące nieruchomości (np. wznowienie granic, wyznaczenie granic, ustalenie granic itp.), należy opisać działkami jako „po podziale”. Celem opisu operatu działkami, jest między innymi późniejsze odszukanie operatów powiązanych z danym numerem działki.

W przypadku operatów z założenia ewidencji gruntów (modernizacji), należy zaproponować ich podział na grupy funkcjonalne, umożliwiające wybór dokumentów z określonego obszaru. Podział na grupy funkcjonalne Wykonawca powinien uzgodnić z ośrodkiem dokumentacji. Celem podziału jest możliwość automatycznego wyboru dokumentów związanych z zakresem zgłoszonej pracy. Operaty związane z przenumerowaniem działek, powinny być również wprowadzone do bazy programu do obsługi PZGiK; stary numer działki jako numer „przed podziałem”, a nowy numer jako „po podziale”, przy czym każda działka musi tworzyć oddzielną grupę, by po załadowaniu do bazy programu do obsługi PZGiK, została automatycznie utworzona historia podziałów.

- Operaty prawne nie zawierające podziałów (synchronizacje, pomiary kontrolne, aktualizacje danych ewidencyjnych, rozgraniczenia) powinny zawierać opis zakresu w stanie starym, a każda działka wpisana w osobnej grupie.

- Skanowaniem należy objąć dokumenty znajdujące się w operacie, bez względu na sposób zbroszurowania (oprawy) jego dokumentów składowych. Operaty zbroszurowane metodą introligatorską po zeskanowaniu doprowadzić do stanu pierwotnego.

- Skanowanie należy przeprowadzić przy zastosowaniu rozdzielczości zapewniającej czytelność kopii taką samą jak oryginału. Zamawiający zakłada, że optymalną rozdzielczością będzie rozdzielczość 300 dpi dla dokumentów zarówno czarno-białych jak i kolorowych formatu od A4 do A1 włącznie, a dla map bez względu na ich format 600 dpi; głębia koloru od 1 do 8 bitów. Ostateczną rozdzielczość Zamawiający ustali po wykonaniu przez Wykonawcę próbnego skanowania dokumentów. Próbne skanowanie będzie polegało na zeskanowaniu materiałów zasobu wskazanych przez Zamawiającego w granicach rozdzielczości (300-600 dpi) 
i dostarczeniu na dowolnym nośniku Zamawiającemu do analizy jakości i czytelności. Zamawiający o ustaleniu ostatecznej rozdzielczości poinformuje Wykonawcę, dokonując wpisu do dziennika roboty.

- Skanowaniem w kolorze (w 8 bitowej głębi kolorów) objąć należy wszystkie dokumenty wielobarwne (m.in. szkice graniczne, szkice wyniesienia granic, mapy klasyfikacyjne, mapy uzupełniającej klasyfikacji gleboznawczej gruntów, projekty podziałów nieruchomości i inne).

- Wymagany format plików JPG,  zabronione jest przetwarzanie plików w sposób powodujący rekompresję. Używany skaner powinien od razu zapisywać plik w wynikowym formacie.

- Celem głównym jest czytelność taka jak oryginału, brak jakichkolwiek przebarwień, różnych kolorów tła oraz jednakowa ostrość na całej powierzchni dokumentu. Niedopuszczalna jest zmiana proporcji wymiarów dokumentów oraz skali. Ten ostatni wymóg ma zapewnić wydruk dokumentu takiej wielkości jak oryginał, bez konieczności dopasowywania skali wydruku dokumentu.

- Ze względu na różną jakość techniczną oryginałów materiałów zasobu, Wykonawca jest zobowiązany do wyboru takiej metody skanowania i wykorzystania takiego sprzętu skanującego, które zagwarantują jakość i czytelność zeskanowanych dokumentów taką jak ich oryginały. Skopiowane dokumenty muszą być wyraźne i czytelne. Dokumenty na materiałach transparentnych (kalki, pergaminy, folie) należy tak skanować aby szumy pikselowe nie zakłócały treści dokumentu, szumy pikselowe skanowanych obrazów nie muszą być usuwane i są dopuszczalne ale nie mogą zakłócać, zaciemniać, zasłaniać treści dokumentów lub po  wydruku powodować błędną interpretacje ich treści. Szczególną uwagę należy zwrócić na staranne skanowanie dokumentów wypłowiałych, mało kontrastowych, z ciemnym tłem, sporządzonych jasnym ołówkiem w celu uzyskania czytelności.

- Stan oryginałów po zakończeniu procesu skanowania oraz ponownym zbroszurowaniu nie może ulec pogorszeniu.

- Operaty, pierworysy, matryce,  zostaną udostępnione Wykonawcy przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ropczycach.

- Zobowiązuje się Wykonawcę do:

- zwrotu, po zakończeniu realizacji zadania, udostępnionych przez PODGiK materiałów zasobu oraz trwałego usunięcia wszystkich danych przekazanych przez Zamawiającego z własnego sprzętu informatycznego oraz nośników danych,

- zapewnienia bezpieczeństwa przekazanych mu przez Zamawiającego danych niezbędnych do realizacji zadania, w tym zwrot udostępnionych mu do realizacji zadania materiałów analogowych w stanie nienaruszonym, nie gorszym niż w chwili ich pobrania od zamawiającego oraz stanie ilościowym, pod rygorem odtworzenia tych materiałów na koszt własny,

- nieprzekazywania żadnych udostępnionych mu informacji, danych, ani materiałów 
i dokumentacji osobom trzecim,

- przeprowadzenia prac instalacyjnych i wdrożeniowych lub konsultacji w siedzibie Zamawiającego.

- zachowania należytej staranności przy korzystaniu z udostępnionych materiałów,

- dostosowania metod i urządzeń skanujących do rodzaju i stanu (jakości) skanowanych materiałów,

- niewykorzystywania udostępnionych materiałów do innych celów niż określonych w umowie,

- nieudostępniania, nierozpowszechniania danych zawartych w ww. dokumentach.

- niezmieniania treści ww. dokumentów.

- niektóre z przekazanych przez Zamawiającego dokumentów mogą zawierać dane osobowe. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Wykonawca musi spełniać ustawowe wymogi w zakresie przetwarzania danych osobowych.

- Czynności przygotowujące materiał do archiwizacji, odbiór i kontrola

- Prace związane ze skanowaniem operatów odbywać się będą w siedzibie Wykonawcy. W związku z tym Zamawiający przy udziale Wykonawcy przygotuje partię operatów wraz z ich wykazem do przekazania, a następnie materiały te zostaną przekazane protokołem zdawczo-odbiorczym na piśmie z potwierdzeniem odbioru przez Wykonawcę.

- Każda partia dokumentacji może przebywać u Wykonawcy nie dłużej niż 14 dni od daty odbioru materiałów przeznaczonych do skanowania do momentu ich zwrotu do siedziby Zamawiającego, potwierdzonego na piśmie.

- Na prośbę Zamawiającego, przesłaną drogą elektroniczną bądź telefonicznie, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w terminie trzech dni roboczych wybranych operatów lub ich kopii Zamawiającemu.

- W celu kontroli wstępnej Wykonawca zobowiązany jest w terminie 14 dni od pobrania pierwszej partii materiałów do skanowania, do przekazania próbnej partii materiałów skanowanych wraz z ich podłączeniem do próbnej bazy i dokonania kontroli wstępnej. Partia materiałów kontrolnych powinna zawierać minimum 100 operatów, z uwzględnieniem różnorodności materiałowej oryginałów. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu również wzorcowe pliki wsadowe na płytach DVD z materiałami źródłowymi partii próbnej.

- Odbiór zwracanych operatów wraz z ich wykazem, posegregowanych, a w przypadku rozszywania – ułożonych zgodnie z numeracją stron w oprawie introligatorskiej, ułożonych chronologicznie zgodnie ze stanem potwierdzonym protokołem przekazania przy ich pobieraniu, powinien być potwierdzony na piśmie przez Zamawiającego.

- Materiały do skanowania pobierane będą przez Wykonawcę, w sposób uzgodniony 
z Zamawiającym, nie powodujący zakłóceń w bieżącej pracy PODGiK i obsłudze interesantów.

- Ilość dokumentów pobieranych jednorazowo należy uzgodnić z upoważnionymi pracownikami PODGiK. Każde pobranie i zwrot dokumentów będzie potwierdzane protokołem zdawczo-odbiorczym.

- Skanowaniem dokumentacji należy objąć wszystkie dokumenty znajdujące się w operacie. Skanowanie operatów zszytych (nitka, oprawa introligatorska), należy dokonać bez rozszywania (gdyby rozszywanie mogło spowodować zniszczenie dokumentu). 
W tym przypadku Wykonawca jest zobowiązany zeskanować dokument w takiej postaci w jakiej jest on dostępny, z zachowaniem zasady uzyskania najlepszej jakości oraz pełnej treści dokumentu analogowego. Zamawiający dopuszcza rozszycie i powtórne zszycie operatów wraz z oprawą introligatorską.

- Dokumenty uszkodzone (podarte, pogięte itp.) muszą zostać przygotowane do skanowania 
w sposób, który nie doprowadzi do zniszczenia przy ich przetwarzaniu (np. podklejenie oryginału, wykonanie kserokopii, skanowanie na szybie, w ochronnej kopercie).

- Szacuje się, że około 10% operatów będzie wymagała po rozszyciu ponownej oprawy introligatorskiej (w przypadku rozszywania).

- Prace związane ze skanowaniem dokumentacji zostaną wykonane w siedzibie Wykonawcy, przy użyciu należącego do Wykonawcy sprzętu, oprogramowania oraz innych materiałów niezbędnych do prawidłowego zrealizowania zadania.

- Wykonawca jest zobowiązany zasilić automatycznie opracowanymi dokumentami 
z operatów system zarządzania zasobem geodezyjnym i kartograficznym OŚRODEK firmy GEOBID Sp. z o.o.

- System OŚRODEK nie może mieć przerw w pracy dłuższych niż 1 dzień roboczy 
w związku z zasileniem.

- Zasilenie systemu OŚRODEK nastąpi pod nadzorem upoważnionej przez Zamawiającego osoby.

- Przed zasileniem Zamawiający dokona kontroli przekazanej wersji cyfrowej wykonanego zamówienia. W przypadku pozytywnej kontroli wyznaczy Wykonawcy termin zasilenia bazy systemu OŚRODEK.

- Na każdym etapie pracy Zamawiający ma prawo dokonać kontroli skanowania oraz postępu prac u Wykonawcy, a Wykonawca udostępni materiały związane ze skanowaniem i umożliwi przeprowadzenie kontroli.

- Struktura skanów na dysku

- Dane dotyczące jednej gminy powinny znajdować się w jednym katalogu o nazwie 
katalogu będącym nazwą gminy. W powyższym katalogu powinny znaleźć się 
podkatalogi o nazwie TERYT poszczególnych obrębów ewidencyjnych. Należy 
stosować nazwy i numerację gmin i obrębów w formacie zgodnym z używanym przez system Ośrodek (przekazanym przez Zamawiającego). W podkatalogu z numerem 
obrębu powinien znaleźć się folder o nazwie roku, w którym przyjęto operaty do 
zasobu. W katalogu o nazwie roku powinny znajdować się foldery jednoznacznie identyfikujące poszczególne operaty – oznaczenie folderu powinno odpowiadać 
identyfikatorowi materiału zasobu (nowe oznaczenie). W tym katalogu powinny znajdować się pliki ze skanami oraz pliki z opisem. W jednym folderze powinny znajdować się informacje dotyczące tylko jednego operatu.

Przykładowa struktura katalogów powinna wyglądać w poniższy sposób:

Przykładowa zawartość katalogu z plikami operatu w formie opisowej

Na nazwę plików operatu składają się identyfikator ewidencyjny materiału zasobu wraz z numerem strony i formą opisową według poniższej tabeli.

Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu_numerstrony_forma opisowa

Przykład: P.1815.2017.1_001_okładka

- Wykonawca otrzyma od Zamawiającego pulę identyfikatorów materiałów zasobu do danego roku  w celu przenumerowania operatów technicznych wpisanych do systemu Ośrodek pod starym numerem KERG.

- Wykonawca zachowa zamknięty katalog nazw dokumentów będących wynikiem 
skanowania zgodnie z tabelą poniżej:

| Nazwa dokumentu | Szczegółowy opis | PZG_NazwaDok |
| --- | --- | --- |
| Okładka | okładka teczki, każdego zasobu oraz wykaz zawartości |  |
| Sprawozdanie | sprawozdanie techniczne | sprawTechniczne |
| Zgłoszenie | zgłoszenie pracy geodezyjnej |  |
| Zaświadczenie | zaświadczenia, oświadczenia |  |
| Wstępny pr. pod. | wstępny projekt podziału, postanowienie o podziale |  |
| Badanie ksiąg | protokół badania ksiąg wieczystych |  |
| Wypis | wypis z rejestru gruntów |  |
| Szkic | szkic polowy, pomiaru sytuacji, osnowy, punktów granicznych itp., szkic wyznaczenia projektu podziału, scalenia itp. inne szkice np. podstawowy, do obliczeń, numeracji punktów granicznych itp. | szkicPolowyZbSzkicow |
| Protokół | protokół ustalenia, graniczny, wznowienia, rozgraniczenia w tym akt ugody | protokol ZbProtokolow |
| Dziennik | dziennik pomiaru sytuacji, osnowy, punktów granicznych itp. obliczenia pól powierzchni, punktów granicznych, danych do wyznaczenia i inne | dziennikPomiarowy |
| Współrzędne pkt. | wykaz współrzędnych punktów granicznych, punktów osnowy, pikiet | wykazWspZbWykazowWsp |
| Obliczenia | dzienniki obliczeń |  |
| Decyzja | decyzja, również postanowienie z załącznikami |  |
| Synchronizacja | synchronizacja |  |
| Rejestr gruntów | rejestr gruntów, również budynków i lokali, wypis pełny i skrócony z rejestru, również rejestr szacunku porównawczego przed scaleniem i po scaleniu itp. |  |
| Wykaz zmian | wykaz zmian gruntowych, wykaz zmian danych ewidencyjnych, wykaz zmian budynku, kartoteka budynków itp. |  |
| Zarys | zarys pomiarowy, szkice granic i punktów |  |
| Mapa | mapa do celów projektowych, projektu podziału, uzupełniająca, zasadnicza, ewidencyjna, prawna itp. | mapa |
| Postanowienie | postanowienie, rozgraniczenie |  |
| Podanie strony | podanie stron |  |
| Inne | inne dokumenty | inne |
| Zawiadomienie | wszystkie rodzaje zawiadomień, zawiadomienia stron, zwrotne poświadczenie odbioru, wezwania, ogłoszenia, informacje itp. |  |
| Protokół | protokół badania KW lub odpis KW |  |
| Protokół | protokół np. klasyfikacyjny, ogłoszenia stanu posiadania, stanu władania i inne |  |
| Dane archiwalne | kopia operatu technicznego |  |
| Opis topograficzny | opis topograficzny punktów osnowy |  |
| Inf o przewodzie | Informacja o zamierzonym przewodzie |  |

- Wykonawca przygotuje pliki pozwalające mu na dokonanie masowego załadowania do programu OŚRODEK. Struktura pliku jest zgodna z wytycznymi firmy GEOBID Sp. z o.o.

- W oknie DOKUMENT w systemie OŚRODEK powinna widnieć lista plików zgodna 
z powyższą listą, w kolejności znajdującej się w operacie technicznym, tak, aby 
jednoznacznie określić jaki to dokument. Wykonawca uzupełni w systemie identyfikator tego dokumentu „Nr dok.”  co da możliwość eksportowania plików graficznych np. jpg do formatu PDF - wszystkie pliki graficzne do jednego PDF lub pogrupowane do plików PDF wg numeru     dokumentu (do osobnych plików wielostronicowych PDF  zgodnie z oznaczeniem w zakładce „Nr dok.” pliki o tych samych numerach dokumentów).

- W sytuacji kiedy w operacie podlegającym skanowaniu strony nie są ponumerowane, to przed skanowaniem Wykonawca zanumeruje kolejno strony operatu umieszczając kolejny numer strony na środku górnej części kartki w kolorze zielonym.

- W przypadku braku poszczególnych stron w operacie podlegającym skanowaniu 
(np. wyrwane kartki), należy w zawartości katalogu z plikami ze skanami oraz opisem (pkt. 4.1.), strony nie opisywać w katalogu, a numer pozostawić pusty (tak aby pozostawić informację o braku strony w operacie).

- W przypadku wątpliwości, co do klasyfikacji dokumentów i opisu folderów, należy propozycje zmian uzgodnić z PODGiK. Wszelkie ustalenia winny posiadać formę pisemną w dzienniku roboty.

- Oznaczenie i uporządkowanie materiałów źródłowych

Po zakończeniu archiwizacji Wykonawca zobowiązany jest zszyć dokumenty w sposób trwały w kolejności wymienionej w spisie treści i zgodnej z numeracją. Do każdej części zeskanowanych materiałów przekazywanych Zamawiającemu, dołączony zostanie wykaz dokumentów zarchiwizowanych w danym etapie prac. Zarchiwizowane dokumenty zostaną jednoznacznie oznaczone przez Wykonawcę, a materiały źródłowe należy ostemplować przy użyciu stempla (pieczątki) zatwierdzonego przez Zamawiającego.

- Etapy technologiczne przetworzenia analogowych map zasadniczych i ewidencji gruntów na mapy rastrowe w układzie 2000 strefa 7.

- Skanowanie pierworysów map zasadniczych, pierworysów mapy ewidencji gruntów, matryc należy wykonać na skanerze stołowym (płaskim) umożliwiającym uzyskanie dokładności skanowania zgodnie z § 48 ust. 1 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych (Dz.U. Nr 263 poz. 1572). Zamawiający dopuszcza wykonanie skanowania na innym wielkoformatowym skanerze pod warunkiem, że jego parametry techniczne umożliwiają skanowanie w kolorze grubych materiałów (plansze aluminiowe) oraz posiadają minimalną rozdzielczość optyczną 400dpi i dokładność skanowania minimum 0.0002m. W przypadku zastosowania takiego skanera należy dostarczyć Zamawiającemu specyfikację producenta tego urządzenia potwierdzającą parametry dokładnościowe oraz przystosowanie urządzenia do skanowania grubych materiałów.

Do operatu należy przedłożyć oświadczenie, że skanowanie wszystkich map wykonano na skanerze spełniającym wymagania niniejszych warunków technicznych. Oświadczenie powinno zawierać nazwę producenta i model skanera oraz jego parametry techniczne, mające wpływ na jakość opracowania.

Pierworysy na planszach aluminiowych przed skanowaniem należy odpowiednio przygotować, dotyczy to głównie wyeliminowania zagięć na obrzeżach arkusza.

Pierworysy, mapy na kartonie należy zeskanować w kolorze w systemie RGB, 
o rozdzielczości radiometrycznej minimum 24 bit, z rozdzielczością 400dpi, dokładność skanowania powinna być nie gorsza niż 0,0002m i zapisane w formacie TIFF z kompresją bezstratną LZW.

Matryce należy zeskanować w rozdzielczości radiometrycznej 1 bit, z rozdzielczością 400dpi, dokładność skanowania powinna być nie gorsza niż 0,0002m i zapisane w formacie TIFF z kompresja CCIT (FAX) GROUP 4.

Z uwagi na fakt, że mapy pochodzą z różnych okresów czasu i cechują się bardzo różną jakością, próg skanowania bitowego należy dobierać dla każdej mapy osobno, tak aby zapewnić zeskanowanie kompletnej treści mapy i siatki krzyży oraz czytelność na skanie nie gorszą niż na oryginale (brak "zlewek" treści, zabrudzeń, itp). Nie dopuszcza się wykonania mapy bitowej poprzez "dithering" (stworzenie koloru poprzez kompozycję kilku barw z dostępnej palety) mapy zeskanowanej w skali szarości.

W przypadkach bardzo dużych różnic tonalnych (jasności) treści na matrycach, dopuszcza się po uzgodnieniu konkretnych przypadków z PODGiK w Ropczycach, zeskanowanie ich w odcieniach szarości i zapisanie w formacie TIFF z kompresją bezstratną LZW.

W celu kontroli poprawności geometrycznej skanowania oraz wyeliminowania przesunięć materiału podczas procesu skanowania należy dla każdego skanu wykonać kontrolę polegającą na pomiarze odległości pomiędzy krzyżami mapy w poziomie oraz w pionie i porównaniu ich z tymi samymi odległościami zmierzonymi na oryginale. Stwierdzone odchyłki nie mogą przekraczać dwukrotnej wartości dokładności skanowania. Niedopuszczalne jest występowanie na skanach jakiegokolwiek przesunięcia obrazu spowodowanego niewłaściwą kalibracją kamer. Skany należy skontrolować także wizualnie pod względem kompletności treści, poprawności ustawienia parametrów skanowania, zabrudzeń, itp. Niedopuszczalne jest występowanie smug spowodowanych zabrudzeniem skanera, cieni spowodowanych niedokładnym przyleganiem skanowanego materiału, itp.

Z kontroli skanowania należy sporządzić raport kontroli wewnętrznej potwierdzający wykonanie skanowania zgodnie z warunkami technicznymi.

- Kalibrację rastrów map należy wykonać zgodnie z § 49 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych (Dz.U. Nr 263 poz. 1572) . W przypadku braku możliwości uzyskania dokładności kalibracji wymienionej w § 49 ust.1 ww rozporządzenia należy każdy przypadek opisać w raporcie wraz z podaniem prawdopodobnych powodów wystąpienia rozbieżności, przedstawić  propozycję rozwiązania do PODGiK Ropczyce.

Podczas kalibracji należy dochować szczególnej staranności przy definiowaniu wektorów przesunięć w szczególności wskazując geometryczny środek krzyża na rastrze oraz stosując dociąganie (snap) do wektora siatki.

Na tym etapie należy również zmodyfikować opis tworzonego pliku evr stosując dwuczłonowy sposób zapisu rastra. W pierwszym członie należy wpisać godło mapy w układzie 1965 strefa I,  np. 165.331.07, drugi człon powinien opisywać rodzaj rastra  np. Pierworys mapy zasadniczej. Nazwy rastrów uzgodnić z PODGIK Ropczyce. Ponadto należy zwrócić uwagę, aby atrybuty opisowe danego pliku evr zawierały parametry jakościowo-dokładnościowe rastra, takie jak: źródło pozyskania oraz rozdzielczości obrazu mapy (z pierworysu, z matrycy, skaner płaski, rolkowy, min. 400dpi, itp.), typ rastra (mapa zasadnicza - pierworys, mapa zasadnicza - matryca), typ wpasowania, średni błąd wpasowania wyrażony w metrach, dokładna data skanowania z podaniem dnia, miesiąca oraz roku.

Z kalibracji dla każdej mapy należy załączyć tekstowy raport zawierający:

- nazwę kalibrowanego pliku

- metodę kalibracji

- błąd średni kalibracji

oraz dla każdego punktu dostosowania:

- liczbę porządkową punktu

- współrzędne pierwotne (punkt na rastrze)

- współrzędne wtórne (punkt siatki krzyży mapy)

- odchyłki dx i dy po wpasowaniu

Współrzędne i odchyłki należy w raportach podawać w metrach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wszystkie raporty muszą mieć identyczny układ, aby była możliwość automatycznej kontroli poprawności danych zawartych w raporcie. Dokładny szablon raportu z kalibracji należy przedstawić do PODGiK Ropczyce do akceptacji w trybie roboczym. Skalibrowane mapy należy przekazać w dwóch formatach:

- w formacie tif z plikiem georeferencji tfw

- w formacie EWMAPA evr

- Transformację skalibrowanych rastrów z układu 1965 strefa I do układu 2000 strefa 7 należy przeprowadzić dla każdej sekcji przy zastosowaniu przekształcenia 2 lub 3 stopnia (wielomianowe). Po wykonaniu transformacji należy dokonać kontroli poprawności wykonania transformacji poprzez podpięcie rastrów do bazy EWMAPA 
i porównania z danymi udostępnionymi przez PODGiK (dane wektorowe, dane dotyczące osnowy poziomej). Jeżeli w wyniku porównania zostaną zaobserwowane błędy grube, należy przedstawić ten fakt do PODGiK Ropczyce w celu uzgodnienia trybu dalszego postępowania. Metodę transformacji oraz wyniki powyższej kontroli transformacji należy opisać w sprawozdaniu technicznym.

- Wykonawca przekaże na dysku zewnętrznym USB

- skatalogowane pliki ze skanami map .tif oraz raport z kontroli skanowania .pdf,

- skatalogowane pliki map w układzie 2000/7 po kalibracji .tif z plikiem georeferencji tfw oraz w formacie EVR  wraz z raportami kalibracji .rap.

- Zasady udzielania wyjaśnień i uzgodnień

W sprawach wymagających dodatkowych wyjaśnień lub uzgodnień, jak też nie objętych warunkami technicznymi oraz w przypadku wątpliwości wynikających 
z warunków technicznych należy konsultować się z PODGiK w Ropczycach. Wyjaśnienia i uzgodnienia dokonywane w trakcie wykonania zlecenia, pod rygorem nieważności, muszą zostać zapisane w dzienniku roboty. Obowiązek założenia 
i prowadzenia dziennika roboty spoczywa na Wykonawcy, a każde uzgodnienie 
w dzienniku roboty musi zostać potwierdzone przez przedstawiciela PODGiK 
w Ropczycach.

- Końcowy odbiór i kontrola materiałów.

- Wykonawca wykona operat w formie papierowej oraz elektronicznej (plik w formacie PDF) zawierający:

- sprawozdanie techniczne z opisem wykonanej pracy, w tym napotkanych problemów 
i zastosowanych sposobów ich rozwiązania,

- zestawienie tabelaryczne w formacie *.xls wykonanych skanów zawierające: numer operatu, informację o rodzaju roboty, opis miejsca którego dotyczy , ilość zeskanowanych stron operatu (A4), ilość wszystkich stron w operacie,

- raport o ewentualnych ubytkach w stanie operatów w stosunku do pierwotnie wykazanych,

- raport kontroli wewnętrznej skanowania pierworysów, matryc,

- dysk zewnętrzny USB z zeskanowanym materiałem źródłowym oraz kopią danych (pliki wsadowe) w formacie, w którym ma być zasilona baza danych systemu OŚRODEK firmy GEOBID ,

- dziennik roboty.

- Zestawienie w formacie *.xls należy przekazać do każdego zrealizowanego etapu a na zakończenie roboty przekazać całościowe zestawienie obejmujące całość roboty.

- Przekazane opracowanie musi spełniać następujące warunki:

- działać poprawnie pod kontrolą systemu informatycznego funkcjonującego w PODGiK 
w Ropczycach,

- zapewniać dostęp do zintegrowanego z mapą numeryczną dokumentu wskazując lokalizację na mapie numerycznej.

- Wykonawca jest zobowiązany zasilić automatycznie opracowaniem będącym przedmiotem zamówienia, system zarządzania zasobem geodezyjnym i kartograficznym „OŚRODEK" v. 8.30 FB firmy GEOBID Spółka z o.o. Katowice ul. Kossutha 11 /lub nowszej , jeśli w czasie trwania umowy nastąpi zmiana wersji oprogramowania 
w skutek jej wydania przez producenta oprogramowania/.

- Zasilenie systemu „OŚRODEK" nastąpi pod nadzorem upoważnionej przez Zamawiającego osoby. Przed zasileniem Zamawiający dokona kontroli przekazanej wersji cyfrowej wykonanego zamówienia. W celu jej dokonania Wykonawca przekaże bazę danych do kontroli na minimum 10 dni roboczych przed upływem terminu określonego w SIWZ.

- W przypadku pozytywnej kontroli Zamawiający wyznaczy termin zasilenia bazy systemu „OŚRODEK". Pozytywna ocena zasilenia systemu Ośrodek dokonana 
w wyznaczonym terminie stanowić będzie podstawę odbioru całości prac oraz przyjęcia rozliczenia należności za wykonaną pracę.

- Czynności związane z wprowadzaniem danych muszą być wykonane przy zachowaniu szczególnej ostrożności bez szkody dla funkcjonujących baz oraz systemu informatycznego.

VII. Pozostałe ustalenia

- Wykonawca zobowiązany jest do dokonania analizy wykorzystywanych materiałów 
i w razie stwierdzenia rozbieżności przygotowania propozycji rozwiązania problemu. Rola Wykonawcy nie może się w żadnym wypadku ograniczać jedynie do stwierdzenia rozbieżności i przekazania informacji Zamawiającemu. Pomoc Zamawiającego będzie dotyczyć sposobu rozstrzygnięcia rozbieżności.

- Wykonawca dokona redakcji kartograficznej mapy ewidencyjnej w zakresie obowiązującej treści, dla skali 1:1000 w taki sposób, aby istniała możliwość automatycznego sporządzania wyrysów w programie EWMAPA, bez konieczności dodatkowej, ręcznej redakcji mapy (dotyczy to zwłaszcza rozmieszczenia takich napisów na mapie, jak np. numery działek, opisy budynków, oznaczenia konturów 
i użytków, itp.). Przy dokonywaniu redakcji mapy ewidencyjnej należy uwzględnić dane z baz GESUT i BDOT500 które razem z bazą EGiB tworzą mapę zasadniczą.

- W ramach wykonywania prac, Wykonawca przeprowadzi także redakcję kartograficzną treści mapy zasadniczej w skali 1:1000, uwzględniającą wyniki wykonanych prac, 
a także prac związanych z harmonizacją baz danych. Wykonawca dokona kontroli 
i weryfikacji baz danych EGiB, GESUT, BDOT500 pod kątem redakcji, nakładania się opisów i innej treści w środowisku oprogramowania EWMAPA. Wykonanie redakcji 
w bazie GESUT uzgodnić z Zamawiającym.

- Wykonawca obowiązany jest do ujawnienia w bazie danych EGiB, GESUT, BDOT500 zmian wynikających z dokumentów, które wpłyną do organu prowadzącego PZGiK 
w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, udostępnionych przez Zamawiającego nie później niż 20 dni przed terminem odbioru odpowiedniej części (etapu) przedmiotu zamówienia.  Po dokonaniu kontroli i odbiorze prac, Wykonawca uzupełni bazy danych także dokumentacją przyjętą do zasobu w okresie do dnia odbioru odpowiedniej części przedmiotu zamówienia co stanowić będzie podstawę  rozliczenia należności za wykonany etap pracy.

- O operatach technicznych przyjętych do PZGiK w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, po udostępnieniu materiałów PZGiK, Wykonawca będzie informowany przez Starostę na bieżąco oraz uzgodni z nim sposób i termin ich udostępniania.

- Wykonawca wprowadzi do systemu teleinformatycznego Starosty, pozytywnie zweryfikowane przez Zamawiającego zbiory danych EGiB, GESUT,  BDOT500 wyeksportowane z roboczych baz danych Wykonawcy, oraz zbiór zeskanowanych operatów technicznych wykorzystując do tego celu  format uzgodniony ze Starostą umożliwiający zasilenie systemu Starosty.

- Sposób zasilenia systemu EWOPIS:

- Wykonawca w uzgodnionym z Zamawiającym terminie, na pisemne żądanie otrzyma od Zamawiającego plik bazy danych (zablokowaną bazę) zawierający dane opisowe 
z obrębów ewidencyjnych podlegających aktualizacji w celu wprowadzenia zmian powstałych w wyniku jego prac, zakres wprowadzanych zmian do części opisowej EGiB Wykonawca uzgodni z Zamawiającym;

- Wykonawca w otrzymanej bazie dokonuje zmian zgodnie z wynikami prac;

- Wykonawca przekazuje w trakcie odbioru uzupełnioną bazę otrzymaną od Zamawiającego uzupełnioną danymi z wykonanych prac oraz otrzymaną od Zamawiającego bieżącą dokumentacją;

- Wykonawca dokona kontroli opracowania dostępnymi w systemie EWOPIS narzędziami kontrolnymi oraz aplikacją do walidacji plików XML i GML opracowaną przez GUGiK;

- Wykonawca powinien wykonać wszystkie czynności aktualizacji bazy w programie EWOPIS, w wersji zgodnej na dzień pobrania bazy od Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza prac bezpośrednio na bazie Zamawiającego.

- W związku z tym, że bazy GESUT i BDOT500 w ramach niniejszego zamówienia

dla jednostki ewidencyjnej Ropczyce obszar miejski, Sędziszów Małopolski obszar

miejski i Sędziszów Małopolski obszar wiejski tworzone są po raz pierwszy,

uruchomienie baz w systemie teleinformatycznym Starosty odbywać się poprzez

uruchomienie bazy inicjalnej opracowanej w ramach prac przez wykonawcę.

Utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 dla obrębów objętych zamówieniem 
      z jednostki ewidencyjnej Iwierzyce wymaga uwzględnienia istniejących 
      i aktualizowanych na bieżąco baz założonych dla obrębów Będzienica, Bystrzyca,

Sielec i Wiśniowa.

- Wykonawca w ramach aktualizacji bazy EGiB o dane wymienione w rozdziale      
              IV niniejszego OPZ przeprowadzi harmonizację bazy danych EGiB z uwzględnieniem

baz  GESUT i BDOT500.

- Przed przekazaniem bazy danych GESUT, BDOT500, należy dokonać kontroli

poprawności wykonania z obowiązującymi przepisami dostępnym oprogramowaniem

kontrolnym.

- Aktualizacja lub utworzenie baz danych, obsługiwanych przez system

teleinformatyczny funkcjonujący w starostwie powiatowym, stanowi ostatni etap

kontroli danych i jest warunkiem podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego.

VIII. Kompletowanie operatu

      - W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca opracuje i przekaże odpowiednio:

  - operaty techniczne zawierające rezultaty:

- prac geodezyjnych, związanych z aktualizacją baz EGiB, o których mowa 
                                           w rozdziale IV OPZ;

- prac geodezyjnych, związanych z utworzenia bazy GESUT i BDOT500, 
                                          o których mowa w rozdziale V OPZ;

- prac geodezyjnych, związanych z cyfryzacją zasobu , o których mowa w

rozdziale VI OPZ.

  - zbiory danych opracowane w wyniku aktualizacji EGiB, zbiory

danych  bazy GESUT i BDOT500 w postaci plików zapisanych w formacie GML

zgodnych z obowiązującymi schematami pojęciowymi oraz innym formacie

uzgodnionym ze Starostą umożliwiającym zasilenie bazy prowadzonej przez Starostę

oraz zbiory danych  z cyfryzacji zasobu do zasilenia systemu OŚRODEK.

      - Dokumentację wchodzącą w skład operatów technicznych dotyczących  aktualizacji

baz danych EGiB należy kompletować oddzielnie dla każdego  obrębu.

      - Dokumentację wchodzącą w skład operatów technicznych dotyczących utworzenia

baz danych GESUT i BDOT500 oraz cyfryzacji zasobu należy kompletować

oddzielnie dla każdej jednostki ewidencyjnej.

      - W skład operatów technicznych, oprócz dokumentów, o których mowa w § 71 ust. 2

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 
            2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów

sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych

pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wejdą także:

- raporty, zestawienia, o których mowa w OPZ;

- dokumenty zawierające wyniki przeprowadzonych przez Wykonawcę analiz oraz kontroli wewnętrznej przekazanych baz danych;

- kopie dokumentów pozyskanych przez Wykonawcę od osób trzecich i wykorzystanych do realizacji przedmiotu zamówienia;

- inne dokumenty wymienione w OPZ.

      - Dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 4 zostaną przetworzone przez Wykonawcę

zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie

organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

do postaci elektronicznej .

      - Ostateczna dokumentacja będąca wynikiem przedmiotu zamówienia powinna być

oprawiona w trwałe okładki, w sposób  uniemożliwiający jej rozkompletowanie, spięta

np. plastikowym klipsem  archiwizacyjnym.

      - Wykonawca przekaże Zamawiającemu 2 dyski przenośne 2,5” USB 3.0 (nowy dysk,

gwarancja min.2 lata,) o pojemności zapewniającej pomieszczenie danych:

- wynikowe zbiory danych baz EGiB, GESUT i BDOT500 w formacie GML;

- baza danych EGiB uzupełniona efektami pracy Wykonawcy ( baza danych otrzymana od Zamawiającego wymieniona i uzupełniona zgodnie z punktem VII.7);

- baza inicjalna GESUT oraz BDOT500 w formacie zgodnym z programem EWMAPA;

- raporty z kontroli baz;

- operaty wynikowe w formie elektronicznej;

- dane w wersji elektronicznej z cyfryzacji zasobu wymienione w rozdziale VI OPZ;

- inne dokumenty powstałe w wyniku prac.

Opracował:

Geodeta Powiatowy

Zofia Walczyk