WD.272.1.12.2019

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

dla zadania pn:.

„Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie zimowego utrzymania 2019/2020 z podziałem na zadania.

- Zadanie Nr 1 – Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach powiatowych przy użyciu nośnika z napędem min. 2 osiowym z piaskarką o ładowności powyżej 8T - pługiem jednostronnym.

- Zadanie Nr 2 – Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach powiatowych przy użyciu nośnika z napędem min. 2 osiowym z piaskarką o ładowności powyżej 8T       i pługiem jednostronnym.

- Zadanie Nr 3 – Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach powiatowych przy użyciu nośnika z napędem min. 2 osiowym z piaskarką o ładowności powyżej 8T       i pługiem jednostronnym.

- Zadanie Nr 4 – Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach powiatowych przy użyciu nośnika z napędem min. 2 osiowym z piaskarką o ładowności powyżej 8T       i pługiem jednostronnym.

- Zadanie Nr 5 - Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach powiatowych przy użyciu nośnika z napędem min. 2 osiowym z piaskarką o ładowności powyżej 8T       i pługiem jednostronnym.

- Zadanie Nr 6 –  Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach powiatowych przy użyciu nośnika z napędem min. 2 osiowym z piaskarką o ładowności powyżej 6T  i pługiem jednostronnym - praca w większości na terenach równinnych.

- Zadanie Nr 7 – Załadunek piaskarek ładowarką o pojemności łyżki nie mniejszej niż 2 m3 oraz wysokości podnoszenia min. 4,0 m - miejsce załadunku - Baza materiałowa na Czekaju

- Zadanie Nr 8 – Odśnieżanie dróg powiatowych przy użyciu nośnika z napędem min. 3 osiowym   z pługiem jednostronnym i dwustronnym.

- Zadanie Nr 9 – Odśnieżanie dróg powiatowych przy użyciu nośnika z napędem min. 2 osiowym  z pługiem dwustronnym.

- Zadanie Nr 10 – Odśnieżanie dróg powiatowych ciągnikiem o min. mocy       150 KM   z napędem  2 osiowym  wraz z odśnieżarką wirnikową ciągnikową.

- Zadanie Nr 11 – Odśnieżanie dróg powiatowych ciągnikiem o min. mocy        230 KM    napędem 2 osiowym  wraz z odśnieżarką wirnikową ciągnikową.

- Zadanie Nr 12 – Odśnieżanie dróg powiatowych pługiem wirnikowym.

- Zadanie Nr 13 – Odśnieżanie dróg powiatowych równiarką.

- Zadanie Nr 14 – Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na chodnikach zamiejskich.

Wstęp

Przedmiotem zamówienia  jest prowadzenie akcji zimowego utrzymania na drogach powiatowych na terenie Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego w sezonie zimowym 2019/2020.

Zamówienie obejmuje w zależności od zadania:

zimowe utrzymanie dróg powiatowych poprzez: odśnieżanie, usuwanie śliskości realizowane przy użyciu następujących środków sprzętowo- transportowych:

- 6 szt. pługopiaskarek z minimum dwoma osiami napędowymi ( wszystkie pojazdy o mocy powyżej 200 KM)

- 2 szt. pługów dwustronnych z nośnikami o mocy powyżej 200 KM,

- 1 szt. ciągnika 4x4 o mocy nie mniejszej niż 150 KM  wyposażonym w pługi jednostronny i dwustronne oraz odśnieżarkę wirnikową ciagnikową (w zależności od potrzeb),

– 1 szt. ciągnika 4x4 o mocy nie mniejszej niż 230 KM  wyposażonym w pługi jednostronny                      i dwustronne oraz odśnieżarkę wirnikową ciągnikową (w zależności od potrzeb),

- 1 szt. ładowarki o pojemności łyżki powyżej 2 m3 i możliwości podnoszenia do 4,0 m,.

- 1 szt. pług wirnikowy,

- 1 szt. równiarki

Łączna długość dróg objętych zimowym utrzymaniem ( odśnieżaniem ) wynosi –  214 km.

Odcinki do posypywania : skrzyżowania , zakręty , przejazdy kolejowe , w obrębie przystanków autobusowych, odcinki wzdłuż szkół , odcinki dróg o znacznych spadkach podłużnych.

Wykonanie zadania obejmuje dodatkowo:

-           zapewnienie stałej łączności telefonicznej z „dyżurnymi”, kierowcami, operatorami   sprzętu  przy użyciu telefonów komórkowych i stacjonarnych,

-	prowadzenie dokumentacji technicznej zimowego utrzymania dróg,

-	uzgodnienia oznakowania pojazdów,

-             wykonania i stosowania oznakowania w trakcie prowadzenia usług.

Czas dojazdu do miejsca podjęcia usługi zimowego utrzymania nie zalicza się do czasu pracy sprzętu.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90.62.00.00 – 9  usługi odśnieżania

90.63.00.00 – 2  usługi usuwania oblodzeń

Sprzęt do odśnieżania

1. Przez nośniki pługów lemieszowych jednostronnych oraz piaskarek należy rozumieć opłużone pojazdy samochodowe.  Jako nośniki powinny być wykorzystane pojazdy co najmniej z dwoma osiami napędowymi, w silnik o mocy nie mniejszej niż 200 KM. Przez nośniki piaskarek należy rozumieć pojazdy samochodowe z zamontowaną piaskarką i pługiem lemieszowym jednostronnym.

2. Przez nośniki pługów lemieszowych dwustronnych należy rozumieć opłużone pojazdy samochodowe, które posiadają minimum dwie osie napędowe.

3. Przez ciągniki należy rozumieć ciągniki rolnicze o mocy min. 150 KM. Wskazane jest aby posiadały dwie osie napędowe.

Warunki organizacyjne

1. Przystąpienie pojazdów i sprzętu do pracy, zgodnie z dyspozycją Zamawiającego, po otrzymaniu powiadomienia nastąpi w czasie: do 60 minut od wezwania,

2. W razie zaistnienia potrzeby całodobowej pracy ciągłej, tj. po intensywnych opadach śniegu, zawiei bądź w czasie klęski żywiołowej, Wykonawca zapewnia podwójną obsadę kierowców i operatorów, na pługopiaskarki gwarantując ciągłą pracę sprzętu.

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość stosowania przerywanego czasu pracy w zależności od panujących warunków atmosferycznych.

4. Wykonawca podstawia do pracy jednostki transportowe i sprzęt zaopatrzone w niezbędną ilość paliwa i uzupełnia je we własnym zakresie.

5. Na wypadek konieczności pracy w skrajnie niskich temperaturach, Wykonawca zobowiązany jest zgromadzić zapas odpowiedniego paliwa, niezbędnego do zapewnienia ciągłości pracy w tych warunkach.

6. Czas oczekiwania w gotowości na wyjazd nie będzie dodatkowo wynagradzany i należy go wkalkulować w cenę oferty.

7. Czas oczekiwania podczas załadunku piaskarki będzie wliczany do czasu pracy wg przyjętych stawek godzinowych.

8. W przypadku awarii pojazdu lub jednostki sprzętowej Wykonawca zobowiązany jest podstawić do pracy zastępczy nośnik w ciągu 4 godzin od wystąpienia awarii. Zamontowanie piaskarki i pługa we własnym zakresie.

9. W razie potrzeby kierowcy będą musieli wykonywać prace na całym terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego według  zlecenia dyżurnego zimowego utrzymania dróg.

10. Kierowcy/operatorzy są zobowiązani prowadzić zapisy w karcie drogowej, każdorazowo wpisując: swoje nazwisko, godzinę wyjazdu na trasę i powrotu oraz ilość i rodzaj materiałów uszorstniających. W przypadku operatora ładowarki - ilość i rodzaj załadowanego materiału (z dokładnością do 0,1 t) oraz czas załadunku (z dokładnością do 5 minut). Każdy wyjazd na trasę i powrót należy zgłosić dyspozytorowi osobiście lub telefonicznie, określając czas z dokładnością do 5 minut.

11. Demontaż i zwrócenie Zamawiającemu kompletnych i sprawnych technicznie urządzeń i sprzętu po zakończeniu sezonu zimowego utrzymania dróg z protokołem zdawczo-odbiorczym odbędzie się w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Warunki techniczne

1. Wykonawca obsługuje piaskarkę i pług lemieszowy oraz zaopatruje silnik piaskarki w paliwo i materiały eksploatacyjne, których koszty są wliczone w cenę ofertową,

2. Czynności związane z załadunkiem piaskarki materiałami uszorstniającymi (rozbrylenie na sitach, korekta rozmieszania) wchodzą w zakres obsługi piaskarki. Czas załadunku piaskarki wlicza się             w godziny pracy sprzętu ani dyżuru.

3. Wykonawca przystosuje na własny koszt pojazdy do nośników piaskarek i pługów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszt przystosowania pojazdu do potrzeb zimowego utrzymania dróg, montaż i demontaż osprzętu po sezonie robót zimowych Wykonawca wlicza w cenę oferty. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokołem zdawczo-odbiorczym sprzęt do zud.

4. Wykonawca zamontuje na pojeździe lampy reflektorowe powyżej lemiesza.

5. Pojazdy i sprzęt zatrudniony do prac zud winien być wyposażony w liny holownicze, łańcuchy przeciwśnieżne, łopaty oraz lampy błyskowe koloru pomarańczowego (zgodnie z obowiązującymi przepisami).

6. Kierowca/operator w czasie pracy przy zimowym utrzymaniu dróg powinien być wyposażony w telefon komórkowy, gwarantujący dobry przepływ informacji.

Zasady pracy sprzętu

1.Odśnieżanie

Jakość  wykonywanych usług musi zapewnić dotrzymanie obowiązujących standardów zimowego utrzymania dróg (uzyskanie stanu nawierzchni obowiązującego dla standardu w którym utrzymywana  jest droga).

W zależności od ilości śniegu na jezdni należy używać odpowiednich pługów lub zespołów pługów. Odśnieżanie należy rozpoczynać od osi jezdni. W przypadku zespołu składającego się z dwóch pługów należy zachować bezpieczną odległość min. 50 m; przesunięcie miedzy lemieszami powinno być takie, aby nie pozostawał śnieg na jezdni.

Na odcinkach dróg w terenach zabudowanych z chodnikami dla pieszych prędkość odśnieżania należy zmniejszyć.

Niedopuszczalne jest zsypywanie śniegu na tory kolejowe i drogi boczne. Przed skrzyżowaniami z drogami i liniami kolejowymi śnieg powinien być usunięty na pobocze. Przy przejeżdżaniu przez tory pług musi być wolny od śniegu, aby zapobiec nanoszeniu śniegu na nawierzchnię kolejową i międzytorze.

Pojazdy wyjeżdżające do prowadzenia robót w trudnych warunkach pogodowych muszą posiadać telefon komórkowy, pełne zbiorniki paliwa, linki holownicze i łańcuchy na koła.

Niedopuszczalne jest prowadzenie prac niezgodne z obowiązującym na danym pasie ruchu kierunkiem ruchu.

Przy odśnieżaniu prędkość roboczą sprzętu przyjmuje się 20 - 30 km/h.

2. Zwalczanie śliskości.

Pojęcia ogólne.

Śliskość zimowa-zjawisko występujące na drogach na skutek utworzenia się na nawierzchniach drogowych warstw lodu; zlodowaciałego lub ubitego śniegu. Rozróżnia się następujące formy śliskości zimowej:

gołoledź,

lodowica,

zlodowaciały lub ubity śnieg.

3. Sprzęt do zwalczania śliskości.

Do   rozsypywania   materiałów   uszorstniających   należy   używać   rozsypywarek.

Rozsypywarki  materiałów  uszorstniających  muszą być  łatwe  w  montażu   i   demontażu  na  środki transportowe, zapewniać płynną regulację ilości rozsypywanych materiałów oraz równomierny wydatek jednostkowy bez względu na prędkość jazdy.

Talerz rozsypujący musi być umieszczony na odpowiedniej wysokości, aby rozsypywany materiał nie powodował uszkodzeń karoserii pojazdów będących w ruchu. Napęd urządzeń rozsypujących może być z własnego silnika, silnika nośnika, lub tzw. „piątego koła".

4. Materiały do zwalczania śliskości zapewnia Zamawiający.

5. Operatorzy sprzętu do zwalczania śliskości. Wymagania jak dla operatorów sprzętu odśnieżnego.

6. Zasady zwalczania śliskości zimowej.

Posypywanie materiałami uszorstniającymi łagodzi skutki śliskości, ale jej nie usuwa.

Posypywanie materiałami musi pokrywać 0,9 szerokości jezdni.

Jazda odbywa się środkiem prawej połowy jezdni.

Pojazdy samochodowe używane do wykonywania prac przy odśnieżaniu dróg i zwalczaniu śliskości zimowej   powinny   być   wyposażone   w   ostrzegawczy   sygnał   błyskowy   barwy   żółtej   (zgodnie   z obowiązującymi przepisami).

Przy usuwaniu śliskości prędkość roboczą sprzętu przyjmuje się od 25 - 30 km/h.

Warunki ekonomiczne.

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówień, a w przypadku zwłoki w realizacji usług ( opóźnienia  w podstawieniu sprawnego środka transportowego) wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne w wysokości:

- wynagrodzenia  za dwie godz. pracy tej jednostki przy opóźnieniu za każdą  1 godz. w stosunku do ustalonego czasu podstawienia sprzętu

2. W przypadku nie podstawienia środka transportowego, lub innego sprzętu w żądanym dniu z winy wykonawcy, zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia.

3. W przypadku powstania szkody osób trzecich na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania usług wymienionych w pkt.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spowodowane niezgodnym z umową wykonaniem usług oraz jest zobowiązany do pokrycia szkody. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie wykonywania usług.

4. Zamawiający ponosi opłaty za sprzęt i pojazdy wg faktycznie przepracowanego czasu lub pełnionego dyżuru potwierdzonego przez Zamawiającego na karcie drogowej.

5. Kierowca zobowiązany jest do prowadzenia zapisów w karcie drogowej, określających trasę, czas przejazdu oraz rodzaj wykonywanej pracy.

6. W dni ustawowo wolne od pracy (wolne soboty, niedziele, święta) będą stosowane ceny jak w pozostałe dni tygodnia.

7. Koszty montażu i demontażu, napraw i obsługi technicznej powierzonego sprzętu i urządzeń, wykonywanych w celu utrzymania bądź przywrócenia sprawności technicznej, wkalkulowane są w ceny jednostkowe określone w ofercie.

8 W przypadku nie zwrócenia w wyznaczonym terminie w/w sprzętu lub urządzeń Wykonawca zostanie obciążony wartością nowego sprzętu wg aktualnych cen

Przygotowanie sprzętu

Sprzęt powinien być przygotowany w takim stopniu, aby mógł być gotowy do użycia w ciągu 1 godzin od chwili powzięcia decyzji o konieczności podjęcia akcji na drodze.

Nośniki pługów odśnieżnych powinny mieć zamontowane płyty czołowe.

Pojazdy samochodowe używane do wykonywania prac przy odśnieżaniu dróg i zwalczania śliskości zimowej powinny być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej , zgodnie z ustawą  „ Prawo o ruchu drogowym”.

Lemiesze powinny mieć oznaczenia skrajne, wyrastające poza obrys pojazdu , części w skrajne pasy pod kątem 45o, barwy na przemian białej i czerwonej .

Po przygotowaniu sprzętu i nośników należy dokonać montażu podczas, którego należy sprawdzić :

-	dopasowanie elementów łącznych pług z  płytą czołową

-	działanie mechanizmu podnoszenia

-	możliwość swobodnego układania się okładnicy nawierzchni i przylegania lemiesza ,

-	działanie oświetlenia sygnalizacyjnego ,

-	działanie układu napędowego,

-     działanie mechanizmów napędów jazdy i zespołów roboczych oraz mechanizmu podnoszenia ,

-	dopasowanie rozsypywarki do nośnika (w przypadku rozsypywarek nakładanych zamocowanie ich do nośnika) ,

-	działanie układu napędowego oraz układu dozującego i rozsypującego,

-	działanie urządzeń regulacyjnych.

SŁOWNIK ZJAWISK ZIMOWYCH

ŚNIEG LUŹNY - nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który nie został zagęszczony pod wpływem ruchu kołowego.

ŚNIEG ZAJEŻDŻONY - nieusunięty lub pozostały na nawierzchni jezdni po przejściu pługów śnieg, który został zagęszczony, ale nie stał się zlodowaciały.

NABÓJ ŚNIEŻNY - nieusunięta zlodowaciała lub ubita warstwa śniegu o znacznej grubości (od kilku centymetrów), przymarznięta do nawierzchni jezdni.

BŁOTO POŚNIEGOWE - topniejący śnieg pozostały na nawierzchni po przejściu pługów i posypaniu jej środkami chemicznymi.

GOŁOLEDŹ - rodzaj śliskości zimowej powstałej z utworzenia się warstwy lodu grubości do 1.0 mm na skutek opadu mgły roszącej lub deszczu na nawierzchnię o ujemnej temperaturze. Gołoledź występuje przy ujemnej lub nieznacznie wyższej od 0o C temperaturze powietrza. Tak powstała warstwa lodu ma jednakową grubość na całej powierzchni jezdni. Gołoledź występuje wtedy, gdy zaistnieją trzy następujące warunki:

- temperatura nawierzchni jest ujemna ,

- temperatura powietrza jest w granicach -6o C do +1o C,

- względna wilgotność powietrza jest większa od 85%.

LODOWICA - to rodzaj śliskości zimowej powstałej w wyniku utworzenia się warstwy lodu grubości do kilku centymetrów z zamarznięcia nieusuniętej z nawierzchni wody pochodzącej ze stopienia śniegu, lodu lub opadu deszczu, gdy temperatura powietrza nad powierzchnią jezdni obniżyła się poniżej 0o C. Im szybsze jest obniżenie temperatury, tym zjawisko lodowicy jest intensywniejsze. Tak powstała warstwa lodu ma zwykle różną grubość na całej powierzchni jezdni.

ŚLISKOŚĆ POŚNIEGOWA - rodzaj śliskości zimowej powstającej w wyniku zalegania na jezdni przymarzniętej do nawierzchni pozostałości nie usuniętego ubitego śniegu, pokrywającego ją całkowicie lub częściowo warstewką grubości kilku milimetrów.

Sporządził: Sławomir Świder