Załącznik nr 5.1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu i wykonanie modernizacji szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej na obszarze Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. 2012 r. poz. 352) – dalej rozporządzenie.

Celem prac jest modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej poprzez odtworzenie zniszczonych znaków geodezyjnych,założenie nowych znaków geodezyjnych oraz podniesienie dokładności osnowy geodezyjnej, niezbędnej do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych.

Zamówienie należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami z wykorzystaniem operatu z inwentaryzacji poziomej osnowy szczegółowej, wykonanego  przez Firmę GEORES Sp. z o.o.  z Rzeszowa przyjętego do PZGiK pod numerem ewidencyjnym – P.1815.2019.2641 - dalej operat z inwentaryzacji osnowy.

Tabele inwentaryzacji osnowy oraz mapy z inwentaryzacji osnowy poziomej stanowią załącznik nr 5.2 i 5.3 do SIWZ.

Zamawiający umożliwi Wykonawcy, przed przystąpieniem do przetargu, wgląd do pełnej wersji operatu z inwentaryzacji osnowy , w siedzibie Zamawiającego, pod nadzorem pracownika PODGIK.

Zgodnie z dokumentacją z inwentaryzacji osnowy, w niniejszym opracowaniu 
  planuje się:

- opracowanie projektu szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej,

- założenie 400 nowych punktów szczegółowej poziomej osnowy  geodezyjnej 
z centrycznym bolcem sferycznym - stabilizacja dwupoziomowa,

- założenie 30 nowych punktów szczegółowej poziomej osnowy  geodezyjnej - stabilizacja jednopoziomowa, osnowa dwufunkcyjna z określoną wysokością znaku z dokładnością jak dla szczegółowej osnowy wysokościowej,

- odtworzenie, wymiana 256 (zgodnie z tabelą z inwentaryzacji) istniejących punktów  szczegółowej poziomej osnowy  geodezyjnej, do uzupełnienia stabilizacja znakiem naziemnym ( uszkodzona górna stabilizacja znaku, odnaleziony podcentr),

- dla około 1525 (zgodnie z tabelą z inwentaryzacji) punktów istniejącej szczegółowej poziomej osnowy  geodezyjnej, nieposiadających wysokości, a dla których możliwy jest pomiar GNSS należy określić wysokości w państwowym systemie odniesień przestrzennych PL-EVRF2007-NH oraz PL-KRON86-NH z dokładnością i na zasadach określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia w tym stabilizacja bolców sferycznych w słupach, które posiadają rurki,

- wykonanie pomiaru metodą statyczną GNSS,

- Podstawowe dane o obiekcie.

- Powiat ropczycko-sędziszowski stanowi obszar 54 835 ha, położony w zachodniej części województwa podkarpackiego. Graniczy z powiatami: dębickim, mieleckim, kolbuszowskim, rzeszowskim i strzyżowskim. Obejmuje w swych granicach administracyjnych pięć gmin w tym dwie miejsko-wiejskie (Ropczyce i Sędziszów Małopolski) oraz 3 wiejskie (Iwierzyce, Ostrów i Wielopole Skrzyńskie).Powiat położony jest na 25 arkuszach map topograficznych 1:10 000  zgodnie z krojem archiwalnego układu współrzędnych 2000. Przez teren powiatu przebiega autostrada A4, droga krajowa nr 94 oraz drogi wojewódzkie 986 i 987, a także linia kolejowa E30 Kraków - Medyka.

- Istniejące materiały geodezyjne i kartograficzne:

- podstawowa, szczegółowa i pomiarowa osnowa pozioma w obowiązującym układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 strefa 7 (21),

- podstawowa, szczegółowa osnowa wysokościowa w układzie wysokościowym 
PL-EVRF2007-NH (zmodernizowana w 2017 roku),

- operat techniczny z inwentaryzacji szczegółowej osnowy poziomej P.1815.2019.2641,

- obiektowa mapa zasadnicza i ewidencyjna prowadzona w programie EWMAPA FB wer. 13.06 firmy Geobid Katowice,

- Bank Osnów 3 wer. 3.07 firmy Geobid Katowice.

- Wykonawcy zostanie udostępniona podstawowa i szczegółowa osnowa pozioma 
w obowiązującym układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 strefa 7  z obszaru przyległego, z sąsiednich powiatów.

- Na obszarze powiatu zgodnie z operatem z inwentaryzacji osnowy znajduje się 15 punktów poziomej osnowy podstawowej.

- Obowiązujące przepisy prawne i techniczne.

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276).

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 352).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 roku w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1247).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzoru zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych (Dz.U.2020 poz. 1316).

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w  sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2013r poz. 1183)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do pzgik (Dz. U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1572).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 1999 r. Nr 45, poz. 454 z późniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej (Dz. U. 
z 2020 r.  poz. 177).

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 22 grudnia 2011 r. w sprawie rodzajów materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 299, poz.1772).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r. poz. 393).

- Wymagania formalno organizacyjne.

- Wykonawca musi wykazać, że zatrudnia co najmniej jedną osobę uprawnioną do kierowania pracami geodezyjnymi, posiadającą uprawnienia zawodowe w zakresie określonym w art. 43 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 
i kartograficzne.

- Praca  podlega  zgłoszeniu  w  Powiatowym  Ośrodku  Dokumentacji  Geodezyjnej 
i Kartograficznej w Ropczycach, ul. Konopnickiej 5, 39-100 Ropczyce.

- W przypadkach wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych w obowiązujących przepisach prawnych i w niniejszych warunkach technicznych Wykonawca pracy zobowiązany jest do szczegółowych uzgodnień  z Geodetą  Powiatowym  lub  Kierownikiem  PODGiK,  co  powinno  znaleźć odzwierciedlenie w prowadzonym dzienniku roboty. Wyklucza się stosowanie przez Wykonawcę rozwiązań nie uzgodnionych z w/w osobami.

- Zakres prac:

- Analiza wyników inwentaryzacji istniejącej osnowy poziomej.

Podczas wykonanej w 2019 roku inwentaryzacji punktów szczegółowej osnowy poziomej stwierdzono między innymi: zniszczenie punktów, uszkodzenie znaków, stan stabilizacji punktów, stan wizur na punkty sąsiednie, możliwość pomiaru GNSS.

W ramach wykonywanego opracowania należy wykonać zbiorczą analizę rozmieszczenia i stanu istniejących punktów, w tym też określić niezbędną ilość prac modernizacyjnych dla każdego z nich.

- Wywiad terenowy dla ustalenia lokalizacji nowych punktów.

W   celu   ustalenia  miejsca  stabilizacji  każdego  nowo  projektowanego  punktu  oraz  przebiegu projektowanych linii należy wykonać wywiad terenowy. Wywiadem należy objąć też niezbędne do dowiązania modernizowanej osnowy punkty nawiązania poziomej osnowy podstawowej 1 i 2 klasy oraz punkty podstawowej lub szczegółowej osnowy wysokościowej.

Projektowane nowe punkty powinny być zlokalizowane tak, aby tworzyły układ ciągów poligonowych, tj. każdy punkt powinien posiadać minimum dwie wizury na sąsiednie punkty szczegółowej lub podstawowej osnowy poziomej.

- Projekt techniczny założenia szczegółowej osnowy poziomej.

- Na  podstawie  wyników  inwentaryzacji,  wywiadu  terenowego  oraz  uzgodnień  
z  Zamawiającym należy opracować projekt techniczny modernizacji i założenia geodezyjnej szczegółowej osnowy poziomej.  Stopień  zagęszczenia  punktów,  zgodnie  z  rozporządzeniem  powinien być zróżnicowany w zależności od stopnia zurbanizowania terenu - większy na terenach zabudowanych  lub  przeznaczonych  pod  inwestycję,  a  mniejszy  na  terenach  rolnych  i  leśnych.

- Przy  projektowaniu  nowych  punktów  osnowy  poziomej ( 400 punktów stabilizacja dwupoziomowa oraz 30 punktów osnowy  dwufunkcyjnej stabilizowanych  jednopoziomowo) należy  dążyć  do  tego,  aby  możliwie największa liczba projektowanych punktów spełniała kryteria osnowy dwufunkcyjnej.

- Projekt techniczny szczegółowej osnowy poziomej opracować zgodnie 
z rozdziałem 9 załącznika nr 1 rozporządzenia.

- Podstawowe zasady jakimi należy się kierować przy projektowaniu osnowy to:

- przestrzeganie zasad rozporządzenia na temat dowiązania osnowy i dokładności

wyznaczenia współrzędnych,

- maksymalne wykorzystanie istniejącej stabilizacji punktów dawnych osnów  
       (w uzasadnionych przypadkach osnowy pomiarowej),

- objęcie osnową wszystkich siedlisk oraz terenów, gdzie potrzeby inwestorskie są

największe.

- istniejące punkty dotychczasowych osnów należy maksymalnie adaptować do

nowej  osnowy geodezyjnej. Na punktach tych należy dostabilizować centrycznie

sferyczny bolec z centrem w istniejącej stabilizacji – najczęściej w rurce słupa

etonowego (zgodnie z dawnymi wytycznymi G-1.9 typ 42), chyba, że istniejąca

stabilizacja zapewnia jednoznaczną identyfikację centra nie tylko w poziomie, ale

i w pionie,

- w projekcie osnowy należy wykorzystać dane dotyczące osnowy podstawowej 
        i  szczegółowej z obszaru przyległego z sąsiednich powiatów.

- Sporządzony projekt szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej  podlega zatwierdzeniu przez Starostę Ropczycko-Sędziszowskiego. Po zatwierdzeniu projektu  osnowy będzie można przystąpić do dalszych prac związanych z jej modernizacją.

- Stabilizacja szczegółowej poziomej osnowy  geodezyjnej.

- Punkty osnowy stabilizuje się w terenie znakami geodezyjnymi w sposób i w miejscach

zapewniających ich wieloletnie przetrwanie. Nowe punkty szczegółowej osnowy

poziomej należy stabilizować w terenie o nieutwardzonej nawierzchni znakiem

dwupoziomowym typu 5 (w formie wg dawnych wytycznych G-1.9 typ 42 słup

betonowy z bolcem sferycznym nad płytką betonową z krzyżem). Na obszarze

intensywnie zurbanizowanym (centrum miasta) w terenie o utwardzonej nawierzchni

dopuszcza się stabilizację jednopoziomową, znak jednopoziomowy typ 2 (bolec

matalowy sferyczny). Znak powinien być stabilizowany w litym podłożu w sposób

zapewniający jego długoletnie przetrwanie. Dla punktów zastablilizowanych

jednopoziomowo należy zastablilizować po minimum dwa ekscentry.

- Znaki podlegające uzupełnieniu tj. zniszczony znak naziemny (odnaleziony podcentr),

lub przewidziane do wymiany (zły stan znaku naziemnego)  należy odtworzyć

zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia uzupełniając stabilizację słupem

betonowym  typu 5 z bolcem sferycznym.

3)   Znaki przewidziane do ponownego zcentrowania (pochylony, stan znaku naziemnego

dobry) należy odtworzyć zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia,

wykorzystując  istniejący znak naziemny.

- Znaki  osnowy dwufunkcyjnej w ilości 30 sztuk należy zastabilizować  znakami

dwufunkcyjnymi   typu 75b  jednopoziomowymi, o spodzie posadowionym   poniżej

poziomu zamarzania gruntu. Znak osnowy stanowi   słup  żelbetowy w kształcie

ostrosłupa  ściętego o wysokości 140 cm, wymiarach podstawy 30x30 cm   
            i wierzchu20x20  cm, posadowiony na płycie betonowej 50x50 cm, zalany zaprawą

betonową o parametrach betonu  C 12/15 ( PN-EN.206:2014-04)   do   wysokości

40-60  cm nad płytą. Centr   znaku   to   oś sferycznej wypukłości osadzonego 
           w wierzchu słupa reperu ściennego (typu 87). Ten sam szczegół konstrukcyjny

materializuje punkt wysokościowy. Taka konstrukcja znaku umożliwia zastosowanie

techniki   GPS   do   wyznaczenia   wysokości,   przez   ustawienie   anteny

odbiornika   bezpośrednio   nad punktem.

- Dla każdej z lokalizacji nowego punktu szczegółowej poziomej osnowy  geodezyjnej

należy sporządzić i przekazać właścicielowi lub zarządcy nieruchomości

zawiadomienia o umieszczeniu znaku geodezyjnego , zgodnie z rozporządzeniem

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie

ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 1999 r.

Nr 45, poz. 454 z późniejszymi zmianami).

Kopie zawiadomień jak również dowody doręczeń należy dołączyć do materiałów

wynikowych przekazywanych Zamawiającemu.

- Sporządzenie opisów topograficznych.

Dla każdego nowozakładanego punktu osnowy należy wykonać opis topograficzny umożliwiający odnalezienie i zidentyfikowanie punktu oraz odtworzenie miejsca położenia punktu.

Opisy topograficzne punktów należy sporządzić zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia, dostarczyć w wersji analogowej (wydruk – 1 szt./punkt) i w wersji cyfrowej (w formacie TIF oraz DXF). Nazwa pliku z opisem topograficznym powinna odpowiadać 
nr punktu.

Dodatkowo należy sporządzić dokumentację fotograficzną, dla każdego nowozałożonego 
i odtworzonego punktu. Fotografia powinna obejmować znak geodezyjny oraz charakterystyczne szczegóły terenowe, jednoznacznie identyfikowalne w terenie. Nazwa zdjęcia powinna odpowiadać nr punktu osnowy.

- Pomiar szczegółowej poziomej osnowy  geodezyjnej.

- Pomiar szczegółowej poziomej osnowy  geodezyjnej należy dokonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w Załączniku nr 1 rozporządzenia, na podstawie projektu osnowy, przy użyciu instrumentów spełniających warunki § 7 ust. 2 i 3 rozporządzenia. Zaleca się metodę pomiaru z wykorzystaniem obserwacji statycznych pomiarów satelitarnych GNSS, pomiarów wykonywanych w ramach systemu ASG-EUPOS.  Ze względu na sposób wyznaczenia punktów modernizowanej osnowy należy przyjąć, że wszystkie punkty tworzą osnowę dwufunkcyjną. Nie mniej niż jedna trzecia wyznaczanych punktów musi posiadać obserwacje wykonane w dwóch niezależnych sesjach pomiarowych.

- Dla wszystkich nowo zakładanych punktów szczegółowej poziomej osnowy  geodezyjnej należy określić współrzędne w państwowym systemie odniesień przestrzennych w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 strefa 7(21) oraz w układzie współrzędnych płaskich 1965 strefa 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia, a średni błąd położenia względem punktów nawiązania po wyrównaniu powinien być mniejszy niż 0,07 m.

- Dla wszystkich nowo zakładanych (400 punktów) , ponownie stabilizowanych, wymienionych oraz w inny sposób odtworzonych, punktów szczegółowej poziomej osnowy  geodezyjnej należy określić wysokości w państwowym systemie odniesień przestrzennych w układzie wysokościowym PL-KRON86-NH i PL-EVRF2007-NH, z dokładnością i na zasadach określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia. Punkty szczegółowej osnowy poziomej powinny mieć wyznaczone wysokości z dokładnością nie mniejszą niż 0,05 m.

- Dla 30 punktów osnowy  dwufunkcyjnej stabilizowanych  jednopoziomowo znakiem typu 75b średni błąd wyznaczenia wysokości obliczony w procesie wyrównanie nie powinien być większy niż 0,01 m.

- Dla wszystkich ponownie zastabilizowanych, wymienionych oraz w inny sposób odtworzonych, punktów szczegółowej poziomej osnowy  geodezyjnej należy dokonać pomiaru metodą statyczną GNSS lub w przypadku braku możliwości metodą klasyczną.

- W celu uzyskania jednorodności sieci dla wszystkich punktów istniejącej szczegółowej poziomej osnowy  geodezyjnej, dla których możliwy jest pomiar GNSS około 1525 punktów (wykaz punktów określony w tabeli z inwentaryzacji osnowy sporządzonego odrębnie dla każdego arkusza mapy w skali 1:10000) należy dokonać pomiaru metodą statyczną GNSS oraz określić za pomocą tego pomiaru wysokości 
w państwowym systemie odniesień przestrzennych PL-EVRF2007-NH oraz PL-KRON86-NH z dokładnością i na zasadach określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia. Średni błąd położenia względem punktów nawiązania po wyrównaniu dla tych punktów powinien być mniejszy niż 0,07 m oraz wyznaczone wysokości 
z dokładnością nie mniejszą niż 0,05 m.

- Wyrównanie sieci.

Obserwacje wyrównuje się w sposób ścisły, metodą najmniejszych kwadratów, przy założeniu bezbłędności punktów nawiązania, jeżeli wyrównanie wykonuje się 
z wymogiem punktów nawiązania, zgodnie z § 9 rozporządzenia.

W wyniku tych prac należy określić wartości ostatecznych współrzędnych płaskich jak również wysokości oraz wartości błędów średnich ich wyznaczenia.

- Opracowanie wykazu współrzędnych.

Po wyrównaniu sieci należy sporządzić wykazy współrzędnych punktów osnowy w zestawieniu dla poszczególnych arkuszy map w skali 1:10 000 w układzie 2000.

Wykaz współrzędnych punktów osnowy powinien zawierać:

- nr punktu,

- współrzędne położenia w dwóch układach,

- wysokości w dwóch układach odniesienia,

- błąd określenia współrzędnych płaskich,

- błąd określenia wyskokości,

Wykaz współrzędnych punktów osnowy należy przekazać w wersji analogowej (wydruk formatu A4) i w wersji cyfrowej w formacie XLS.

- Sporządzenie map przeglądowych szczegółowej osnowy  geodezyjnej.

Rozmieszczenie punktów szczegółowej osnowy  geodezyjnej, należy przedstawieć na  mapie przeglądowej w skali 1:10 000 w kroju arkusza dla układu 2000 z podkładem topograficznym obejmującego teren powiatu w wersji: analogowej (wydruk na folii formatu A1, w skali 1:10 000),  w wersji cyfrowej w formacie TIF, evr oraz warstw w formacie EWMAPA.

Mapa przeglądowa, oprócz elementów, które powinna posiadać mapa powinna zawierać w szczególności:

- położenie wszystkich punktów szczegółowej poziomej osnowy  geodezyjnej,

- położenie wszystkich punktów szczegółowej osnowy  geodezyjnej dwufunkcyjnej,

- położenie wszystkich punktów szczegółowej wysokościowej osnowy  geodezyjnej,

- położenie wszystkich punktów podstawowej poziomej i wysokościowej osnowy

geodezyjnej z obszaru opracowania,

- numery punktów osnowy.

- Aktualizacja bazy danych poziomej osnowy szczegółowej Bank Osnów 3

Należy zaktualizować bazę danych szczegółowej osnowy geodezyjnej - BDSOG prowadzonej w programie BANK OSNÓW wersja 3 w oparciu o odpowiednio przygotowane pliki wsadowe.

W szczególności zostaną zaktualizowane i uzupełnione wszystkie pola dotyczące:

- numeru punktu , a w przypadku osnowy wielofunkcyjnej w pozycji stary należy wprowadzć nr punktu osnowy wysokościowej,

- rodzaju osnowy,

- współrzędnych poziomych w układach PL 2000/7 oraz układzie 1965,

- wysokości w układach PL-EVRF2007-NH oraz PL-KRON86-NH

- typu wyznaczenia współrzędnych,

- układów   współrzędnych i układów odniesienia,

- błędów położenia,

- szerokości i długości geograficznej

- klasy punktu,

- daty utworzenia i aktualności,

- nr głowicy (jeśli posiada) w przypadku osnowy wielofunkcyjnej

- typu stabilizacji,

- stan znaku,

- typ znaku,

- operatu,

- cechy,

Bank osnów należy również zasilić opisami topograficznymi oraz zdjęciami fofograficznymi.

Nowo zakładanym punktom należy nadać numerację zgodnie z rozporządzeniem na podstawie projektu osnowy.

- Uwagi końcowe.

Przed rozpoczęciem prac zaleca się szczegółowe zapoznanie się z dokumentacją 
z inwentaryzacji poziomej osnowy szczegółowej. W zakresie spraw , co do których brak jest jednoznacznych zapisów , należy dokonywać uzgodnień z Geodetą Powiatowym lub Inspektorem Nadzoru w przypadku jego ustanowienia. Wszystkie ważne uzgodnienia powinny mieć formę pisemną

- Skład operatu.

Operat z opracowania projektu i modernizacji poziomej szczegółowej osnowy geodezyjnej należy skompletować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do pzgik (Dz. U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1572) oraz z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia jako dwie odrębne dokumentacje:

- Geodezyjna dokumentacja techniczna z opracowania projektu poziomej szczegółowej

osnowy geodezyjnej (pkt.16 rozdziału 9 rozporządzenia) w tym dziennik robót.

Projekt techniczny, należy przekazać w formie analogowej (1 egzemplarz) oraz na

nośniku cyfrowym, przy czym forma cyfrowa mapy projektu  powinna zawierać

rysunek wektorowy w formacie Ewmapy oraz dxf na podkładzie mapy topograficznej.

- Geodezyjna dokumentacja techniczna z modernizacji osnowy powinna zawierać

co najmniej następujące dokumenty (pkt.19 rozdziału 9 rozporządzenia).:

- sprawozdanie techniczne zawierające opis wykonanych prac, w którym należy określić:

- dane charakteryzujące zrealizowaną sieć, jej zasięg i strukturę,

- zestawienie wykonanych prac,

- opis sposobu stabilizacji, metody pomiaru oraz wyników wyrównania sieci,

- analizę i ocenę otrzymanych wyników;

- polowe opisy topograficzne punktów ,

- dokumentację z pomiaru osnowy,

- raport z wyrównania sieci zawierający:

- zestawienie zredukowanych obserwacji wraz ze średnimi błędami obserwacji,

- poprawki do obserwacji po wyrównaniu,

- błędy średnie poprawek,

- średni błąd pojedynczego spostrzeżenia po wyrównaniu,

- charakterystykę dokładności punktów,

- wykazy danych ostatecznych,

- opisy topograficzne punktów,

- mapę (szkic) pomierzonej sieci opracowaną w odpowiednio dobranej skali, umożliwiającej czytelne i przejrzyste przedstawienie zrealizowanych prac i wyników pomiaru,

- pliki wsadowe do bazy danych BANK OSNÓW 3 firmy Geobid, umożliwiające poprawne zaktualizowanie bazy danych,

- zawiadomienia o umieszczeniu znaków oraz dowody doręczeń,

- inne materiały opracowane w trakcie realizacji prac, mapę przeglądową osnowy (rysunek wektorowy w formacie Ewmapy oraz dxf na podkładzie mapy topograficznej),

- wykaz punktów szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej z określonymi rzędnymi, wykaz zawiera minimum NR.X.Y.H Kr86.H PL-2007. wykaz w postaci drukowanej oraz XLS,

- dziennik robót

- całość danych zostanie przekazana na dysku zewnętrznym  SSD (min. 1 TB).

Geodezyjna dokumentacja techniczna z prac powinna być przekazana w formie analogowej  oraz cyfrowej – zeskanowana (przygotowana do zasilenia systemu Ośrodek firmy Geobid). Wszystkie pliki i dokumenty w wersji elektronicznej powinny być opatrzone podpisem elektronicznym.

Opracował:

Jan Czarnik

Kierownik Referat PODGiK