PROJEKT WYKONAWCZY

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1338R Iwierzyce - Zgłobień – Rzeszów w m. Nockowa i Będzienica – w zakresie nowej nawierzchni drogi”

SPIS TREŚCI

I.	OPIS TECHNICZNY	2

1.	PODSTAWA OPRACOWANIA	2

2.	OŚWIADCZENIE	3

3.	UPRAWNIENIA PROJEKTANTA I ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO  OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW	4

4.	PRZEDMIOT OPRACOWANIA	7

5.	CEL I ZAKRES OPRACOWANIA	7

6.	STAN ISTNIEJĄCY	7

7.	ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE	8

7.1	Założenia projektowe	8

8.	SZCZEGÓŁOWY OPIS PROJEKTOWANYCH ROBÓT	8

8.1	Projektowane roboty	8

8.2	Tymczasowa organizacja ruchu	9

9.	UWAGI KOŃCOWE	9

II.	CZĘŚĆ RYSUNKOWA	10

- OPIS TECHNICZNY

# PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawą opracowania są następujące dokumenty:

- Umowa z Zamawiającym,

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 103, poz. 1126 z późniejszymi zmianami), wraz z przepisami wykonawczymi,

- Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. „Transprojekt” Warszawa 1979,

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43/99, poz. 430),

# OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy „Prawo Budowlane” (Dz.U.RP Nr 156 z dnia 17 sierpnia 2006 r. poz. 1118 z późniejszymi zmianami) oraz z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 202, poz.2072) oświadczam, że wykonana dokumentacja projektowa dla zadania pn.:

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1338R Iwierzyce - Zgłobień – Rzeszów w m. Nockowa i Będzienica – w zakresie nowej nawierzchni drogi”

jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

AUTOR OPRACOWANIA:

| Lp. | Funkcja | Imię i nazwisko | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Projektant | Łukasz Kwaśniak SWK/0147/POOD/12 | 10.2015 |  |

październik 2015 r.

# UPRAWNIENIA PROJEKTANTA I ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO  OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW

# PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1338R Iwierzyce - Zgłobień – Rzeszów w m. Nockowa i Będzienica – w zakresie nowej nawierzchni drogi”

Zakres inwestycji obejmuje remont nawierzchni jezdni w celu naprawy uszkodzeń powierzchniowych na odcinku drogi powiatowej w km od 2+460 do 5+009.  Długość przewidzianego do przebudowy odcinka drogi wynosi 2,549km.

Realizacja przedmiotowej inwestycji w żaden sposób nie naruszy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ani też nie wpływa na warunki, o których mowa w art. 30.ust. 7 pkt 1-4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. (Prawo budowlane), a mianowicie:

- nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia,

- nie powoduje pogorszenia stanu środowiska lub stanu zachowania zbytków,

- nie powoduje pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych,

- nie powoduje wprowadzania, utrwalania bądź zwiększania ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Przebudowa drogi nie powoduje zmiany granic pasa drogowego.

Zakres robót budowlanych objętych niniejszym zgłoszeniem nie koliduje z sieciami uzbrojenia terenu, a co za tym idzie nie jest wymagana opinia Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, przebudowa przedmiotowej drogi nie należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz potencjalnie mogących oddziaływać na środowisko, w związku z czym nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Przebudowa drogi nie jest przedsięwzięciem – nie jest zamierzeniem budowlanym lub inną ingerencją w środowisko, polegającą na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu.

Zwiększenie płynności jazdy spowoduje zmniejszenie emisji spalin do atmosfery oraz zmniejszenie hałasu i drgań.

# CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt w zakresie przebudowy odcinka drogi powiatowej. Konieczność przebudowy drogi wynika ze złego stanu technicznego nawierzchni jezdni na przedmiotowym odcinku. Zakres opracowania obejmuje prace konieczne do kompleksowego wyremontowania odcinka drogi powiatowej.

Całość inwestycji znajduje się w granicach pasa drogowego, na działkach należących do Inwestora.

# STAN ISTNIEJĄCY

Opracowanie obejmuje odcinek drogi powiatowej Nr 1338R Iwierzyce - Zgłobień – Rzeszów w miejscowościach Nockowa i Będzienica. Inwestycja znajduje się w województwie podkarpackim, na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego.

Stan techniczny przedmiotowego odcinka drogi jest zły, występują liczne uszkodzenia powierzchniowe nawierzchni jezdni oraz odcinkowe zniszczenia poboczy. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników drogi należy niezwłocznie wykonać prace remontowe.

Charakterystyka techniczna istniejącej drogi powiatowej:

- Klasa techniczna – L,

- Obciążenie  ruchem KR3,

- Szerokość jezdni 5,50m,

- Obustronne pobocza,

- Przekrój poprzeczny szlakowy,

- Nawierzchnia bitumiczna.

- Odwodnienie za pośrednictwem rowów otwartych.

# ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

## Założenia projektowe

Główne założenia projektowe przyjęto na podstawie zatwierdzonych przez Inwestora rozwiązań projektowych. Projekt sporządzono w oparciu o obecnie obowiązujące ustawy, rozporządzenia i normy dla projektowania konstrukcji drogowych.

- Konstrukcja remontu nawierzchni jezdni:

- w-wa ścieralna z AC 11 S  gr. 5 cm,

- w-wa wiążąca z AC 16 W gr. 6 cm,

- geosiatka – wytrzymałość na rozciąganie 100kN w obu kierunkach

- warstwa profilująca w ilości 75 kg/m2

- Konstrukcja pobocza:

- Kruszywo łamane (zaklinowane klińcem) 0/31,5 r. 15cm (B=0,75m)

- Pobocze gruntowe (B=0,30m)

Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały, które spełniają wymagania Ustawy Prawo Budowlane, są zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane oraz posiadają wymagane przepisami atesty i certyfikaty.

# SZCZEGÓŁOWY OPIS PROJEKTOWANYCH ROBÓT

## Projektowane roboty

- Wykonanie oczyszczenia i skropienia istniejącej nawierzchni bitumicznej.

- Wykonanie warstwy profilującej – wyrównanie istniejącej nawierzchni – podbudowa bitumiczna grubości średnio 3cm po zagęszczeniu (75 kg/m2) na szerokości istniejącej nawierzchni w celu odtworzenia uszkodzonej konstrukcji jezdni.

- Ułożenie geosiatki  – wytrzymałość na  rozciąganie 100 kN w obu kierunkach

- Wykonanie warstwy wiążącej z masy mineralno-bitumicznej grubości 6cm na szerokości istniejącej jezdni .

- Wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno-bitumicznej grubości 5cm na szerokości istniejącej jezdni  z uzyskaniem normatywnych spadków poprzecznych 2% daszkowy na prostych i min. 3% jednostronny na łukach.

- Przebudowa (dostosowanie) skrzyżowań z drogami niższej kategorii.

- Inwentaryzacja istniejących zjazdów z ewentualną wymianą uszkodzonych rur przelotowych.

- Wykonanie utwardzenia poboczy kruszywem łamanym zaklinowanym klińcem, obustronnie, szerokości 0,75cm, grubości 15cm, o spadku poprzecznym 8%.

- Technologię prowadzenia, wykonawstwa, kontrolowania i odbioru robót zawierają „Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”, które stanowią integralną część projektu.

Charakterystyka techniczna drogi powiatowej po przebudowie:

- Klasa techniczna – L,

- Obciążenie  ruchem KR3,

- Szerokość jezdni 5,50m,

- Obustronne pobocza umocnione szerokości 0,75m,

- Przekrój poprzeczny szlakowy,

- Nawierzchnia bitumiczna.

- Odwodnienie za pośrednictwem rowów otwartych.

## Tymczasowa organizacja ruchu

Przed przystąpieniem do robót należy opracować i zatwierdzić projekt organizacji ruchu na czas wykonywania przebudowy drogi.

# UWAGI KOŃCOWE

- Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, wszelkie odstępstwa od rozwiązań konstrukcyjnych, technologicznych i materiałowych, przedstawionych w niniejszym projekcie, wymagają pisemnej zgody Projektanta.

- Wszelkie prace prowadzić zgodnie z przepisami BHP pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane, zachowując zasadę starannego wykonania robót.

- Zastosowane materiały muszą posiadać świadectwa i atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie.

Projektant:

Łukasz Kwaśniak

Rzeszów, październik 2015r.

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA

1 – Orientacja

2.1-2.9 – Plan sytuacyjny

3 – Przekrój normalny na prostej i na łuku