PROJEKT WYKONAWCZY

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1338R Iwierzyce - Zgłobień – Rzeszów w m. Nockowa i Będzienica – w zakresie budowy chodnika i przebudowy zatoki autobusowej w miejscowości Będzienica”

SPIS TREŚCI

I.	OPIS TECHNICZNY	2

1.	PODSTAWA OPRACOWANIA	2

2.	OŚWIADCZENIE	3

3.	UPRAWNIENIA PROJEKTANTA I ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO  OKRĘGOWEJ IZBY INZYNIERÓW	4

4.	PRZEDMIOT OPRACOWANIA	7

5.	CEL I ZAKRES OPRACOWANIA	7

6.	STAN ISTNIEJĄCY	7

7.	ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE	8

7.1	Założenia projektowe	8

7.2	Zatoka autobusowa	8

7.3	Chodnik.	8

7.4	Tymczasowa organizacja ruchu	9

8.	UWAGI KOŃCOWE	9

II.	CZĘŚĆ RYSUNKOWA	10

- OPIS TECHNICZNY

# PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawą opracowania są następujące dokumenty:

- Umowa z Zamawiającym,

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 103, poz. 1126 z późniejszymi zmianami), wraz z przepisami wykonawczymi,

- Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. „Transprojekt” Warszawa 1979,

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43/99, poz. 430),

# OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy „Prawo Budowlane” (Dz.U.RP Nr 156 z dnia 17 sierpnia 2006 r. poz. 1118 z późniejszymi zmianami) oraz z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 202, poz.2072) oświadczam, że wykonana dokumentacja projektowa dla zadania pn.:

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1338R Iwierzyce - Zgłobień – Rzeszów w m. Nockowa i Będzienica – w zakresie budowy chodnika i przebudowy zatoki autobusowej w miejscowości Będzienica”

jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

AUTOR OPRACOWANIA:

| Lp. | Funkcja | Imię i nazwisko | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Projektant | Łukasz Kwaśniak SWK/0147/POOD/12 | 10.2015 |  |

październik 2015 r.

# UPRAWNIENIA PROJEKTANTA I ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO  OKRĘGOWEJ IZBY INZYNIERÓW

# PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1338R Iwierzyce - Zgłobień – Rzeszów w m. Nockowa i Będzienica – w zakresie budowy chodnika i przebudowy zatoki autobusowej w miejscowości Będzienica”.

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę istniejącej zatoki autobusowej wraz z wykonaniem chodnika na odcinku drogi powiatowej w m. Będzienica w kilometrze od km 4+365,00 do km 4+421,00.

Realizacja przedmiotowej inwestycji w żaden sposób nie naruszy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ani też nie wpływa na warunki, o których mowa w art. 30.ust. 7 pkt 1-4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. (Prawo budowlane), a mianowicie:

- nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia,

- nie powoduje pogorszenia stanu środowiska lub stanu zachowania zbytków,

- nie powoduje pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych,

- nie powoduje wprowadzania, utrwalania bądź zwiększania ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Przebudowa drogi nie powoduje zmiany granic pasa drogowego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, przebudowa przedmiotowej drogi w zakresie przebudowy zatoki i budowy chodnika nie należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz potencjalnie mogących oddziaływać na środowisko, w związku z czym nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Przebudowa drogi nie jest przedsięwzięciem – nie jest zamierzeniem budowlanym lub inną ingerencją w środowisko, polegającą na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu.

# CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt przebudowy odcinka drogi powiatowej Nr 1338R w zakresie przebudowy zatoki autobusowej oraz budowy chodnika na odcinku długości 71m w m. Będzienica. Projekt zakłada wykonanie normatywnej zatoki autobusowej oraz chodnika dla pieszych od zatoki do skrzyżowania z drogą gminną, co poprawi bezpieczeństwo ruchu pieszych na danym odcinku drogi.

Całość inwestycji znajduje się w granicach pasa drogowego, na działkach należących do Inwestora.

# STAN ISTNIEJĄCY

Opracowanie obejmuje odcinek drogi powiatowej Nr 1338R Iwierzyce - Zgłobień – Rzeszów w miejscowości Będzienica. Inwestycja znajduje się w województwie podkarpackim, na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego.

Istniejąca zatoka autobusowa posiada nienormatywne parametry, a jej nawierzchni jest w złym stanie technicznym, występują liczne uszkodzenia powierzchniowe nawierzchni. Brak jest chodnika dla pieszych przy zatoce.

# ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

## Założenia projektowe

Główne założenia projektowe przyjęto na podstawie zatwierdzonych przez Inwestora rozwiązań projektowych. Projekt sporządzono w oparciu o obecnie obowiązujące ustawy, rozporządzenia i normy dla projektowania konstrukcji drogowych.

Konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej (KR3).

- w-wa ścieralna z AC 11 S  gr. 5 cm,

- w-wa wiążąca z AC 16 W gr. 6 cm

- w-wa podbudowy z AC 22 P gr. 7 cm

- w-wa podbudowy pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm

- warstwa mrozoochronna z piasku gr. 25 cm

Konstrukcja nawierzchni chodnika dla ruchu pieszego.

- nawierzchnia z kostki betonowej – 6 cm

- podbudowa cementowo-pisakowa – 5 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm – 15 cm

- podbudowa z pospółki – 20 cm

## Zatoka autobusowa

Zatoka autobusowa zaprojektowana została zgodnie z warunkami określonymi w § 119 Rozporządzenia Ministra Transportu i gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 14.05.1999 r., nr 43, poz. 430). Zatoka znajduje się przy prawej krawędzi jezdni drogi powiatowej.

Geometria zatoki autobusowej dostosowana jest do parametrów technicznych zgodnych z punktem 8 § 119 w/w Rozporządzenia:

- długość krawędzi zatrzymania – 20,0m,

- szerokość zatoki przy jezdni – 3,0m,

- wyokrąglenie załomów krawędzi jezdni łukami poziomymi o promieniu – R=30,0m,

- szerokość chodnika (peronu) na długości zatoki – B=1,5m,

- pochylenie poprzeczne nawierzchni zatoki – i=2,0% w kierunku jezdni (na krawędzi drogi powiatowej ściek),

- skos wjazdowy z drogi – 1:8 (wjazd długości L=24,0m),

- skos wyjazdowy na drogę – 1:4 (wyjazd długości L=12,0m),

- łączna długość zatoki – L=24,0+20,0+12,0=56,0m.

## Chodnik.

Początek projektowanego chodnika zlokalizowano przy przebudowywanej zatoce autobusowej, a koniec chodnika przy skrzyżowaniu z drogą gminną, długość chodnika 71,0m. Trasa projektowanego chodnika biegnie przy jezdni wzdłuż prawego pobocza. Lokalizacja chodnika po prawej stronie drogi będzie połączeniem strefy przystanku autobusowego i zwiększonego ruchu pieszego z dochodzącej drogi gminnej.

Szerokość chodnika wynosi 1,5 m o jednostronnym spadku nawierzchni równym 2% w kierunku pasa ruchu. Chodnik obramowany krawężnikiem drogowym 20x30 cm na ławie betonowej z oporem i obrzeżem betonowym 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej oraz ławie betonowej z oporem. Za chodnikiem przewiduje się wykonanie remontu umocnienia istniejącego rowu ściekiem betonowym prefabrykowanym typu kolejowego (wg karty 01.13 KPED).

Wszelkie elementy chodnika oraz zatoki autobusowej przedstawiono na rys. nr 2 „Plan sytuacyjny”. Szczegóły rozwiązania przekroju konstrukcyjnego pokazuje rys. nr 3 „Typowy przekrój poprzeczny chodnika” oraz rys. nr 4 „Szczegół zatoki autobusowej”.

Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały, które spełniają wymagania Ustawy Prawo Budowlane, są zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane oraz posiadają wymagane przepisami atesty i certyfikaty.

- Technologię prowadzenia, wykonawstwa, kontrolowania i odbioru robót zawierają „Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”, które stanowią integralną część projektu.

## Tymczasowa organizacja ruchu

Przed przystąpieniem do robót należy opracować i zatwierdzić projekt organizacji ruchu na czas wykonywania przebudowy drogi.

# UWAGI KOŃCOWE

- Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, wszelkie odstępstwa od rozwiązań konstrukcyjnych, technologicznych i materiałowych, przedstawionych w niniejszym projekcie, wymagają pisemnej zgody Projektanta.

- Wszelkie prace prowadzić zgodnie z przepisami BHP pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane, zachowując zasadę starannego wykonania robót.

- Zastosowane materiały muszą posiadać świadectwa i atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie.

Projektant:

Łukasz Kwaśniak

Rzeszów, październik 2015r.

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA

1 – Orientacja

2 – Plan sytuacyjny

3 – Typowy przekrój poprzeczny chodnika

4 – Szczegół wykonania zatoki autobusowej